# VY_32_INOVACE_202_ Upínání obrobků na úhelníky

Upínání obrobků na úhelníky

Autor: Ing. Milan Šeuer

Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Upínání obrobků na úhelníky |
| Označení | VY_32_INOVACE_202_Upínání obrobků na úhelníky |
| Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky 23 – 45 – L/01 |
| Tematický okruh | Technologie - Soustružení |
| Ročník | 2. |
| Autor | Ing. Milan Šeuer |
| Datum ověření | 18.09.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy seznamují formou učebního textu s problematikou upínání obrobků na upínací desky pomocí upínacích úhelníků. Upínací úhelníky jsou rozděleny dle použití a konstrukce. Důležité je, že po upnutí a ustavování obrobku se musí celá soustava vyvážit. |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Upínací úhelníky:

- použití

- konstrukce

- vyvážení

Použití upínacích úhelníků

Složité a nepravidelné tvary některých odlitků či výkovků se upínají obtížně i na upínací desky. Abychom si usnadnili a zrychlili práci při upínání těchto obrobků, používáme upínací úhelník. Úhelníky slouží hlavně k upínání součástí s rovinnými plochami, např. tělesa kluzných ložisek. Tyto plochy se předem obrobí např. frézováním nebo hoblováním, a pak se jich při soustružení použije jako technologické základny.

Konstrukce upínacích úhelníků

Úhelníky se vyrábějí z šedé litiny, ale mohou být vyrobeny i z oceli. Důležité je, aby jejich příruby byly rovinné a svíraly pravý úhel. V obou přírubách jsou zhotoveny kruhové nebo podélné díry pro upínací šrouby. Pomocí nich se upevňuje úhelník k upínací desce a obrobek k druhé přírubě úhelníku. K upínání velkých obrobků se použije úhelníků, jejichž příruby jsou spojeny žebry. U sériové výroby se k upínání obrobků používá upínacího úhelníku stavitelného, který se dá snadno s obrobkem přestavit do žádané polohy.

Vyvážení obrobků upnutých na úhelníku

Po upnutí obrobku na upínací desce s použitím upínacího úhelníku, je třeba hmotu vyvážit. Musíme zvolit vhodné protizávaží. Výchozí je váha úhelníku s příslušenstvím a váha té části obrobku, jejíž hmota není vyvážena. Vyvažujeme staticky nebo dynamicky. V kusové a malosériové výrobě vyvažujeme staticky. Protizávaží volíme úměrně hmotě, kterou chceme vyvážit. Protizávaží se umisťuje na upínací desce vždy na protější stranu od obrobku. Cílem je dosáhnout, aby těžiště obrobku a protizávaží bylo v ose rotace. V sériové a hromadné výrobě, to je při velkých počtech obrobků, se používá dynamického vyvažování – vyvažovací zařízení.

Použitá literatura:

JANYŠ, B., aj. Soustružník – Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. 1.vyd. Praha: SNTL, 1969. 224s.

Vlastní text, nákresy, výkresy.