# VY_32_INOVACE_207_ Soustružení osazení

Soustružení osazení

Autor: Ing. Milan Šeuer

Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Soustružení osazení |
| Označení | VY_32_INOVACE_207_Soustružení osazení |
| Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky 23 – 45 – L/01 |
| Tematický okruh | Technologie - Soustružení |
| Ročník | 2. |
| Autor | Ing. Milan Šeuer |
| Datum ověření | 04.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy seznamují formou učebního textu s problematikou soustružení osazení. Zabýváme se zde způsoby úběru materiálu při soustružení osazení válcových ploch. |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Soustružení osazení:

- Způsoby ubírání materiálu

Při soustružení osazených válcových ploch je třeba volit nejvhodnější způsob ubírání materiálu. Osazená válcová plocha se soustruží na několik záběrů.

Způsoby ubírání materiálu

Z hlediska konvenčního obrábění je nejvhodnější takový způsob úběru materiálu, při kterém dochází k efektivnímu a rychlému úběru materiálu a dosažení žádaného tvaru a rozměru dílu.

Na strojích NC, CNC se používá jako jeden z efektivních způsobů úběru materiálu – po kontuře.

V sériové a hromadné výrobě můžeme použít k soustružení stupňů tří nožů. Nože nastavíme v příslušném pořadí podle vzorku, který je upnut stejným způsobem jako obrobek a upnou se v nožové hlavě. Použitím několika nožů se zkracuje vedlejší čas k nastavení nože do záběru. Při použití různých přípravků a zařízení, které usnadňují obsluhu stroje, se zrychluje průběh obrábění a celkově se zefektivňuje výroba. Tato zařízení jsou i narážky k vypínání posuvů. Jsou umístěny na vedení lože, nebo na samostatném narážkovém válci – hřídeli. Narážky jsou přestavitelné a naráží na ně narážkový čep, upevněný na suportové skříni.

Použitá literatura:

JANYŠ, B., aj. Soustružník – Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. 1.vyd. Praha: SNTL, 1969. 224s.

DRIENSKÝ, D., aj. Strojní obrábění I. 1.vyd. Praha: SNTL, 1986. 424s.

Vlastní text, nákresy, výkresy.