# VY_32_INOVACE_209_ Upichování

Upichování

Autor: Ing. Milan Šeuer

Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Upichování |
| Označení | VY_32_INOVACE_209_Upichování |
| Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky 23 – 45 – L/01 |
| Tematický okruh | Technologie - Soustružení |
| Ročník | 2. |
| Autor | Ing. Milan Šeuer |
| Datum ověření | 16.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy seznamují formou učebního textu s problematikou upichování. Zabýváme se zde nástroji a jejich použitím. |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Upichování:

- Nástroje

Upichováním se na soustruhu za pomoci upichovacího nože odděluje obrobek od polotovaru (tyče) nebo se rozděluje materiál na několik kusů.

Nástroje

Upichovací nože jsou podobné nožům zapichovacím, ale mají delší řeznou část. Její délka se řídí průměrem upichovaného materiálu. Důležitou podmínkou je nutnost připočítat k poloměru materiálu ještě několik milimetrů na vůli mezi obrobkem a upevněním nože. Upichovací nože musí mít úzké ostří, aby se při upichování netvořilo příliš mnoho třísek, a tak se neplýtvalo materiálem. Délka ostří je také závislá na pevnosti a tvrdosti obráběného materiálu. Šířku můžeme měnit. V některých případech bývá ostří upichovacích nožů šikmé - tím dosáhneme toho, že se nejprve hladce upíchne hotová součást, teprve při dalším posuvu se upíchne zbytek materiálu u další součásti.

Nedostatkem šikmého ostří je to, že se odtlačuje nůž směrem k upichovanému obrobku, a tím u obrobků větších průměrů vzniká vydutá čelní plocha. Ta se dá odstranit upichovacím nožem s dvojitým ostřím. V případě, kdy se upichuje tvrdý materiál většího průměru, se použije upichovací nůž s čelem otočeným dolů (vyhnutý nůž). Obrobek se pak musí otáčet v opačném směru. Pokud je ve struktuře materiálu pecka (tvrdá složka - útvar kovu) a břit do ní při upichování narazí, nůž odpruží nahoru, nezasekne se a neulomí. Nože jsou buď celistvé nebo mají připájenou břitovou destičku ze slinutého karbidu a nebo mají výměnnou břitovou destičku ze slinutého karbidu či jiných řezných materiálů.

Pro větší počet menších součástí (podložky, kroužky, kotouče) lze upichovat několika noži najednou. Výhodou je postupné zabírání nožů do záběru a postupné dělení jednotlivých součástí - upíchnuté součásti mají stejné rozměry, zkrátí se výrobní čas. Posuv (příčný) při upichování i zapichování je ruční nebo strojní. Musí být plynulý a stejnoměrný. Při dokončování řezu je třeba postupovat opatrně, aby se nůž nezlomil. Řezné podmínky - příčný posuv i řezná rychlost - pro upichování i zapichování - se volí menší než při hrubování vnějších válcových ploch.

Použitá literatura:

JANYŠ, B., aj. Soustružník – Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. 1.vyd. Praha: SNTL, 1969. 224s.

DRIENSKÝ, D., aj. Strojní obrábění I. 1.vyd. Praha: SNTL, 1986. 424s.

Vlastní text, nákresy, výkresy.