# VY_32_INOVACE_214_ Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch

Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch

Autor: Ing. Milan Šeuer

Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch |
| Označení | VY_32_INOVACE_214_Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch |
| Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky 23 – 45 – L/01 |
| Tematický okruh | Technologie - Soustružení |
| Ročník | 2. |
| Autor | Ing. Milan Šeuer |
| Datum ověření | 15.11.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy seznamují formou učebního textu s problematikou zhotovování kuželových ploch. Zabýváme se zde metodami výroby kuželových ploch na soustruhu. |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch - metody:

- Pootočením nožových saní

- Vysunutím koníka

- Pomocí vodícího pravítka

- Kuželovými výstružníky

S kuželovými plochami se ve strojírenství setkáváme často, např. u upínacích hrotů, kuželových stopek nástrojů (vrtáků...), uzavíracích kohoutů, kuželových kolíků apod. Výhoda u součástí s kuželovými plochami je, že při vzájemném uložení se u nich snadno odstraňuje vzniklá vůle zasunutím kužele do kuželové díry. Běžně používané kužele jsou normalizované.

Kuželové plochy můžeme obrábět:

- Pootočením nožových saní (vnější i vnitřní kuželové plochy)

- Vysunutím koníka z osy soustružení (jen vnější kuželové plochy)

- Pomocí vodícího pravítka (vnější i vnitřní kuželové plochy)

- Kuželovými výstružníky (jen vnitřní kuželové ploch)

Soustružení kuželových ploch při pootočených nožových saních

Povrchové úsečky kuželové plochy jsou skloněny k ose soustružení pod úhlem α/2. Soustružnický nůž se musí posouvat rovnoběžně s přední povrchovou úsečkou, a proto je nutno natočit nožové sáně o úhel α/2 (tgα2=D−d2). Takto můžeme soustružit jen poměrně krátké kuželové plochy.

Nožové saně může nastavit:

- Podle úhlové stupnice na nožovém suportu

- Úhloměrem

- Pomocí vzorku nebo kalibru a číselníkového úhloměru

Nastavení nožových saní podle úhlové stupnice

Nožové saně se natočí z nulové polohy o vypočítaný počet stupňů. Přesnost nastavení na minuty se odhadne. S přesností na 10 minut lze nožové saně nastavit pomocí nonia, na němž je oblouk 5° rozdělen na 6 dílků, takže každý dílek je menší o 1/6°, to je o 10 minut.

Nastavení nožových saní pomocí úhloměru

Univerzální úhloměr se nastaví na úhel sklonu kužele α/2, přiloží se k boční stěně příčných saní a k druhému ramenu úhloměru se přistaví nožové saně.

Nastavení nožových saní pomocí kuželového kalibru a číselníkového úchylkoměru

Kuželový kalibr (vzorek) se upne mezi hroty a číselníkový úchylkoměr v nožové hlavě. Dotyk úchylkoměru se stupnicí nastavenou na nulu se přitiskne ke kalibru a potom se jím pojíždí podél kalibru. Je-li pootočení nožových saní správné, nesmí se ručička úchylkoměru vychylovat.

Nevýhodou této výroby kuželových ploch je následné nastavení nožových saní do původní polohy.

Soustružení kuželových ploch při příčném vysunutí koníka

Vysunutí koníka se musí přesně vypočítat.

Je třeba uvažovat dva případy:

- Kuželová plocha je po celé délce obrobku

- Kuželová plocha je jen na části obrobku

Kuželová plocha je po celé délce obrobku

Je-li kuželová plocha po celé délce obrobku, pak pro výpočet výstřednosti platí:

e=D−d2

Příklad

O jakou hodnotu e je třeba vysunout koník při soustružení kuželové plochy, je-li D = 80 mm, d = 72 mm a délka kužele je 500 mm.

e=D−d2=80−722=4 mm

Koník je potřeba vysunout o 4 mm.

Kuželová plocha je jen na části obrobku

Je-li kuželová plocha na části obrobku, potom postupujeme následujícím způsobem:

Z podobnosti trojúhelníků I. a II. vyplývá:

e'=L∗D−d2l

L – je délka obrobku [mm]

l – délka kužele [mm]

Příklad

O kolik milimetrů je nutno vysunout koník, je-li délka obrobku L = 400 mm, délka kužele      l = 200 mm, D = 80 mm, d = 77 mm.

e'=L∗D−d2l=400∗80−772∗200=3 mm

Koník je třeba vysunout o 3 mm.

Velikost příčného vysunutí koníka nemá přesahovat 1/50 délky obrobku, aby upínací hroty ve středících důlcích obrobku přiléhaly a neomačkávaly se a obrobek se tak neuvolňoval. Proto je vhodné použít upínací hrot s kulovým zakončením.

Nastavení koníka

Koník příčně posuneme na spodní desce o hodnotu výstřednosti e nebo e‘ pomocí šroubu. Velikost vysunutí můžeme měřit (kontrolovat) několika způsoby:

- Měřením hodnoty vysunutí milimetrovou stupnicí na boční stěně tělesa koníka a záměnné rysky na jeho spodní desce.

- Měřením hodnoty vysunutí hloubkoměrem. Měří se přesazení koníka a spodní desky.

- Nastavením hodnoty vysunutí pomocí číselníkového úchylkoměru. Úchylkoměr se upne v nožové hlavě, jeho dotyk se opře o hrotovou objímku a stupnice se nastaví na nulu nebo určené vysunutí. Vysunutí se čte na stupnici úchylkoměru s přesností na 0,01 mm.

Výhodou tohoto způsobu je strojní posuv. Nevýhodou je málo pevné upnutí obrobku a zdlouhavé nastavení koníka do původní polohy.

Soustružení kuželových ploch pomocí vodícího pravítka

Některé soustruhy jsou opatřeny vodícím (kopírovacím) pravítkem, které je uloženo na konzolách na zadní straně stroje a je otočné kolem čepu na základní desce. Po pravítku se posouvají saně, které jsou táhlem spojeny s příčnými saněmi. Posuvový šroub musí být předem uvolněn, aby se příčné sáně mohly radiálně posouvat. K nastavení hloubky řezu se nožové saně natočí o 90°.

Nastavení vodícího pravítka

Nastavuje se pomoci úhlové stupnice, která je na základní desce pravítka. Rozsah nastavení bývá 10 – 15° na obě strany, to je pro vrcholový úhel 20 – 30°. Po nastavení úhlu sklonu kužele α/2 se pravítko zajistí šrouby.

Výhodou tohoto způsobu je možnost soustružení plných i dutých součástí na kuželový tvar, snadné nastavení a možnost řezání kuželového závitu, strojní posuv. Není třeba nastavovat koník ani nožové saně.

Obrábění vnitřních kuželových ploch výstružníky

Vnitřní kuželové plochy soustružíme při pootočených nožových saních a pomocí vodícího pravítka. K soustružení se použije nožů pro vnitřní soustružení nebo vyvrtávacích tyčí.

Vnitřní kuželové plochy s malým vrcholovým úhlem se obrábějí kuželovými výstružníky, a to rozšiřováním válcové díry.

Při obrábění se odebírá po celé délce obrobku nerovnoměrné množství materiálu. Nejvíce materiálu odebere předhrubovací výstružník. Hrubovací výstružník vyhrubuje předhrubovaný kužel a dá mu správný tvar. Hladícím výstružníkem se vyhrubovaná díra obrobí na čisto.

U kuželů větších průměrů by bylo ubírání materiálu zdlouhavé, a proto se díra stupňovitě předvrtá nebo vysoustruží.

Kontrola kuželových ploch

Provádí se pomocí kalibrů nebo šablon.

Použitá literatura:

DRIENSKY, D., aj. Strojní obrábění I. 1.vyd. Praha: SNTL, 1986. 424s.

ŘASA, J., GABRIEL, V. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 3 – Metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. 2.vyd. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-7183-337-1.

Vlastní text, nákresy, výkresy.