# VY_32_INOVACE_208_ Zapichování

Zapichování

Autor: Ing. Milan Šeuer

Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Zapichování |
| Označení | VY_32_INOVACE_208_Zapichování |
| Vzdělávací obor | Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky 23 – 45 – L/01 |
| Tematický okruh | Technologie - Soustružení |
| Ročník | 2. |
| Autor | Ing. Milan Šeuer |
| Datum ověření | 15.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy seznamují formou učebního textu s problematikou soustružení zápichů. Zabýváme se zde nástroji a jejich použitím. |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Zapichování:

- Nástroje

Zapichování je způsob soustružení, při kterém se v obrobku vytváří zápich. Zápich je drážka různého profilu na vnějším obvodu obrobku nebo v dírách. Zápichy se vytváří např. na součástech se závity proto, aby se mohl závit doříznout až do konce požadované délky nebo k čelní ploše osazení. U broušených dílů, které mají mít ostré přechody, které by brusný kotouč nevytvořil, vysoustruží se v místě přechodu drážka – zápich. Zápichy také vytváříme pro uložení těsnících a pojistných kroužků.

Nástroje

Zapichovací nože jsou normalizovány. Jsou pravé a levé. Nože malých průřezů se vyrábějí jako celistvé z nástrojové oceli rychlořezné 19802. Nože větších průřezů mají na tupo svařovanou řeznou část s tělesem nože nebo mají připájenou břitovou destičku ze slinutého karbidu, případně mají nože držák s výměnnou břitovou destičkou mechanicky upevněnou.

Tvarové drážky se soustruží zapichovacími noži s tvarovým ostřím, jako jsou např. drážky pro klínové řemeny. Délka ostří zapichovacích nožů je přizpůsobena šířce drážky. Zapichovací nože se posouvají jen kolmo k ose obrobku. Při podélném posuvu by došlo k jejich zlomení. Aby se zmenšilo tření mezi řeznou částí nože a obráběným materiálem, zbrousí se vedlejší hřbety a úhel nastavení o 2 – 3°. Zapichovací nože nastavujeme do osy soustružení. Nože upínáme do nožové hlavy s krátkým vyložením (malou délkou vysunutí nože od nožové hlavy), ale tak, aby se mohl daný zápich zhotovit.

V případě obrobků, kde je několik shodných drážek – zápichů, např. řemenice, písty apod., se mohou soustružit současně. Nože nastavíme na požadované vzdálenosti drážek od sebe a na správnou hloubku. Takto se dá zvýšit efektivita obrábění – rychlost výroby.

Použitá literatura:

JANYŠ, B., aj. Soustružník – Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. 1.vyd. Praha: SNTL, 1969. 224s.

DRIENSKÝ, D., aj. Strojní obrábění I. 1.vyd. Praha: SNTL, 1986. 424s.

Vlastní text, nákresy, výkresy.