# VY_32_INOVACE_131_NOR, logický negovaný součet (nebo)

NOR, logický negovaný součet (nebo)

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | NOR, logický negovaný součet (nebo) |
| Označení | VY_32_INOVACE_131_NOR, logický negovaný součet (nebo) |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 06. 11. 2012 a 14. 11. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci NOR, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností logické funkce NOR. Testový list pak prověřuje předcházející nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

NOR, logický negovaný součet (nebo), Pierceova funkce

Definice: log. 1 projde na výstup, když  i  bude sepnuto, tedy jejich cívky = log. 0

Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů ,	- pomocí tří kontaktů ,,

Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

|  |  | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

|  |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):			Schématická značka a rovnice tři vstupy):

Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 				Pravdivostní tabulka (tři vstupy):

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

NOR, logický negovaný součet (nebo), Pierceova funkce - řešení

Definice: log. 1 projde na výstup, když  i  bude sepnuto, tedy jejich cívky = log. 0

Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů ,	- pomocí tří kontaktů ,,

Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

|  |  | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

|  |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):			Schématická značka a rovnice tři vstupy):

Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 				Pravdivostní tabulka (tři vstupy):

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

Prezentace několikavstupových obvodů NOR pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Test NOR

1) logická funkce NOR se cizím slovem nazývá funkce

a) Sheferova			b) Pierceova			c) Boolova

2) logická funkce NOR vykonává

a) logický součin		b) logický součet		c) logickou negaci

3) matematický výraz logické funkce NOR spojujeme spojkou

a) A, případně I		b) NEBO			c) NEGACE

4) logickou funkci NOR lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) rozpínacích, zapojených paralelně

d) přepínacích, zapojených paralelně

5) Digitální signál, který má stále stejnou hodnotu, buď min. nebo max., měnící se v čase skokově, nazýváme

a) časový 		b) binární		c) decimální		d) amplitudový

6) Mezi kladnou logiku nepatří hodnoty logických úrovní

a) log 1 = 5V		b) log 1 = 5V		c) log 1 = -100V	d) log 1 = -5V

log 0 = -5V	     	     log 0 = 0V		    log 0 = -200V	     log 0 = 5V

7) šestnáctkovou číselnou soustavu tvoří posloupnost číslic 0 až 9 a

a) číslic 10 až 16 	b) číslic 10 až 15	c) písmen A až E		d) písmen A až F

8) k logické funkci NOR se třemi vstupy přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci NOR se dvěma vstupy přísluší pravdivostní tabulka

a)				b)				c)

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

10) k logické funkci NOR se třemi vstupy přísluší časový průběh

a)				b)				c)

Test NOR - řešení

1) logická funkce NOR se cizím slovem nazývá funkce

a) Sheferova			b) Pierceova			c) Boolova

2) logická funkce NOR vykonává

a) logický součin		b) logickou negaci		c) logický negovaný součet

3) matematický výraz logické funkce NOR spojujeme spojkou

a) A, případně I		b) NEBO			c) NEGACE

4) logickou funkci NOR lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) rozpínacích, zapojených paralelně

d) přepínacích, zapojených paralelně

5) Digitální signál, který má stále stejnou hodnotu, buď min. nebo max., měnící se v čase skokově, nazýváme

a) časový 		b) binární		c) decimální		d) amplitudový

6) Mezi kladnou logiku nepatří hodnoty logických úrovní

a) log 1 = 5V		b) log 1 = 5V		c) log 1 = -100V	d) log 1 = -5V

log 0 = -5V	     	     log 0 = 0V		    log 0 = -200V	     log 0 = 5V

7) šestnáctkovou číselnou soustavu tvoří posloupnost číslic 0 až 9 a

a) číslic 10 až 16 	b) číslic 10 až 15	c) písmen A až E		d) písmen A až F

8) k logické funkci NOR se třemi vstupy přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci NOR se dvěma vstupy přísluší pravdivostní tabulka

a)				b)				c)

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

10) k logické funkci NOR se třemi vstupy přísluší časový průběh

a)				b) 				c)