# VY_32_INOVACE_125_OR, logický součet (nebo), disjunkce

OR, logický součet (nebo), disjunkce

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | OR, logický součet (nebo), disjunkce |
| Označení | VY_32_INOVACE_125_OR, logický součet (nebo), disjunkce |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 3. 10. 2012 a 9. 10. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci OR, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností logické funkce OR. Testový list pak prověřuje předcházející nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

OR, logický součet (nebo), disjunkce

Definice: log. 1 projde na výstup, když A nebo B bude sepnuto

Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů A, B	- pomocí tří kontaktů A, B, C

Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):			Schématická značka a rovnice tři vstupy):

Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 				Pravdivostní tabulka (tři vstupy):

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

OR, logický součet (nebo), disjunkce - řešení

Definice: log. 1 projde na výstup, když A nebo B bude sepnuto

Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů A, B	- pomocí tří kontaktů A, B, C

Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):			Schématická značka a rovnice tři vstupy):

Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 				Pravdivostní tabulka (tři vstupy):

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

Prezentace několikavstupových obvodů OR pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Test OR

1) logická funkce OR se cizím slovem nazývá

a) ordinace		b) konjunkce		c) disjunkce		d) negace

2) logická funkce OR vykonává logický

a) součin		b) součet		c) rozdíl		d) podíl

3) matematický výraz logické funkce OR spojujeme spojkou

a) AŽ			b) NEBO		c) NEGACE		d) A, případně I

4) logickou funkci OR lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) spínacích, zapojených paralelně

d) rozpínacích, zapojených paralelně

5) Signál, který má proměnlivou hodnotu od minima po maximum měnící se plynule v čase nazýváme

a) digitální 		b) analogový 		c) binární		d) číslicový

6) Mezi kladnou logiku nepatří hodnoty logických úrovní

a) log 1 = 0V		b) log 1 = 5V		c) log 1 = -3V		d) log 1 = -5V

log 0 = -12V	    log 0 = 0V		    log 0 = -15V	     log 0 = 0V

7) desítkovou číselnou soustavu tvoří číslice

a) 0 až 9		b) 0 až 10		c) 1 až 9		d) 1 až 10

8) k logické funkci OR se třemi vstupy přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci OR se dvěma vstupy přísluší pravdivostní tabulka

a)				b)				c)

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

10) k logické funkci OR se třemi vstupy přísluší časový průběh

a)				b)				c)

Test OR - řešení

1) logická funkce OR se cizím slovem nazývá

a) ordinace		b) konjunkce		c) disjunkce		d) negace

2) logická funkce OR vykonává logický

a) součin		b) součet		c) rozdíl		d) podíl

3) matematický výraz logické funkce OR spojujeme spojkou

a) AŽ			b) NEBO		c) NEGACE		d) A, případně I

4) logickou funkci OR lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) spínacích, zapojených paralelně

d) rozpínacích, zapojených paralelně

5) Signál, který má proměnlivou hodnotu od minima po maximum měnící se plynule v čase nazýváme

a) digitální 		b) analogový 		c) binární		d) číslicový

6) Mezi kladnou logiku nepatří hodnoty logických úrovní

a) log 1 = 0V		b) log 1 = 5V		c) log 1 = -3V		d) log 1 = -5V

log 0 = -12V	    log 0 = 0V		    log 0 = -15V	     log 0 = 0V

7) desítkovou číselnou soustavu tvoří číslice

a) 0 až 9		b) 0 až 10		c) 1 až 9		d) 1 až 10

8) k logické funkci OR se třemi vstupy přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci OR se dvěma vstupy přísluší pravdivostní tabulka

a)				b) 				c)

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

10) k logické funkci OR se třemi vstupy přísluší časový průběh

a)				b) 				c)