# VY_32_INOVACE_140_Logické členy využívající základní log.funkce5

Logické členy využívající základní log.funkce5

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Logické členy využívající základní log.funkce5 |
| Označení | VY_32_INOVACE_140_Logické členy využívající základní log.funkce5 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci invertujícího a neinvertujícího DEMULTIPLEXORU (logický přepínač na několik výstupů). Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností tohoto logického členu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Logické členy využívající základní logické funkce 5

Invertující demultiplexor (logický přepínač na několik výstupů)

-funkce demultiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) pouze z jednoho vstupu na adresou vybraný výstup

-přepíná signál a na výstup X nebo Y podle logického stavu na řídícím vstupu b

-signál a je přiveden paralelně na dvě hradla NAND

-jedno hradlo je řízeno přímo řídícím signálem b, druhé jeho inverzí ()

-zavřené hradlo má na výstupu log. 1, otevřené hradlo má pak na výstupu negované a ()

| b | a | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| b | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |
| 1 | 1 |  |

Neinvertující demultiplexor (logický přepínač na několik výstupů)

-funkce demultiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) pouze z jednoho vstupu na adresou vybraný výstup

-přepíná signál a na výstup X nebo Y podle logického stavu na řídícím vstupu b

-tentokrát však prochází signál a přepínačem v přímém tvaru (proto neinvertující)

| b | a | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

| b | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | a | 1 |
| 1 | 1 | a |

Prezentace demultiplexoru (přepínače na několik výstupů) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Prezentace integrovaných demultiplexorů (přepínače na několik výstupů) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm