# VY_32_INOVACE_133_Rovnice a tabulka z logického schéma

Rovnice a tabulka z logického schéma

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Rovnice a tabulka z logického schéma |
| Označení | VY_32_INOVACE_133_Rovnice a tabulka z logického schéma |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 20. 11. 2012 ve dvou hodinách |
| Anotace / metodický popis | Výukový list, pracovní a současně testový list včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky z logického schéma složeného z různých jednoduchých logických obvodů. Pracovní a současně testová část pak dává žákům možnost na příkladech pro tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek samostatně dle zadání si tuto činnost vyzkoušet a současně tak testuje a ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření správnosti tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky z logického schéma

Vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky obvodu NAND

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Výstup obvodu NAND je v log. 0 jen při log. 1 na obou vstupech

Vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky obvodu NOR

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Výstup obvodu NOR je v log. 0 je-li alespoň na jednom vstupu log. 1

Vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky jednoduchého obvodu složeného z různých log. obvodů

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Příklady pro tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek

Do následujícího schématu doplňte vazby tak, abyste v horním schématu vytvořili výslednou rovnici a v naprosto stejném spodním schématu dotvořili pravdivostní tabulku

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |

Do následujícího schématu doplňte vazby tak, abyste v horním schématu vytvořili výslednou rovnici a v naprosto stejném spodním schématu dotvořili pravdivostní tabulku

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |

Do následujícího schématu doplňte vazby tak, abyste v horním schématu vytvořili výslednou rovnici a v naprosto stejném spodním schématu dotvořili pravdivostní tabulku

| a | b | c | d | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Příklady pro tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek - řešení

Do následujícího schématu doplňte vazby tak, abyste v horním schématu vytvořili výslednou rovnici a v naprosto stejném spodním schématu dotvořili pravdivostní tabulku

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Do následujícího schématu doplňte vazby tak, abyste v horním schématu vytvořili výslednou rovnici a v naprosto stejném spodním schématu dotvořili pravdivostní tabulku

| a | b | c | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Do následujícího schématu doplňte vazby tak, abyste v horním schématu vytvořili výslednou rovnici a v naprosto stejném spodním schématu dotvořili pravdivostní tabulku

| a | b | c | d | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Prezentace příkladů pro tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm