# VY_32_INOVACE_121_Základní pojmy digitální techniky

Základní pojmy digitální techniky

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Základní pojmy digitální techniky |
| Označení | VY_32_INOVACE_121_Základní pojmy digitální techniky |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 6. 09. 2012 a 11. 9. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o digitální technice. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje pojmy: Druhy signálů v elektrotechnice, Logické úrovně binárního signálu, Logiku binárního signálu, Boolovu algebru, Základní jednotky v binární technice, Číselné soustavy, Definice základních pojmů v logice řízení. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Základní pojmy digitální techniky

Druhy signálů v přenosové, řídící a výpočetní technice

-při přenosu dat používáme analogový nebo digitální signál

Analogový signál

-analogový signál má proměnlivou hodnotu od minima po maximum měnící se plynule v čase

-(lze přirovnat k brzdění automobilu, můžeme brzdit málo, nebo více, podle potřeby)

-může nabývat jakékoliv hodnoty uvnitř intervalu tvořeného krajními hodnotami signálu

-mění svoji hodnotu úměrně příčině, která jej vyvolá

-je plynule proměnný, zajímá nás jen jeho velikost

Příklad:

-potenciometr jako dělič napětí

-(výstupní napětí se mění analogově s nastavením jezdce, úhlem natočení potenciometru)

Číslicový signál

-mění svoji hodnotu skokově, vždy o stejnou hodnotu

-mohou mít větší počet stavů, jsou měnitelné stupňovitě

Příklad:

Číslicový signál vícestupňového děliče napětí je možno např. měnit po dílčích skocích z hodnoty nula až do hodnoty napájecího napětí

Binární signál

-digitální signál má stále stejnou hodnotu, buď min, nebo max, měnící se skokově v čase

-mohou nabývat jen dvou stavů, log. 0 nebo log. 1, zajímá nás pouze, zda něco je, či není (0, I)

Příklad:

-žárovka, svítí nebo nesvítí

Logické úrovně binárního signálu

-binární signál se pro svoje výhody prosadil v řídící a výpočetní technice i při přenosu dat (digitalizace TV)

-zjednodušeně lze říct, že binární (digitální) signál přenáší pouze dva znaky, nulu (0) a jedničku (1)

-pro označení logické jedničky (1) se někdy používá (pro odlišení od desítkové soustavy) též velké písmeno I

-někdy se používá pro elektronické obvody označování pro nulu (L), pro jedničku (H)

Log. 1 nebo-li úroveň „H“

-obyčejně pravdivý výrok, přiřazení určité mezní výše napětí

Log. 0 nebo-li úroveň „L“

-obyčejně nepravdivý výrok, přiřazení druhé mezní výše napětí

Informativní tabulka úrovní binárního signálu (bitu)

| Digitální znak | značení podle úrovní | velikost Uvstup (TTL) | velikost Uvýst (TTL) | velikost napětí dle V.28 (modem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | L (low) nízká | 0 až 0,8 V | 0,0 až 0,4 V | (+3) až (+15) V |
| 1 | H (hight)vysoká | 2 až 5,5 V | 2,4 až 5,5 V | (-3) až (-15) V |

Logika binárního signálu

Kladná logika

-log. 1 je přiřazeno vždy vyšší napětí než log. 0 (log. 1 = +12V, log. 0 = 0V nebo log. 1 = 0V, log. 0 =  -12V)

Záporná logika

-log. 1 je přiřazeno vždy nižší napětí než log. 0 (log. 1 =  -12V, log. 0 = 0V nebo log. 1 = 0V, log. 0 = +12V)

Změnou kladné logiky na zápornou se mění funkce hradla v opačnou (součet v součin, nebo opačně)

Logické úrovně napětí

-napětí přiřazené log. 0 či log. 1, spodní a horní mez napětí

-logika tak může být např. 5ti voltová, 6ti voltová, 12ti voltová, 15ti voltová, 24voltová, 220ti voltová atd.

Boolova algebra

-popisuje činnost logických obvodů, někdy se jí též říká dvouhodnotová algebra

-vychází z výrokové logiky:

Výrok

-každé tvrzení, o kterém lze prohlásit, že je pravdivé nebo nepravdivé

-pravdivému výroku přiřazujeme logickou hodnotu (1), nepravdivému výroku pak logickou hodnotu (0)

Logická proměnná

-logická hodnota 1 nebo 0, tedy pravdivost nebo nepravdivost nějakého výroku

Základní jednotky v binární technice

-pro digitální techniku používáme základní jednotku bit (zkratka slov "binary digit“)

-jednotka bit (1b) může mít pouze hodnotu logické nuly (0) nebo logické jedničky (I)

-jednotka Byte (1B) má hodnotu 8 bitů

Pro vyjadřování ve dvojkové soustavě se používá těchto jednotek:

| Jednotka | Definice |
| --- | --- |
| 1 bit | I nebo 0, nejmenší jednotka |
| 1 Byte | 8 bitů |
| 1 slovo (word) | 16 bitů, 2 Byty |
| 1 dvojslovo (double-word) | 32 bitů, 2 slova, 4 Byte |

Poznámka: jednotka 1 nibl = 4 bity je méně obvyklá

Pro označování jednotek dvojkové soustavy se používá následujících předpon:

| 1 b | 1bit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1kb | 1Kbit (Kilobit) | 210 bitů = 1024bitů |  |  |
| 1Mb | 1Mbit (Megabit) | 220 bitů |  |  |
| 1Gb | 1Gbit (Gigabit) | 230 bitů |  |  |
| 1Tb | 1Tbit (Terabit) | 240 bitů |  |  |
| 1B | 1Byte (bajt) | 8 bitů |  |  |
| 1KB | 1KByte (Kilobajt) | 210B = 1024 B |  | 1024x8b =8192b |
| 1MB | 1MByte (Megabajt) | 220B = 1024 KB = 1024x1024 | 1 048 576 Bytů |  |
| 1GB | 1GByte (Gigabajt) | 230B = 1024 MB = 1024x1024x1024 | 1 073 741 824 Bytů |  |
| 1TB | 1TByte (Terabajt) | 1024 GB = 1024 * 1024 MBytů | 1 048 576 MBytů |  |

Poznámka:

-jednotka 1 KiloByte (KB) je odvozena z 210 což je 1024 (a ne z 1000)

-předpona "Kilo" se zde píše s velkým "K"

-pozor na záměnu, nezaměňovat mezi sebou bit a Byte (b a B)

-z těchto jednotek vychází i další jednotky např. rychlosti přenosu dat: (1bit/s), 1KB/s , 20MB/s ap.)

Číselné soustavy

Zobrazení informací v elektronických digitálních počítačích se principielně odlišuje od běžného zobrazení při ručním zpracování informací. Při psaní na papír máme k dispozici velkou zásobu symbolů, která zahrnuje číslice, písmena různých abeced (latinka, řecká abeceda, azbuka, …). Dále máme k dispozici různé znaky (jejich množství lze průběžně podle potřeby doplňovat). V grafické oblasti jsou to body, čára (přímky, křivky) a plochy. To vše navíc v různých barvách. Základní konstrukční obvody soudobých počítačů však umožňují pracovat jen se dvěma symboly: High a Low (1 a 0) a jejich prostřednictvím je potřeba vyjádřit celou škálu symbolů, kterou potřebuje určitá počítačová aplikace.

Spojité zobrazení se využívá k analogovému vyjádření informací (vyznačuje se lepší názorností, ale menší jednoznačností).

Nespojité (diskrétní) zobrazení se vyznačuje naprostou jednoznačností a přesnost lze podle potřeby „regulovat“ za cenu vyšších ekonomických nákladů.

Nepolyadické (kombinační) číselné soustavy mají pro strojové zpracování menší význam. Do této kategorie patří například římské číslice a soustava k měření času.

Polyadické soustavy se používají proto, že algoritmus zápisu čísel je jednoduchý. Nejčastěji používané číselné soustavy jsou uvedeny v diagramu. Pro označování jednotlivých soustav používáme různé termíny a způsoby označování:

Převodní tabulka číselných soustav

| Soustava desítková =soustava dekadická, decimální Číselná soustava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-ková | 16-ková | 8-ková | 2-ková |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
| 0002 | 0002 | 0002 | 0010 |
| 0003 | 0003 | 0003 | 0011 |
| 0004 | 0004 | 0004 | 0100 |
| 0005 | 0005 | 0005 | 0101 |
| 0006 | 0006 | 0006 | 0110 |
| 0007 | 0007 | 0007 | 0111 |
| 0008 | 0008 | 0010 | 1000 |
| 0009 | 0009 | 0011 | 1001 |
| 0010 | 000A | 0012 | 1010 |
| 0011 | 000B | 0013 | 1011 |
| 0012 | 000C | 0014 | 1100 |
| 0013 | 000D | 0015 | 1101 |
| 0014 | 000E | 0016 | 1110 |
| 0015 | 000F | 0017 | 1111 |

Soustava šestnáctková 	=soustava hexadecimální

Soustava osmičková		=soustava oktalová

Soustava dvojková 		=soustava binární

Pro zápis čísel v jednotlivých soustavách používáme zpravidla tuto symboliku:

a) číslo vložíme do závorky a malým dolním indexem vyjádříme základ číselné soustavy, např.

desítková soustava: 		šestnáctková soustava: 	dvojková soustava:

(2 456)10 			(2 456)16 			(1010)2

b) za číslo připojíme písmeno velké abecedy označující zkratku číselné soustavy:

desítková soustava: 		hexadecimální soustava: 	binární soustava:

2456D 			2456H 			1010B

U desítkové soustavy lze symboliku vynechat.

V logice řízení rozeznáváme:

Logický signál

-druh fyzikálního signálu nabývající pouze dvou hodnot, high a low, tedy 0 a 1 (log.0 a log.1)

Nezávisle logicky proměnné signály

-jsou předmětem zpracování, nesou vstupní informace

Závisle logicky proměnný signál

-je prostřednictvím logické funkce logického členu výsledkem zpracování nezávisle logických proměnných

Logický člen (logický obvod)

-součástka nebo zařízení, kterým se realizují logické funkce, provádí vlastní zpracování logicky proměnných

Logický systém

-ucelený soubor logických členů, ze kterých se sestavují logické obvody

-jednotlivé členy umožňují: 	získat informaci (snímače, ovládací a nastavovací prvky),

zpracovat informaci, přenést a využít ji (akční a výkonové výstupní obvody)

Logická operace

-úkon realizovaný s logicky proměnnými v souladu se zákony algebry logiky

Logická funkce

-předpis, jenž kombinaci hodnot nezávisle logicky proměnných přiřazuje hodnoty závisle logicky proměnných

-funkční předpis logického obvodu, podle kterého příslušný logický obvod pracuje

Boole-ova funkce

-logická funkce dvouhodnotových logicky proměnných, proměnné mohou nabývat jen jednu ze dvou hodnot

Základní logická funkce

-jedna z logických funkcí, na nichž je vybudována určitá algebra logiky

-základní logické funkce pro Boole-ovu algebru jsou: AND, OR, INVERT

Hodnoty logicky proměnných

-jsou zde pouze dvě: 1 = pravda = High a 0 = nepravda = Low

Složená logická funkce

-logická funkce, kterou lze rozložit na základní logické funkce (například NAND, NOR, …)

Kombinační logická funkce

logická funkce, u níž je hodnota závisle logicky proměnné dána pouze okamžitými hodnotami nezávisle logicky proměnných

Sekvenční logická funkce

-logická funkce, u níž je hodnota závisle logicky proměnné dána nejen kombinací nezávisle logicky proměnných, ale i předchozími hodnotami závisle logicky proměnných, nebo vnitřními proměnnými

Logický obvod

-vzniká spojením několika logických členů do skupiny

Logický stav

-je dán kombinací logicky proměnných

Vstupní logický stav

-je dán kombinací logicky proměnných na vstupu logického členu, nebo obvodu

Výstupní logický stav

-je dán kombinací logicky proměnných na výstupu logického členu, nebo obvodu

Stabilní stav

-je takový stav členu, nebo logického obvodu, který se bez změny vstupního stavu nemění

Nestabilní stav

-je takový stav logického členu, nebo obvodu, který se mění beze změny vstupního stavu

Neurčitý stav

-je takový stav nezávisle logicky proměnné, při kterém je hodnota závisle logicky proměnné libovolná

Nepřípustný stav

-je takový stav, který nelze bez nebezpečí porušení činnosti členu, nebo obvodu připustit

Pravdivostní tabulka

-hodnotu výstupu lze sice odvodit z hodnot vstupů pomocí logické funkce

-přehlednější a praktičtější popis kombinačního obvodu však dává pravdivostní tabulka

-tabulka, která stanoví hodnotu logické funkce pro všechny kombinace nezávisle logicky proměnných

Logické schéma

-je zobrazení logické funkce prostřednictvím grafických symbolů

Logická úroveň

-logickým úrovním jsou přiřazeny fyzikální veličiny (například elektrické napětí U [V])

Pozitivní logika

-hodnotě pravda odpovídá vyšší úroveň přiřazené velikosti fyzikální veličiny než hodnotě nepravda

Negativní logika

-hodnotě pravda odpovídá nižší úroveň velikosti přiřazené fyzikální veličiny než hodnotě nepravda