# VY_32_INOVACE_126_NOT, logická negace (not), invert

NOT, logická negace (not), invert

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | NOT, logická negace (not), invert |
| Označení | VY_32_INOVACE_126_NOT, logická negace (not), invert |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 07. 09. 2012 a 17. 10. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci NOT, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Testový list pak prověřuje předcházející nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

NOT, logická negace (not), invert

Definice: log. 1 se změní v log. 0, když relé A sepne (rozpínací kontakt A tak rozepne)

Kontaktní zapojení funkce - pomocí kontaktu A			- pomocí kontaktu D

Stav kontaktu A a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | X | Stav kontaktu A | Stav relé A | Stav relé X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Sepnuto Klidový stav | Bez napětí Klidový stav | Pod napětím |
| 1 | 0 | rozepnuto | Pod napětím Pracovní stav | Bez napětí |

| A | Y | Stav kontaktu D | Stav relé D | Stav relé Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice:					Schématická značka a rovnice:

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

NOT, logická negace (not), invert - řešení

Definice: log. 1 se změní v log. 0, když relé A sepne (rozpínací kontakt A tak rozepne)

Kontaktní zapojení funkce - pomocí kontaktu A			- pomocí kontaktu D

Stav kontaktu A a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | X | Stav kontaktu A | Stav relé A | Stav relé X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Sepnuto Klidový stav | Bez napětí Klidový stav | Pod napětím |
| 1 | 0 | rozepnuto | Pod napětím Pracovní stav | Bez napětí |

| A | Y | Stav kontaktu D | Stav relé D | Stav relé Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Sepnuto Klidový stav | Bez napětí Klidový stav | Pod napětím |
| 1 | 0 | rozepnuto | Pod napětím Pracovní stav | Bez napětí |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice:					Schématická značka a rovnice:

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| D | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

Test NOT

1) logická funkce NOT se cizím slovem nazývá

a) noticka		b) konjunkce		c) disjunkce		d) negace

2) logická funkce NOT vykonává logickou (logický)

a) noticku		b) součet		c) součin		d) negaci

3) matematický výraz logické funkce NOT spojujeme spojkou

a) AŽ			b) NEBO		c) NEGACE		d) A, případně I

4) logickou funkci NOT lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) rozpínacích, zapojených paralelně

d) rozpínacích, zapojených v sérii nebo paralelně

5) Signál, který může nabývat jakékoliv hodnoty uvnitř intervalu tvořeného krajními hodnotami signálu (tedy mezi minimem a maximem), je plynule proměnný, nazýváme

a) digitální 		b) analogový 		c) binární		d) číslicový

6) Mezi zápornou logiku nepatří hodnoty logických úrovní

a) log 1 = 0V		b) log 1 = 5V		c) log 1 = -24V	d) log 1 = -5V

log 0 = 12V	    	     log 0 = 0V		    log 0 = -10V	     log 0 = 0V

7) osmičkovou číselnou soustavu tvoří číslice

a) 0 až 7		b) 0 až 8		c) 1 až 7		d) 1 až 8

8) k logické funkci NOT přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci NOT přísluší pravdivostní tabulka

a) 				b) 				c)

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

10) k logické funkci NOT přísluší časový průběh

a)				b)				c)

Test NOT - řešení

1) logická funkce NOT se cizím slovem nazývá

a) noticka		b) konjunkce		c) disjunkce		d) negace

2) logická funkce NOT vykonává logickou (logický)

a) noticku		b) součet		c) součin		d) negaci

3) matematický výraz logické funkce NOT spojujeme spojkou

a) AŽ			b) NEBO		c) NEGACE		d) A, případně I

4) logickou funkci NOT lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) rozpínacích, zapojených paralelně

d) rozpínacích, zapojených v sérii nebo paralelně

5) Signál, který může nabývat jakékoliv hodnoty uvnitř intervalu tvořeného krajními hodnotami signálu (tedy mezi minimem a maximem), je plynule proměnný, nazýváme

a) digitální 		b) analogový 		c) binární		d) číslicový

6) Mezi zápornou logiku nepatří hodnoty logických úrovní

a) log 1 = 0V		b) log 1 = 5V		c) log 1 = -24V	d) log 1 = -5V

log 0 = 12V	    	     log 0 = 0V		    log 0 = -10V	     log 0 = 0V

7) osmičkovou číselnou soustavu tvoří číslice

a) 0 až 7		b) 0 až 8		c) 1 až 7		d) 1 až 8

8) k logické funkci NOT přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci NOT přísluší pravdivostní tabulka

a) 				b)  				c)

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| A | X |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

10) k logické funkci NOT přísluší časový průběh

a) 				b)				c)