# VY_32_INOVACE_123_Symbolický zápis logických funkcí

Symbolický zápis logických funkcí

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Symbolický zápis logických funkcí |
| Označení | VY_32_INOVACE_123_Symbolický zápis logických funkcí |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 20. 09. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o digitální technice. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje zásady symbolického zápisu logických funkcí v návaznosti na schématické značky logických kombinačních obvodů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Symbolický zápis logických funkcí a schématické značky

Pro dvě nezávisle logicky proměnné (a) a (b) existuje 22 = 4 různé kombinace a 42 = 16 různých logických funkcí. Uvedené tvrzení dokumentuje následující tabulka.

| a | 1 | 1 | 0 | 0 | ← kombinace nezávisle logicky proměnných (a, b) ← ↓ logické funkce pro dvě nezávisle logicky proměnné (y0 ÷ y15) ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| y0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nulová funkce |
| y1 | 0 | 0 | 0 | 1 | negovaný inkluzívní logický součet |
| y2 | 0 | 0 | 1 | 0 | blokování (inhibice), a ~ blokující, b ~ blokovaná |
| y3 | 0 | 0 | 1 | 1 | negace a |
| y4 | 0 | 1 | 0 | 0 | blokování (inhibice), b ~ blokující, a ~ blokovaná |
| y5 | 0 | 1 | 0 | 1 | negace b |
| y6 | 0 | 1 | 1 | 0 | výlučný (exkluzivní) logický součet, neekvivalence |
| y7 | 0 | 1 | 1 | 1 | negovaný logický součin |
| y8 | 1 | 0 | 0 | 0 | logický součin |
| y9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ekvivalence |
| y10 | 1 | 0 | 1 | 0 | opakování b |
| y11 | 1 | 0 | 1 | 1 | implikace a implikuje b |
| y12 | 1 | 1 | 0 | 0 | opakování a |
| y13 | 1 | 1 | 0 | 1 | implikace b implikuje a |
| y14 | 1 | 1 | 1 | 0 | inkluzívní logický součet |
| y15 | 1 | 1 | 1 | 1 | jednotková funkce |

-v tabulce jsou přehledně definovány všechny existující funkce pro dvě nezávisle logicky proměnné

-v praxi se často používá symbolické vyjádření

-logický součet je zapisován operátorem (+) a logický součin operátorem (*)

-(případně bez operátoru – jako v matematice)

-negace je zaznamenána vodorovnou čárou nad logicky proměnnou (případně skupinou logicky proměnných)

-z hlediska názornosti je velmi výhodné vyjádření logické funkce prostřednictvím schématu

-(zvlášť ve složitějších případech)

-k označení logických funkcí se používají zvláštní značky

-jejich struktura je jednoduchá a jejich konstrukce jsou logické

-pro řadu logických funkcí jsou značky snadno odvoditelné ze značek pro základní logické funkce

Na následující stránce jsou uvedeny schématické značky prvků, odpovídající logickým funkcím s popisem.

-vstupní signály do logických členů jsou přivedeny zleva

-výstupy logických členů jsou na pravé straně

-logické funkce jsou popsány symboly ve vnitřní části značky

kroužek na vstupu (výstupu) logického členu symbolizuje negaci

Ze schématických značek i z logických funkcí je zřejmé, že pro logickou funkci implikace a inhibice neplatí komutativní zákon.

Logické kombinační obvody (Logické obvody a operace)

-stav výstupů závisí pouze na stavu vstupů (nezávisí na předchozím stavu obvodu)

-každé variaci nul a jedniček na vstupech odpovídá vždy jen jediná hodnota výstupu (obvody nemají paměti)

-každé logické zapojení je možné vytvořit jen pomocí funkce NAND (základní stavební prvek)

-po návrhu kombinačního obvodu následuje minimalizace pomocí Boolovy algebry nebo Karnaughových map

Základní logické operace rozeznáváme:

AND (log. součin),

OR (log. součet),

NOT (log. negace)