# VY_32_INOVACE_139_Logické členy využívající základní log.funkce4

Logické členy využívající základní log.funkce4

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Logické členy využívající základní log.funkce4 |
| Označení | VY_32_INOVACE_139_Logické členy využívající základní log.funkce4 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci MULTIPLEXORU (logický přepínač na jeden výstup), pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností tohoto logického členu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Logické členy využívající základní logické funkce 4

Multiplexor (logický přepínač na jeden výstup)

-funkce multiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) z adresou vybraného vstupu na pouze jeden výstup

-podle logické hodnoty řídícího signálu c je na výstup X připojen buď logický signál a, nebo logický signál b

-je-li vstup. signál c = 0, je výstupní signál X určen log. hodnotou vstup. signálu a, nezáleží na vstup. signálu b

-je-li vstup. signál c = 1, je výstupní signál X určen log. hodnotou vstup. signálu b, nezáleží na vstup. signálu a

| c | b | a | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | c = 0 pak X = a |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | c = 1 pak X = b |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| c | X |
| --- | --- |
| 0 | a |
| 1 | b |

Rozbor obvodu

Prezentace multiplexoru (přepínače na jeden výstup) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Popište signálově obvody přímo do obrázku od vstupů až po výstup

Popište signálově obvody přímo do obrázku od vstupů až po výstup – řešení