# VY_32_INOVACE_122_Kreslení a základní schématické značky

Kreslení a základní schématické značky

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Kreslení a základní schématické značky |
| Označení | VY_32_INOVACE_122_Kreslení a základní schématické značky |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 11. 09. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o digitální technice. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje zásady kreslení schématických značek digitálních obvodů používaných ve schématech naší i mezinárodní odborné literatury. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Kreslení a základní schématické značky

-vzhledem k různorodosti a složitosti se nekreslí vnitřní struktura obvodů

-zakresluje se jen funkce logického IO pomocí dohodnutých symbolů

-značky mají tvar obdélníka v poloze na výšku

-značka může být rozdělena na 3pole

-základní pole, kde se umísťují základní informace o funkci logického IO

-doplňková pole (až dvě), kde se umísťují informace a označení vstupů/výstupů (vlevo vstup, vpravo výstup)

Příklad logických symbolů

| Podle zpracování signálu známe logické obvody: Název obvodu | Symbol |
| --- | --- |
| Logický součet, NOR | 1 |
| Logický součin, AND | & |
| Shodnost | = |
| Zpoždění | (-) |
| BKO | T |
| Čítač | CT |
| Posuvný registr | RG |

Statické

-reagují na ustálenou úroveň signálu (na log.0 nebo log.1)

Dynamické

-reagují na skokové změny logických úrovní

-(z log.0 na log.1, tedy na náběžnou hranu)

-(z log.1 na log.0, tedy na sestupnou hranu)

Kombinační

-stav výstupu závisí pouze na kombinaci vstupních proměnných

-změnou vstupních proměnných se mění výstupní informace

-změnou vstupu zaniká nenávratně jakákoliv předchozí informace na výstupu

-AND, OR, NOT, NOR, NAND,…kodéry, dekodéry atd.

Sekvenční

-stav výstupu závisí na kombinaci vstupních proměnných a na předchozím stavu výstupu tohoto členu

-zjednodušeně jde o spojení kombinačního obvodu s paměťovým členem

-klopné obvody RS, RST, D, JK,…registry, čítače atd. 			Příklad označení vstupů/výstupů

| Paměťové Označení | Vstup | Výstup |
| --- | --- | --- |
| Přímý statický |  |  |
| Inverzní statický |  |  |
| Přímý dynamický |  |  |
| Inverzní dynamický |  |  |

-dovede si informaci podržet v sobě, uschovat, zapamatovat

-klopné obvody

Podle složitosti obvodů rozeznáváme:

| Stupeň integrace | Označení | V čipu je prvků |
| --- | --- | --- |
| malá integrace | SSI | až 100 |
| střední integrace | MSI | až 1000 |
| velká integrace | LSI | až 10 000 |
| zvlášť velká integrace | ELSI | více než 10 000 |