# VY_32_INOVACE_132_Logické obvody s jedním negovaným vstupem

Logické obvody s jedním negovaným vstupem

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Logické obvody s jedním negovaným vstupem |
| Označení | VY_32_INOVACE_132_Logické obvody s jedním negovaným vstupem |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 15. 11. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje funkci logických obvodů s jedním negovaným vstupem (Inhibice, Implikace). Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností logických obvodů s jedním negovaným vstupem ve funkci inhibice a implikace. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Logické obvody s jedním negovaným vstupem

Při kreslení negovaného vstupu postupujeme úplně stejně, jako při kreslení negovaného výstupu. Negovaný vstup zobrazujeme rovněž plným kolečkem. Takto zobrazený vstup znamená, že jde o vstup již negovaný, jakoby před vstupem byl negátor.

Dvouvstupový logický obvod AND s jedním negovaným vstupem (INHIBICE)

| a |  | b | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |

Použití:

-blokování současného rozběhu motoru doprava a doleva

-(dáme-li start současně vlevo i vpravo (zmáčkneme-li obě tlačítka), vytvoří se blokovací signál

Dvouvstupový logický obvod OR s jedním negovaným vstupem (IMPLIKACE)

| a |  | b | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

Použití:

-resetování RS pamětí

Prezentace obvodů s jedním negovaným vstupem (INHIBICE a INPLIKACE) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm