# VY_32_INOVACE_124_AND, logický součin (a, i), konjunkce

AND, logický součin (a, i), konjunkce

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | And, logický součin (a, i), konjunkce |
| Označení | VY_32_INOVACE_124_And, logický součin (a, i), konjunkce |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 25. 09. 2012 ve dvou hodinách |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci AND, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností logické funkce AND. Testový list pak prověřuje předcházející nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

AND, logický součin (a, i), konjunkce

Definice: log. 1 projde na výstup, když A i B bude sepnuto

Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů A, B	- pomocí tří kontaktů A, B, C

Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):			Schématická značka a rovnice tři vstupy):

Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 				Pravdivostní tabulka (tři vstupy):

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

AND, logický součin (a, i), konjunkce - řešení

Definice: log. 1 projde na výstup, když A i B bude sepnuto

Kontaktní zapojení funkce - pomocí dvou kontaktů A, B	- pomocí tří kontaktů A, B, C

Stav kontaktů a stav relé X lze popsat pravdivostní tabulkou

Pravdivostní tabulka: 						Pravdivostní tabulka:

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Silové kontaktní zapojení lze nahradit logickou funkcí (elektronickým obvodem), kterou znázorňujeme schématickou značkou, popisujeme rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

Schématická značka a rovnice (dva vstupy):			Schématická značka a rovnice tři vstupy):

Pravdivostní tabulka (dva vstupy): 				Pravdivostní tabulka (tři vstupy):

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Časový diagram (průběh):						Časový diagram (průběh):

Prezentace několikavstupových obvodů AND pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Test AND

1) logická funkce AND se cizím slovem nazývá

a) adice		b) konjunkce		c) disjunkce		d) negace

2) logická funkce AND vykonává logický

a) součin		b) součet		c) rozdíl		d) podíl

3) matematický výraz logické funkce AND spojujeme spojkou

a) AŽ			b) NEBO		c) NEGACE		d) A, případně I

4) logickou funkci AND lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) spínacích, zapojených paralelně

d) rozpínacích, zapojených paralelně

5) Stav kontaktů popisujeme tzv. tabulkou

a) pravdivou		b) pravdivostní	c) pravděpodobnou	d) pravděpodobnostní

6) Logickou funkci obvykle nerealizujeme obvody

a) digitálními 	b) analogovými	c) kontaktními	d) vysokofrekvenčními

7) Logickou funkci lze popsat

a) kontaktním zapojením, schématickou značkou, rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

b) kontaktním zapojením, schématickou značkou a časovým diagramem (průběhem)

c) schématickou značkou, rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

d) schématickou značkou, rovnicí, logickým obvodem a časovým diagramem (průběhem)

8) k logické funkci AND se třemi vstupy přísluší schématická značka

a) 				b) 				c)

9) k logické funkci AND se dvěma vstupy přísluší tabulka hodnot

a)				b)				c)

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

10) k logické funkci AND se třemi vstupy přísluší časový průběh

a)				b)				c)

Test AND - řešení

1) logická funkce AND se cizím slovem nazývá

a) adice		b) konjunkce		c) disjunkce		d) negace

2) logická funkce AND vykonává logický

a) součin		b) součet		c) rozdíl		d) podíl

3) matematický výraz logické funkce AND spojujeme spojkou

a) AŽ			b) NEBO		c) NEGACE		d) A, případně I

4) logickou funkci AND lze znázornit zapojením kontaktů

a) spínacích, zapojených v sérii

b) rozpínacích, zapojených v sérii

c) spínacích, zapojených paralelně

d) rozpínacích, zapojených paralelně

5) Stav kontaktů popisujeme tzv. tabulkou

a) pravdivou		b) pravdivostní	c) pravděpodobnou	d) pravděpodobnostní

6) Logickou funkci obvykle nerealizujeme obvody

a) digitálními 	b) analogovými	c) kontaktními	d) vysokofrekvenčními

7) Logickou funkci lze popsat

a) kontaktním zapojením, schématickou značkou, rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

b) kontaktním zapojením, schématickou značkou a časovým diagramem (průběhem)

c) schématickou značkou, rovnicí a časovým diagramem (průběhem)

d) schématickou značkou, rovnicí, logickým obvodem a časovým diagramem (průběhem)

8) k logické funkci AND se třemi vstupy přísluší schématická značka

a) 			b) 				c)

9) k logické funkci AND se dvěma vstupy přísluší tabulka hodnot

a) 			b)				c)

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

10) k logické funkci AND se třemi vstupy přísluší časový průběh

a) 			b)				c)