# VY_32_INOVACE_137_Logické členy využívající základní log.funkce2

Logické členy využívající základní log.funkce2

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Logické členy využívající základní log.funkce2 |
| Označení | VY_32_INOVACE_137_Logické členy využívající základní log.funkce2 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 13. 12. 2012 a 18. 12. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci logického členu XNOR (EKVIVALENCE) a XOR NONEKVIVALENCE), pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností tohoto logického členu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Logické členy využívající základní logické funkce 2

Logický člen XNOR (EKVIVALENCE)

| -totožnost, shodnost a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

-X = log. 1, když (a) je totožné s (b)

-X = log. 1, jsou-li obě vstupní hodnoty stejné

-X = log. 0, jsou-li obě vstupní hodnoty různé

-používá se pro srovnávání log. signálů (komparátor = srovnávač)

-rozpozná stejné váhy bitů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Doplňte následné pravdivostní tabulky

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Pomocí NANDů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Pomocí AND-NOR (AND-OR-INVERT)

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Logické členy využívající základní logické funkce 2 - řešení

Logický člen XNOR (EKVIVALENCE) - řešení

| -totožnost, shodnost a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

-X = log. 1, když (a) je totožné s (b)

-X = log. 1, jsou-li obě vstupní hodnoty stejné

-X = log. 0, jsou-li obě vstupní hodnoty různé

-používá se pro srovnávání log. signálů (komparátor = srovnávač)

-rozpozná stejné váhy bitů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Doplňte následné pravdivostní tabulky

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Pomocí NANDů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Pomocí AND-NOR (AND-OR-INVERT)

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Prezentace logického členu XNOR (EKVIVALENCE) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Logický člen XOR (NONEKVIVALENCE, neekvivalence)

| -různačnost, neshodnost, a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- exklusive OR, exkluzivní součet

-X = log. 1, když (a) není totožné s (b)

-X = log. 1, jsou-li obě vstupní hodnoty různé

-X = log. 0, jsou-li obě vstupní hodnoty stejné

-používá se pro srovnávání log. signálů (komparátor = srovnávač)

-rozpozná nestejné váhy bitů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Doplňte následující pravdivostní tabulky

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Pomocí NANDů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Pomocí AND-NOR (AND-OR-INVERT)

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Logický člen XOR (NONEKVIVALENCE, neekvivalence) - řešení

| -různačnost, neshodnost, a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- exklusive OR, exkluzivní součet

-X = log. 1, když (a) není totožné s (b)

-X = log. 1, jsou-li obě vstupní hodnoty různé

-X = log. 0, jsou-li obě vstupní hodnoty stejné

-používá se pro srovnávání log. signálů (komparátor = srovnávač)

-rozpozná nestejné váhy bitů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Doplňte následující pravdivostní tabulky

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Pomocí NANDů

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Pomocí AND-NOR (AND-OR-INVERT)

| a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Prezentace dvouvstupového logického členu XOR (NONEKVIVALENCE) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm