# VY_32_INOVACE_138_Logické členy využívající základní log.funkce3

Logické členy využívající základní log.funkce3

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Logické členy využívající základní log.funkce3 |
| Označení | VY_32_INOVACE_138_Logické členy využívající základní log.funkce3 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 18. 12. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci logického členu XOR jako poloviční a úplné sčítačky a funkci XOR pro tři a více vstupů. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností tohoto logického členu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Logické členy využívající základní logické funkce 3

Logický člen XOR jako poloviční sčítačka

-obvod je základem aritmetické jednotky číslicového počítače

-logický člen XOR (nonekvivalence) doplněný obvodem pro výpočet hodnoty přenosu

-logická funkce nonekvivalence představuje hodnotu aritmetického součtu při sčítání dvou dvojkových číslic

-(0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1. 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0, přenos = 1)

| a | b | Součet | Přenos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Logický člen XOR jako úplná sčítačka

| a | b | Součet | Přenos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

| Pi | b | a | S | Pi+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Prezentace sčítačky pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Logický člen XOR pro tři a více vstupů

-nonekvivalence, neekvivalence, různačnost, neshodnost, exklusive OR, exkluzivní součet

-XOR je binární operace definovaná obyčejně na dvou vstupech

-v elektronice se ale běžně používá i pojem hradla XOR pro tři a více vstupů

-první dva vstupy jsou přivedeny do prvního hradla XOR

-výstup z tohoto prvního hradla XOR a třetí vstup jsou přivedeny do druhého hradla XOR

-výstup z tohoto druhého hradla XOR a čtvrtý vstup jsou přivedeny do třetího hradla XOR

-výstup z tohoto třetího hradla XOR a pátý vstup jsou přivedeny do čtvrtého hradla XOR

-atd.

Jinak řečeno:

-první dva vstupy jsou přivedeny do prvního hradla XOR

-každý další vstup je přiveden s výstupem předcházejícího hradla na vstup dalšího hradla XOR

-obvod se využívá jako generátor parity

X = log. 1, když je log. 1 na lichém počtu vstupů hradla XOR

Někdy se definuje vícevstupové hradlo XOR jako detektor 1 z N

X = log. 1, když na jednom z N vstupů je log. 1

-tato definice vícevstupového hradla XOR ale není v praxi častá, neboť sčítačky a generátory parity jsou častější než detektory 1 z N

Prezentace vícevstupového logického členu XOR (NONKVIVALENCE) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm