# VY_32_INOVACE_134_Rovnice a tabulka z kontaktního schéma

Rovnice a tabulka z kontaktního schéma

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Rovnice a tabulka z kontaktního schéma |
| Označení | VY_32_INOVACE_134_ Rovnice a tabulka z kontaktního schéma |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 28. 11. 2012 a 29. 11. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukový list, pracovní a současně testový list jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky z kontaktního schéma, které posléze převádí do logického schéma složeného z různých jednoduchých logických obvodů. Pracovní a současně testová část pak dává žákům možnost na příkladech pro tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek samostatně dle zadání si tuto činnost vyzkoušet a současně tak testuje a ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Vytvoření rovnice a pravdivostní tabulky z kontaktního schéma

Následného řádkové schéma kontaktní zapojení lze převést do elektronické podoby logického zapojení

| a | b | c | d | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Z logiky zapojení vyplývá, že stykač X bude sepnut jedině když:

- sepne kontakt a, kontakt b* je v klidu, kontakt d* je v klidu, na kontaktu c pak nezáleží

- sepne kontakt a, kontakt b* je v klidu, kontakt c sepne, na kontaktu d* pak nezáleží

Takže z toho vyplývá, že vždycky musí být a=1, b*=0 a současně

d*=0, na c pak nezáleží (=0 nebo 1) nebo c=1, na d* pak nezáleží (=0 nebo 1)

Tomu odpovídá pravdivostní tabulka uvedená vpravo

Logické zapojení výše uvedeného kontaktního zapojení pak vypadá následovně

Nebo překresleno jinak

Příklad tvoření rovnice a pravdivostní tabulky z kontaktního zapojení

Do následujícího kontaktního schématu doplňte výslednou rovnici

Kontaktní zapojení překreslete do logické podoby a doplňte příslušné rovnice

| a | b | c | d | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Logickou podobu doplňte o vytvoření pravdivostní tabulky

Příklad tvoření rovnice a pravdivostní tabulky z kontaktního zapojení - řešení

Do následujícího kontaktního schématu doplňte výslednou rovnici

Kontaktní zapojení překreslete do logické podoby a doplňte příslušné rovnice

| a | b | c | d | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Logickou podobu doplňte o vytvoření pravdivostní tabulky