# VY_32_INOVACE_127_Příklad logické funkce AND v praxi

Příklad logické funkce AND v praxi

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Příklad logické funkce AND v praxi |
| Označení | VY_32_INOVACE_127_Příklad logické funkce AND v praxi |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 18. 10. 2012 a 23. 10. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukový list, pracovní a současně testový list jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci AND na praktickém příkladě z průmyslové praxe. Pracovní a současně testová část pak dává žákům možnost samostatně dle zadání navrhnout užití funkce AND rovněž na praktickém příkladě z průmyslové praxe a současně tak testuje a ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Příklad logické funkce AND v praxi

Příklad funkce AND - Lisování

Při lisování na lisovacím stroji je z bezpečnostních důvodů třeba zajistit obě ruce mimo lisovací prostor. Z tohoto důvodu mají pracovníci dvě tlačítka mimo lisovací prostor, která musí při lisování levou i pravou rukou stlačit, aby se mohlo začít lisovat.

Klasické elektrické schéma může velmi zjednodušeně vypadat dle následujícího obrázku

| A | B | K1 | k1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ekvivalentní elektronické schéma bezpečnostního opatření pak může vypadat následovně

| A | B | X | LED |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Příklady logické funkce AND v praxi

Při lisování na lisovacím stroji je z bezpečnostních důvodů třeba zajistit všechny čtyři končetiny obsluhy mimo lisovací prostor. Z tohoto důvodu mají pracovníci čtyři tlačítka mimo lisovací prostor, která musí při lisování levou i pravou rukou a levou i pravou nohou stlačit, aby se mohlo začít lisovat.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma bezpečnostního opatření lisu včetně doplnění pravdivostních tabulek

| a | b | c | d | K1 | k1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| a | b | c | d | X | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příklady logické funkce AND v praxi - řešení

Při lisování na lisovacím stroji je z bezpečnostních důvodů třeba zajistit všechny čtyři končetiny obsluhy mimo lisovací prostor. Z tohoto důvodu mají pracovníci čtyři tlačítka mimo lisovací prostor, která musí při lisování levou i pravou rukou a levou i pravou nohou stlačit, aby se mohlo začít lisovat.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma bezpečnostního opatření lisu včetně doplnění pravdivostních tabulek

| a | b | c | d | K1 | k1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| a | b | c | d | X | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |