# VY_32_INOVACE_136_Logické členy využívající základní log.funkce1

Logické členy využívající základní log.funkce1

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Logické členy využívající základní log.funkce1 |
| Označení | VY_32_INOVACE_136_Logické členy využívající základní log.funkce1 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 12. 12. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci logického členu AND-NOR (AND-OR-INVERT). Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření možností tohoto logického členu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Logické členy využívající základní logické funkce 1

Logický člen AND-NOR (AND-OR-INVERT)

Y = 0, když na obou vstupech některého z ANDů jsou současně log. 1

| Schématická značka: Pravdivostní tabulka: a | b | c | d | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Skutečné zapojení:

| a | b | c | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Prezentace logického členu AND-NOR (AND-OR-INVERT) pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm