# VY_32_INOVACE_135_Hradla a hradlování

Hradla a hradlování

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Hradla a hradlování |
| Označení | VY_32_INOVACE_135_Hradla a hradlování |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 04. 12. 2012 ve dvou hodinách |
| Anotace / metodický popis | Výukový list, pracovní a současně testové listy včetně PC prezentace programu Deeds jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip hrdlování a funkci hradla tvořeného obvody AND a NAND. Pracovní a současně testová část pak dává žákům možnost na příkladech hradel tvořených obvody AND, NAND, OR, NOR samostatně dle zadání si tuto činnost vyzkoušet a rovněž slovně popsat, současně tak testuje a ověřuje nabité znalosti žáků. Demoverze PC programu Deeds umožňuje praktické ověření správnosti funkce hradel tvořených obvody AND, NAND, OR, NOR. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Hradla a hradlování

Logické obvody AND nebo NAND (OR nebo NOR) se často používají jako tzv. hradla

Hradlo AND

Předpokládáme, že vstup A je signálový vstup hradla AND a vstup B je řídící vstup hradla AND

-je-li na řídícím vstupu B = 0, bude na výstupu X = 0, bez ohledu na logickou hodnotu na signálovém vstup A

-(0 krát cokoliv = vždy 0)

-hradlo je zavřeno, B = 0 zablokuje průchod hradlem signálu A, výstup X = 0

-je-li na řídícím vstupu B = 1, bude na výstupu X signál A, tedy jeho momentální logická hodnota

-hradlo je otevřeno, B = 1 odblokuje průchod hradlem signálu A, výstup X = A

| Funkci hradla AND A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

s řídícím vstupem B a informačním vstupem A

lze popsat následující pravdivostní tabulkou

| B (řídící vstup) | X |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | A |

Hradlo NAND

Předpokládáme, že vstup a je signálový vstup hradla NAND a vstup b je řídící vstup hradla NAND

-je-li na řídícím vstupu b = 0, bude na výstupu X = 1, bez ohledu na logickou hodnotu na signálovém vstup a

-(0 krát cokoliv = vždy 0 = po negaci 1)

-hradlo je zavřeno, b = 0 zablokuje průchod hradlem signálu a, výstup X = 1

-je-li na řídícím vstupu b = 1, bude na výstupu X signál ā, tedy jeho momentální negovaná logická hodnota

-hradlo je otevřeno, b = 1 odblokuje průchod hradlem signálu a, výstup X = ā

| Funkci hradla NAND a | b | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

s řídícím vstupem b a informačním vstupem a

lze popsat následující pravdivostní tabulkou

| b (řídící vstup) | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | ā |

Prezentace příkladů pro tvoření jednoduchých rovnic a pravdivostních tabulek pomocí demoverze PC programu Deeds

Doporučení ze stránky:

http://dce.felk.cvut.cz/lor/cviceni/simulace.htm

Freeware simulátor zaměřený pro potřeby výuky logických a sekvenčních obvodů, dále i programování jednoduchých mikroprocesorů.

http://esng.dibe.unige.it/deeds/Downloads.htm

Popište slovně následující případy hradlovacích obvodů

IO1

IO2

IO3

IO4

IO5

IO6

IO7

IO8

Popište slovně následující případy hradlovacích obvodů - řešení

IO1	hradlo tvořené logickou funkcí AND, řídící vstup a=0, log.0 se prosadí na výstup (log.0 krát dynamická informace = vždy statická log.0), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.0

IO2	hradlo tvořené logickou funkcí AND, řídící vstup a=1, log.1 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází na výstup,  (log.1 krát dynamická informace = vždy dynamická informace), X=dynamická informace

IO3	hradlo tvořené logickou funkcí NAND, řídící vstup a=0, log.0 se prosadí na výstup (log.0 krát dynamická informace = vždy statická log.0, po negaci =vždy statická log.1), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.1

IO4	hradlo tvořené logickou funkcí NAND, řídící vstup a=1, log.1 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází přes negaci na výstup (log.1 krát dynamická informace = vždy dynamická informace, dále procházející negací), X=dynamická informace v negativním tvaru

IO5	hradlo tvořené logickou funkcí OR, řídící vstup a=0, log.0 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází na výstup, (log.0 plus dynamická informace = vždy dynamická informace), X=dynamická informace

IO6	hradlo tvořené logickou funkcí OR, řídící vstup a=1, log.1 se prosadí na výstup (log.1 plus dynamická informace = vždy statická log.1), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.1

IO7	hradlo tvořené logickou funkcí NOR, řídící vstup a=0, log.0 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází přes negaci na výstup, (log.0 plus dynamická informace = vždy dynamická informace, dále procházející negací), X=dynamická informace v negativním tvaru

IO8	hradlo tvořené logickou funkcí NOR, řídící vstup a=1, log.1 se prosadí na výstup (log.1 plus dynamická informace = vždy statická log.1, po negaci = vždy statická log.0), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.0

Doplňte výstupy X a pravdivostní tabulky, popište slovně činnost

IO1

IO2

IO3

IO4

IO5

IO6

IO7

IO8

Doplňte výstupy X a pravdivostní tabulky, popište slovně činnost - řešení

IO1	hradlo tvořené logickou funkcí AND, řídící vstup a=0, log.0 se prosadí na výstup (log.0 krát dynamická informace = vždy statická log.0), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.0

IO2	hradlo tvořené logickou funkcí AND, řídící vstup a=1, log.1 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází na výstup,  (log.1 krát dynamická informace = vždy dynamická informace), X=dynamická informace

IO3	hradlo tvořené logickou funkcí NAND, řídící vstup a=0, log.0 se prosadí na výstup (log.0 krát dynamická informace = vždy statická log.0, po negaci =vždy statická log.1), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.1

IO4	hradlo tvořené logickou funkcí NAND, řídící vstup a=1, log.1 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází přes negaci na výstup (log.1 krát dynamická informace = vždy dynamická informace, dále procházející negací), X=dynamická informace v negativním tvaru

IO5	hradlo tvořené logickou funkcí OR, řídící vstup a=0, log.0 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází na výstup, (log.0 plus dynamická informace = vždy dynamická informace), X=dynamická informace

IO6	hradlo tvořené logickou funkcí OR, řídící vstup a=1, log.1 se prosadí na výstup (log.1 plus dynamická informace = vždy statická log.1), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.1

IO7	hradlo tvořené logickou funkcí NOR, řídící vstup a=0, log.0 hradlo odblokuje, dynamická informace tak prochází přes negaci na výstup, (log.0 plus dynamická informace = vždy dynamická informace, dále procházející negací), X=dynamická informace v negativním tvaru

IO8	hradlo tvořené logickou funkcí NOR, řídící vstup a=1, log.1 se prosadí na výstup (log.1 plus dynamická informace = vždy statická log.1, po negaci = vždy statická log.0), hradlo je tak zablokované, dynamická informace na výstup neprojde, X=trvale statická log.0