# VY_32_INOVACE_129_Příklad logické funkce NOT v praxi

Příklad logické funkce NOT v praxi

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Příklad logické funkce NOT v praxi |
| Označení | VY_32_INOVACE_129_Příklad logické funkce NOT v praxi |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 31. 10. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukový list, pracovní a současně testový list jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci NOT na praktickém příkladě z průmyslové praxe. Pracovní a současně testová část pak dává žákům možnost samostatně dle zadání navrhnout užití funkce NOT rovněž na praktickém příkladě z průmyslové praxe a současně tak testuje a ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Příklad logické funkce NOT v praxi

Příklad funkce NOT – kontrolka nezapnutého stavu

-kontrolka je přes klidový kontakt k1.1 připojena k síti, kontrolka svítí

-stlačením tlačítka S1 sepne relé K1

-klidový rozpojovací kontakt k1.1 přepne

-k1.1 tak odpojí kontrolku od sítě, kontrolka zhasne

| S1 | K1 | k1.1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Ekvivalentní elektronické schéma pak může vypadat následovně

| A | X | LED |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

Příklady logické funkce NOT v praxi

Central stop jako havarijní spínač musí být realizován aretovacím rozpínacím tlačítkem S1. Za klidového stavu je tak přes něj přivedeno napětí na tzv. havarijní relé K1. Havarijní relé K1 je tak pod napětím. Jeho spínací kontakt k1.2 je tak sepnutý, rozpínací kontakt k1.1 rozepnutý. Kontrolka „Havárie“ tak přes rozepnutý kontakt k1.1 nesvítí. Teprve v případě stisknutí Central stopu, tedy rozepnutím tlačítka S1 a jeho následným zaaretováním dojde k rozsvícení kontrolky „Havárie“, neboť Havarijní relé K1 rozepnutím S1 ztratí napětí (odpadne), tím se jeho kontakty vrátí do klidové polohy, rozpínací k1.1 bude sepnut, spínací k1.2 rozepnut.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma signalizace včetně doplnění pravdivostních tabulek.

| S1 | K1 | k1.1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- |

| A | X | LED |
| --- | --- | --- |

Příklady logické funkce NOT v praxi - řešení

Central stop jako havarijní spínač musí být realizován aretovacím rozpínacím tlačítkem S1. Za klidového stavu je tak přes něj přivedeno napětí na tzv. havarijní relé K1. Havarijní relé K1 je tak pod napětím. Jeho spínací kontakt k1.2 je tak sepnutý, rozpínací kontakt k1.1 rozepnutý. Kontrolka „Havárie“ tak přes rozepnutý kontakt k1.1 nesvítí. Teprve v případě stisknutí Central stopu, tedy rozepnutím tlačítka S1 a jeho následným zaaretováním dojde k rozsvícení kontrolky „Havárie“, neboť Havarijní relé K1 rozepnutím S1 ztratí napětí (odpadne), tím se jeho kontakty vrátí do klidové polohy, rozpínací k1.1 bude sepnut, spínací k1.2 rozepnut.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma signalizace včetně doplnění pravdivostních tabulek.

| S1 | K1 | k1.1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

| A | X | LED |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |