# VY_32_INOVACE_128_Příklad logické funkce OR v praxi

Příklad logické funkce OR v praxi

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Příklad logické funkce OR v praxi |
| Označení | VY_32_INOVACE_128_Příklad logické funkce OR v praxi |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Základy digitální techniky |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 23. 10. 2012 |
| Anotace / metodický popis | Výukový list, pracovní a současně testový list jsou vhodné do hodin tematického celku o digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními logickými funkcemi. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje logickou funkci OR na praktickém příkladě z průmyslové praxe. Pracovní a současně testová část pak dává žákům možnost samostatně dle zadání navrhnout užití funkce OR rovněž na praktickém příkladě z průmyslové praxe a současně tak testuje a ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Příklad logické funkce OR v praxi

Příklad funkce OR – poruchové hlášení, např. stav vody v nádrži

V nádrži je třeba hlídat stav minimální výšky vodní hladiny, dále nízkou teplotu vody a přehřátí vody. Kterákoliv porucha je natolik závažná, že je třeba vždy hlásit poruchu zařízení, například světelnou signalizací (kontrolka porucha)

Klasické elektrické schéma může velmi zjednodušeně vypadat dle následujícího obrázku

| A | B | C | K1 | k1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ekvivalentní elektronické schéma pak může vypadat následovně

| A | B | C | X | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Příklady logické funkce OR v praxi

V hydraulické nádrži tlakového stroje je třeba hlídat stav tlakové olejové náplně. Je třeba hlídat minimální a maximální úroveň hladiny oleje a současně minimální a maximální tlak olejové náplně. Každá veličina je hlídána sepnutím kontaktu příslušného poruchového snímače. Kterákoliv porucha je závažná a v našem případě vyžaduje alespoň signalizaci poruchy.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma signalizace včetně doplnění pravdivostních tabulek.

| a | b | c | d | K1 | k1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| a | b | c | d | X | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příklady logické funkce OR v praxi -řešení

V hydraulické nádrži tlakového stroje je třeba hlídat stav tlakové olejové náplně. Je třeba hlídat minimální a maximální úroveň hladiny oleje a současně minimální a maximální tlak olejové náplně. Každá veličina je hlídána sepnutím kontaktu příslušného poruchového snímače. Kterákoliv porucha je závažná a v našem případě vyžaduje alespoň signalizaci poruchy.

Dokreslete dle výše uvedeného popisu klasické elektrické i elektronické schéma signalizace včetně doplnění pravdivostních tabulek.

| a | b | c | d | K1 | k1 | Ž1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| a | b | c | d | X | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |