# VY_32_INOVACE_155_Multiplexer v praxi

Multiplexer v praxi

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Multiplexer v praxi |
| Označení | VY_32_INOVACE_155_Multiplexer v praxi |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 26.03.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy včetně PC prezentace na webu jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje a PC flesch prezentace přímo dokazuje princip funkce multiplexeru a jeho užití v praxi. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

# Multiplexer v praxi

Zdroj:	http://www.amapro.cz/public/digi/i_mx.php

http://www.amapro.cz/public/digi/io_multip.php

-funkce multiplexoru je podobná funkci přepínače (přepíná více vstupů na jeden výstup)

-na obrázku je znázorněno vnitřní funkční blokové schéma multiplexeru

-multiplexer má jeden výstupní pin Q a určitý počet vstupních pinů B

-počet vstupních pinů B přitom určuje počet nutných adresovacích vstupů multiplexeru

-dle obrázku se jedná o multiplexer 8/1 a je tedy zapotřebí třech adresovacích vstupů a, b, c

Multiplexer svou vnitřní strukturou může být určen pro přenos digitálního signálu nebo analogového. Dle typu přenášeného signálu je určeno vnitřní zapojení spínacích prvků. Pro digitální signál jsou spínací prvky doplněny o tvarovací obvody pro dostatečné dodržení kvalit strmostí obdélníkových impulsů. V případě analogového signálu jsou kladeny požadavky na stabilitu pracovních bodů tranzistorů v spínacích prvcích. Také se hodnotí činitel tvarového zkreslení a útlumové vlastnosti spínacího prvku. Ve výjimečných případech je kladen i důraz na posuv fáze sinus signálu.

-princip řízení multiplexeru je vždy digitální, a to u analogového i digitálního demultiplexeru

-dle vstupní kombinace adresovacích vstupů je tak určený vstup B, který bude propojen s výstupem Q

-propojení je provedeno pomocí spínacího prvku (přenese definovaný aktuální stav vstupu B na výstup Q)

-obvody výběru vstupu B jsou provedeny pomocí tzv. aktivačních hradel COMPARE

-adresní vstupy a, b, c jsou přivedeny do osmi porovnávacích členů

-jedná se o trojici dvouvstupových porovnávacích hradel, jejichž výstupy jsou testovány na shodnost

-každý adresní bit je porovnáván s přednastavenou logickou hodnotou

-dle kombinace na a, b, c vstupech je pak aktivován příslušný porovnávací člen

-výsledkem je nastavení aktivního logického stavu na výstup porovnávacího hradla

-tento výstup je aktivačním bitem pro příslušnou linku vstupu B

-vstupní bity B jsou přivedeny samostatně ke všem spínacím prvkům

-výstup spínacích prvků je pak paralelně spojen a vytváří společný výstupní bit Q

-multiplexer na obrázku má 8 spínacích prvků, které propojují samostatně definované B vstupy na výstup Q

-nastavením adresní kombinace na vstupních pinech a, b, c lze definovat jenom jeden vstup B

-pro a b c = [000] se jedná o vstup B0

-pro a b c = [111] se jedná o vstup B7

Výběr aktivního vstupního B pinu je tak proveden nastavením příslušné kombinace adresních bitů a, b, c

-obrázek ukazuje postupné adresování Mx 4/1

-čítaní je vzestupné v BCD kódu od 00 do 11

Dle jednotlivých kombinací dochází k aktivaci příslušného spínacího prvku.

Aktuální hodnoty na vstupech B0 až B3 jsou tak postupně propojovány na jeden výstup Q.

Po dobu propojení jednoho výstupu B na Q je kopírována aktuální hodnota napětí na pinu B.

U digitálního Mx to může být časová sekvence logických hodnot.

U analogového Mx se jedná o elektronický spínač, který přenáší vstupní analogový signál na výstup Q. Cyklickým adresováním je zajištěný postupný výběr vstupu B0 až B3.

Animace na:	http://www.amapro.cz/public/digi/i_mx.php

Použití multi a demulti plexorů:

-přenos dat v číslicových systémech, kde je požadavek na vybírání a přepínání signálů mezi různými místy

-pokud vysíláme několik signálů po jediném drátu, musíme zajistit přepínání každého signálu a jeho odeslání v čase (tzv. multiplexování)