# VY_32_INOVACE_147_Aritmetické operace ve dvojkové soustavě

Aritmetické operace ve dvojkové soustavě

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Aritmetické operace ve dvojkové soustavě |
| Označení | VY_32_INOVACE_147_Aritmetické operace ve dvojkové soustavě |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 12.02.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové a pracovní listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o číslicových soustavách, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly vybraných číslicových soustav. Učební text popisuje a vysvětluje aritmetické operace ve dvojkové soustavě, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Aritmetické operace ve dvojkové soustavě

U dvojkového nebo desítkového výpočtu se používá obdobných pravidel, přičemž sčítání a násobení ve dvojkové soustavě je jednodušší, protože prvky mají pouze dvě hodnoty 0 a 1

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10

0 x 0 = 0

0 x 1 = 0

1 x 0 = 0

1 x 1 = 1

Sčítání

1   přenos

19

+11

30

1 1     přenos

1 0 0 1 1

+    1 0 1 1

1 1 1 1 0

1   přenos

29

+13

42

1 1 0 1     přenos

1 1 1 0 1

+    1 1 0 1

1 0 1 0 1 0

Odčítání

26

-    9

1_přenos

17

1 1 0 1 0

-    1 0 0 1

1     přenos

1 0 0 0 1

31

-  12

1   přenos

19

1 1 1 1 1

-    1 1 0 0

přenos

1 0 0 1 1

Odčítání metodou doplňku

-převádí se na sčítání (často se používá v praxi)

-doplněk menšitele vytvoříme tak, že zaměníme 1 za 0 a naopak

-pro získání rozdílu obě číslice sečteme, získáme mezivýsledek

-mezivýsledek sečteme s přenosem vzniklým přetečením rozsahu původního počtu bitů

-v příkladu je původní počet bitů čtyři

-přenos označujeme výrazem CARRY (nebo jen krátce C)

-výsledný součet je pak hledaný rozdíl

11

-    9

2

1 0 1 1

- 1 0 0 1

0 0 1 0

1 0 1 1

+ 0 1 1 0 doplněk 9

C→ 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 přičteme vzniklý přenos C

0 0 1 0

15

-    6

9

1 1 1 1

- 0 1 1 0

1 0 0 1

1 1 1 1

+ 1 0 0 1 doplněk 9

C→ 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 přičteme vzniklý přenos C

1 0 0 1

Násobení

-je vlastně postupné přičítání jednoho z operandů

-(při násobení dvěma se celé číslo posune vždy o jedno místo vlevo)

13

x   5

65

1 1 0 1

x     1 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0

1 1 0 1       .

1 0 0 0 0 0 1

Dělení

-je zredukováno na operace odčítání

-(při dělení dvěma posuneme celé číslo o jedno místo vpravo)

-při dělení nemusíme odhadovat, kolikrát je dělitel obsažen v dělenci, máme totiž pouze dvě možnosti

-buď je dělitel obsažen, a pak je výsledek 1

-nebo dělitel není obsažen, a pak je výsledek 0

49 : 5 = 9,8

40

0

1    2 3 4                 1 2 3 4 5 6

1 1 0 0 0 1  :  1 0 1 = 1 0 0 1 1 1 …

-  1 0 1 ↓ ↓ ↓                    ↑ ↑ ↑

0 0 1 0 0 1

-  1 0 1

0 1 0 0 0     5

- 1 0 1

0 0 1 1 0     6

- 1 0 1

0 0 1

Vidíme, že v případě 49 : 5 je počet číslic podílu v desítkové soustavě konečný a v dvojkové soustavě nekonečný

Příklady aritmetických operací ve dvojkové soustavě

Sečti:

1   přenos

19

+11

1 1       přenos

1 0 0 1 1

+    1 0 1 1

1   přenos

29

+13

1 1 0 1       přenos

1 1 1 0 1

+    1 1 0 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0   přenos

58

+11

1 1 0 1 0    přenos

1 1 1 0 1 0

+       1 0 1 1

11   přenos

64

+38

0 0 0 0 0 0    přenos

1 0 0 0 0 0 0

+ 1 0 0 1 1 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   přenos

63

+63

1 1 1 1 1 1    přenos

1 1 1 1 1 1

+ 1 1 1 1 1 1

00   přenos

100

+25

0 0 0 0 0 0    přenos

1 1 0 0 1 0 0

+    1 1 0 0 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odečti:

26

-    9

1_přenos

1 1 0 1 0

-    1 0 0 1

1       přenos

31

-  12

1   přenos

1 1 1 1 1

-    1 1 0 0

0        přenos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

-    9

1   přenos

1 0 1 1

- 1 0 0 1

0 0 0    přenos

1 0 1 1

+ 0 1 1 0 doplněk 9

C→ 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 přičteme vzniklý přenos C

Odečti:

+ metodou

doplňku:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

-    6

1    přenos

1 1 1 1

- 0 1 1 0

0 0 0    přenos

1 1 1 1

+ 1 0 0 1 doplněk 9

C→ 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 přičteme vzniklý přenos C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vynásob:

13

x   5

1 1 0 1

x     1 0 1

.

31

x   9

279

1 1 1 1 1

x     1 0 0 1

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    2 3 4                 1 2 3 4 5 6

1 1 0 0 0 1  :  1 0 1 =

-  1 0 1 ↓ ↓ ↓                    ↑ ↑ ↑

0 0 1 0 0 1

-  1 0 1

0 1 0 0 0     5

- 1 0 1

0 0 1 1 0     6

- 1 0 1

0 0 1

Vyděl:

49 : 5 =

Příklady aritmetických operací ve dvojkové soustavě - řešení

Sečti:

1   přenos

19

+11

30

1 1       přenos

1 0 0 1 1

+    1 0 1 1

1 1 1 1 0

1   přenos

29

+13

42

1 1 0 1       přenos

1 1 1 0 1

+    1 1 0 1

1 0 1 0 1 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0   přenos

58

+11

69

1 1 0 1 0    přenos

1 1 1 0 1 0

+       1 0 1 1

1 0 0 0 1 0 1

11   přenos

64

+38

102

0 0 0 0 0 0    přenos

1 0 0 0 0 0 0

+ 1 0 0 1 1 0

1 1 0 0 1 1 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   přenos

63

+63

126

1 1 1 1 1 1    přenos

1 1 1 1 1 1

+ 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0

00   přenos

100

+25

125

0 0 0 0 0 0    přenos

1 1 0 0 1 0 0

+    1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 0 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odečti:

26

-    9

1_přenos

17

1 1 0 1 0

-    1 0 0 1

1       přenos

1 0 0 0 1

31

-  12

1   přenos

19

1 1 1 1 1

-    1 1 0 0

0        přenos

1 0 0 1 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

-    9

1   přenos

02

1 0 1 1

- 1 0 0 1

0 0 0    přenos

0 0 1 0

1 0 1 1

+ 0 1 1 0 doplněk 9

C→ 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 přičteme vzniklý přenos C

0 0 1 0

Odečti:

+ metodou

doplňku:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

-    6

1    přenos

09

1 1 1 1

- 0 1 1 0

0 0 0    přenos

1 0 0 1

1 1 1 1

+ 1 0 0 1 doplněk 9

C→ 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 přičteme vzniklý přenos C

1 0 0 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vynásob:

13

x   5

65

1 1 0 1

x     1 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0

1 1 0 1       .

1 0 0 0 0 0 1

31

x   9

279

1 1 1 1 1

x     1 0 0 1

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1        .

1 0 0 0 1 0 1 1 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    2 3 4                 1 2 3 4 5 6

1 1 0 0 0 1  :  1 0 1 = 1 0 0 1 1 1 …

-  1 0 1 ↓ ↓ ↓                    ↑ ↑ ↑

0 0 1 0 0 1

-  1 0 1

0 1 0 0 0     5

- 1 0 1

0 0 1 1 0     6

- 1 0 1

0 0 1

Vyděl:

49 : 5 = 9,8

40

0