# VY_32_INOVACE_156_BCD 4bit váhové kódy

BCD 4bit váhové kódy

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | BCD 4bit váhové kódy |
| Označení | VY_32_INOVACE_156_BCD 4bit váhové kódy |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 03.04.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje princip vybraných BCD 4bit váhových kódů (BCD8421, BCD+3, Aiken2421). |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Kód BCD (kód 8421)

-patří do skupiny váhových kódů (protože každý bit má svou vlastní pevnou váhu, svou pevnou hodnotu)

-desítkové číslo složené z několika číslic 0 až 9 se převádí po jednotlivých číslicích

-vznikne binárně kódované desítkové číslo, z anglických slov BinaryCodedDecimal, BCD kód

-jedná se vždy o kombinaci dvojkového a desítkového systému

-BCD kód používá běžného váhového systému 8421 z přirozeného dvojkového kódu

-(a každou desítkovou číslici samostatně na tento systém převádí)

| 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A |  | D | C | B | A |  | D | C | B | A |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |

(938)10 = (1011  0011  1000)BCD

| 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A |  | D | C | B | A |  | D | C | B | A |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |

(756)10 = (0111  0101  0110)84 21

-z tabulky je vidět jak každou číslici vyjádříme samostatně čtyřmístným dvojkovým slovem

-převod jde oběma směry snadno, přehledně, platíme za to ale větším množstvím bitů, kód je méně hospodárný

-má i jiné nevýhody, přesto se ale velice často používá

-při zápisu jej musíme zřetelně odlišit, aby nedošlo k záměně s přirozeným neboli čistým dvojkovým kódem

-mezi každou čtyřbitovou skupinou necháváme větší mezeru, případně ještě označíme ( )BCD nebo ( )8421

-pokud je označení pouze ( )BCD předpokládáme nejrozšířenější kód 8421 (známe totiž i jiné 1242, 1245, atd.)

-(100)10 	=> použijeme tři 4bitová dvojková čísla po dekádách (0001 0000 0000)BCD

-(1111) 10 	=> použijeme čtyři 4bitová dvojková čísla po dekádách (0001 0001 0001 0001)BCD

-(999999)10 	=> použijeme šest 4bit. dvojkových čísel po dekádách (1001 1001 1001 1001 1001 1001)BCD

Dekódování

-opačná úloha proti kódování

-převod dvojkového čísla v libovolném kódu na číslo desítkové (případně na dvojkové v jiném kódu)

-nejčastěji převádíme kód BCD 8421 na čísla desítková

-jde tedy o převod čísla vyjádřeného čtyřmi bity na jedno desítkové číslo (převod v kódu „1 z 10“)

-chceme získat jedno číslo z deseti možných, 0 až 9

0

1                  D 8

2

3                  C 4

4

5                  B 2

6

7                  A 1

8

9

0

D 8                  1

2

C 4                  3

4

B 2                  5

6

A 1                  7

8

9

K

O

D

É

R

D

E

K

O

D

É

R

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| D | C | B | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |

-vyšší hodnota čísla než 9, tedy váhově 1001, se v BCD kódu nesmí vyskytnout

Aritmetické operace s kódem BCD

-není příliš vhodný k aritmetickým operacím, počítání vyžaduje složitější postupy (algoritmy)

-(při přenosu do vyšší dekády je třeba používat korekce +6)

-používá dvojkovou číselnou soustavu, můžeme tedy při matematických operacích použít stejný postup

Sčítání

-pokud výsledek nepřesáhne 9 je stejné jako v dvojkové soustavě

-pokud je výsledek větší jak 9 musí se k dvojkovému součtu přičíst ještě 6

-(čímž přejdeme přes šest nepoužitých stavů a vytvoříme přenos do vyššího řádu)

Sčítání bez korekce pro součet ≤9

0 1 0 0 = 4

0 0 1 1 = 3

0 1 1 1 = 7

Sčítání s korekcí pro součet >9

1 0 0 0 =  8

0 1 0 0 =  4

1 1 0 0 = 12  zakázaný stav

0 1 1 0 = +6  korekce

přenos 1 ←  0 0 1 0 =   2  + přenos = 12

Sčítání více dekád

0 1 0 1          0 1 0 1          1 0 0 0 = 558

0 0 1 0          0 1 0 0          0 0 1 1 = 243

0 1 1 1          1 0 0 1          1 0 1 1

+ 0 1 1 0

1←     0 0 0 1

1 0 1 0

+  0 1 1 0

1←     0 0 0 0

1 0 0 0

8                   0                    1       801

Odčítání metodou doplňku

-nejprve se vytvoří doplněk menšitele a ten se přičte k menšenci

-přenos se provádí od nejnižšího řádu k nejvyššímu a z nejvyššího k nejnižšímu (kruhový přenos)

-ve druhém kroku provedeme korekci v každé dekádě

-vznikne-li přenos do vyšší dekády, přičteme +6

-nevznikne-li přenos, odčítáme -6, odečtení provedeme opět přičtením doplňku

Odčítání s korekcí -6 menšenec ≤ menšitel

0 1 0 1               0 0 0 1                              51

+1 1 0 0               1 0 1 1             doplněk  -34

1← 0 0 0 1 ↑            1 1 0 0

↑                     1 ← kruhový přenos

↑            1 1 0 1

↑    -6    1 0 0 1  korekce bez přenosu

↑     1← 0 1 1 0

↑                     1 ← přenos v dekádě

0 1 1 1              výsledek  17

Odčítání s korekcí +6 menšenec > menšitel

0 0 1 1                                    0 1 0 0                             34

+1 0 1 0                                +  1 1 1 0            doplněk  -51

1 1 0 1                             1← 0 0 1 0

1 ←kruh přenos  ↓      +6   0 1 1 0  korekce při přenosu

1 1 1 0                                     1 0 0 0          výsledek  -17

Zakódujte v kódu BCD číslo:

45 (10)		= 0100 0101 (BCD)

124 (10)		= 0001 0010 0100 (BCD)

32,4 (10)	= 0011 0010, 0100 (BCD)

63,25 (10)	= 0110 0011, 0010 0101 (BCD

Kód BCD plus3 (kód +3, excess3)

| -u kódu BCD vzniká problém, když nechceme vyjádřit žádnou informaci BCD | Binární |  |  |  | BCD +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

-počítač ukazuje 0000, a může tak číst tuto informaci jako číslo 0

-proto byl navržen kód +3 (excess3, nadbytek 3)

-kód BCD používá prvních deseti ze šestnácti možných kombinací čtyř bitů

-kód +3 má posunutá desítková čísla o tři místa dál

-kód nepatří k váhovým kódům

-snadno u něj ale určíme doplněk a proto je výhodný při odečítání

Aritmetické operace s kódem BCD +3

-používá dvojkovou číselnou soustavu, můžeme tedy při matematických operacích použít stejný postup

Sčítání

-korekci musíme provádět vždy

-součet dvou čísel obsahuje přebytek +6

-pokud je součet roven nebo menší než 9, musíme od výsledku odečíst 3 (abychom se vrátili ke kódu +3)

-pokud je součet vyšší než 9 nastává přenos a je nutné k součtu přičíst 3 (abychom se vrátili ke kódu +3)

Sčítání s korekcí -3 pro součet ≤9

0 1 1 1 = 4

0 1 1 0 = 3

1 1 0 1

- 0 0 1 1  -3  korekce

1 0 1 0    7

Sčítání s korekcí +3 pro součet >9

1 0 1 1 =  8

0 1 1 1 =  4

přenos  1←  0 0 1 0

+3   + 0 0 1 1 = +3  korekce

0 1 0 1 =   2  + přenos = 12

Sčítání více dekád

1 0 0 0          1 0 0 0          1 0 1 1 = 558

0 1 0 1          0 1 1 1          0 1 1 0 = 243

1 ←     0 0 0 1

1←     0 0 0 0       + 0 0 1 1

1 1 1 0       + 0 0 1 1          0 1 0 0

+0 0 1 1          0 0 1 1

1 0 1 1

8                   0                   1        801

Odčítání metodou doplňku

-nejprve se vytvoří doplněk menšitele a ten se přičte k menšenci

-přenos se provádí od nejnižšího řádu k nejvyššímu a z nejvyššího k nejnižšímu (kruhový přenos)

-ve druhém kroku provedeme korekci v každé dekádě

-vznikne-li přenos do vyšší dekády, přičteme +3

-nevznikne-li přenos, odčítáme -3, odečtení provedeme opět přičtením doplňku

Odčítání s korekcí -6 menšenec ≤ menšitel

↑

↑

1 0 0 0                                        0 0 0 1                              51

+1 0 0 1                                        1 0 1 1             doplněk  -34

1← 0 0 0 1                                        1 1 0 0

+3  0 0 1 1  korekce při přenosu                                                1 ← kruhový přenos

0 1 0 0↑                                      1 1 0 1

↑                              -6    1 0 0 1  korekce bez přenosu

↑                               1← 0 1 1 0

↑                     1 ← přenos v dekádě

0 1 1 1              výsledek  17

Odčítání s korekcí +6 menšenec > menšitel

0 0 1 1                                    0 1 0 0                             34

+1 0 1 0                                +  1 1 1 0            doplněk  -51

1 1 0 1                             1← 0 0 1 0

1 ←kruh přenos  ↓      +6   0 1 1 0  korekce při přenosu

1 1 1 0                                     1 0 0 0          výsledek  -17

Převeďte do kódu +3

325(10)	= 0110 0101 1000 (+3)

85 (10)	= 1011 1000 (+3)

29 (10)	= 0101 1100 (+3)

Převeďte do desítkového kódu

1100 1010 0011 (+3)	= 970 (10)

1001 0101 0011 (+3)	= 620 (10)

1011 0111 1001 (+3)	= 846 (10)

Aiken kód (kód A2421)

|  | MSB | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |

-váhový kód, určený pro aritmetické výpočty s dekadickými čísly v počítačích

-oproti BCD kódu je změněna váha čtvrtého bitu (MSB) z 8 na 2

-jako u kódu +3 máme symetricky rozdělený nejvyšší bit pro číslice 0až4 a 5až9

-počítač musí tedy u MSB provést korekce směrem dolů nebo nahoru

Převeďte do Aiken kódu

974(10)	= 1111 1101 0100 (Aiken)

625 (10)	= 1100 0010 1011 (Aiken)

Převeďte do desítkového kódu

0010 1100 (Aiken)		= 26 (10)

1110 0001 0100 (Aiken)	= 814 (10)

Tabulkový souhrn BCD váhových kódů

|  |  |  |  | BCD váhové kódy 4bitové |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| binar | oktal | decimal | hexadec | BCD8421 | BCD+3 | BCD2421 | BCDA2421 | BCD5421 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0001 | 0001 | 0001 |
| 0010 | 0002 | 0002 | 0002 | 0010 | 0101 | 0010 | 0010 | 0010 |
| 0011 | 0003 | 0003 | 0003 | 0011 | 0110 | 0011 | 0011 | 0011 |
| 0100 | 0004 | 0004 | 0004 | 0100 | 0111 | 0100 | 0100 | 0100 |
| 0101 | 0005 | 0005 | 0005 | 0101 | 1000 | 0101 | 1011 | 1000 |
| 0110 | 0006 | 0006 | 0006 | 0110 | 1001 | 0110 | 1100 | 1001 |
| 0111 | 0007 | 0007 | 0007 | 0111 | 1010 | 0111 | 1101 | 1010 |
| 1000 | 0010 | 0008 | 0008 | 1000 | 1011 | 1110 | 1110 | 1011 |
| 1001 | 0011 | 0009 | 0009 | 1001 | 1100 | 1111 | 1111 | 1100 |
| 1010 | 0012 | 0010 | 000A | 1010 | 1101 |  |  | 1101 |
| 1011 | 0013 | 0011 | 000B | 1011 | 1110 |  |  | 1110 |
| 1100 | 0014 | 0012 | 000C | 1100 | 1111 |  |  | 1111 |
| 1101 | 0015 | 0013 | 000D | 1101 |  |  |  |  |
| 1110 | 0016 | 0014 | 000E | 1110 |  |  |  |  |
| 1111 | 0017 | 0015 | 000F | 1111 |  |  |  |  |