# VY_32_INOVACE_148_Kódy, kódování a dekódování v digitální technice

Kódy, kódování a dekódování v digitální technice

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Kódy, kódování a dekódování v digitální technice |
| Označení | VY_32_INOVACE_148_ Kódy, kódování a dekódování v digitální technice |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 20.02.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní principy kódování a dekódování. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Používané kódy v digitální a řídící technice

-desítková ani dvojková soustava nejsou jediné číselné soustavy používané v technické praxi

-často jsou v číslicových systémech používány i jiné číselné soustavy

-abychom nemuseli přemýšlet v dvojkových či jiných soustavách, byly zavedeny kódy zobrazení čísel

-u kódů je tak dohoda, že dané nejčastěji dvojkové číslo je představováno určitými čísly, písmeny, symboly

-rozeznáváme různé druhy kódů:

Numerické (obsahují pouze číslice od 0 do 9), např. BCD, +3, Aiken 2421, Gray

-váhové (každý bit má svou vlastní pevnou váhu = hodnotu), např. BCD, Aiken 2421, dvojitý 1z5

-neváhové (nemají pevnou váhu), např. +3, 2z5, Gray, Walking (putující jednička)

Alfanumerické (obsahují navíc písmena a i jiné znaky), telegrafní např. ASCII

Bezpečnostní kódy

-u nich se dbá na co možná nejmenší možnost vzniku chyb

Reflektivní kódy

-při přenosu informace dochází k relativně malému počtu chyb

-jsou vhodné kódy, u nichž se mezi následujícími čísly mění jen jediný bit (Grayův, Johnsonův)

Redundantní (chybové) kódy

-dekadické číslice jsou zakódovány více než potřebnými 4bity

-kódy s nadpočetnými bity (redundants, latinsky = mající přebytek, nadbytečný)

-pomocí přiřazení dalšího tzv. paritního sudého či lichého bitu (přirozený dvojkový, BCD)

-u nich je možno zjistit a popřípadě i opravit chybu vzniklou přenosem

Detekční kódy

-k detekci chyb vzniklých při přenosu

Korekční kódy

-ke korekci vzniklých chyb

-nejčastěji se používá kód BCD8421

-jiné se používají z tradice nebo kvůli vlastnostem technického významu

-(aritmetických operací, složitosti elektronického řešení převodníků kódů, vznik a detekce chyb při přenosu)

-v digitální technice rozlišujeme mnoho druhů různých kódů

-z hlediska použití je v zásadě můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny:

Dvojkový (binární) přirozený kód

(kódování po slovech)

-přirozenému pořadí dvojkových čísel je přiřazeno přirozené pořadí čísel desítkových

-má-li např. dvojkové číslo 4 bity, je celkem 16 dvojkových čísel, které vyjadřují desítkové číslice 0 až 15

-(např. 1001 = 9, 1010 = 10, 1011 = 11, 1100 = 12, 1101 = 13, 1110 = 14, 1111 = 15)

-odpovídá tomu, co jsme si již ukázali při převádění z desítkové soustavy do dvojkové a opačně

(938)10 = (1110101010)2

938 : 2 = 469 zbytek 0

469 : 2 = 234zbytek 1

234 : 2 = 117 zbytek 0

117 : 2 =   58 zbytek 1

58 : 2 =   29 zbytek 0

29 : 2 =   14 zbytek 1

14 : 2 =     7 zbytek 0

7 : 2 =     3 zbytek 1

3 : 2 =     1 zbytek 1

1 : 2 =     0 zbytek 1

Kontrola:

(1110101010)2  = 	1x29 + 1x28 + 1x27 + 0x26 +1x25 + 0x24 + 1x23 + 0x22   + 1x21 + 0x20 =

512  +  256  + 128  +   0    + 32   +   0     +   8    +   0      +   2    +  0     =	(938)10

(1110101010)2     číslo v přirozeném dvojkovém kódu

-vzniklé dvojkové číslo se zapisuje tzv. přirozeným dvojkovým kódem

-soustavu jedniček a nul zapisujeme pohromadě

-může tvořit a v praxi často tvoří dlouhou řadu

-převod pomocí přepočtu je zdlouhavý a nedává dostatečně rychle potřebnou informaci o hodnotě čísla

-funkčně sice vyhovuje, ale časová ztráta je zřejmá

BCD kódy (BinaryCodedDecimal-dvojkově kódované desítkové)

(kódování po číslicích)

-desítkové číslo složené z několika číslic 0 až 9 se převádí po jednotlivých číslicích (cifrách)

-vznikne binárně kódované desítkové číslo, z anglických slov BinaryCodedDecimal, BCD kód

-jedná se vždy o kombinaci dvojkového a desítkového systému

-umožňují přímé zakódování desítkových čísel do dvojkové číselné soustavy

-kódování se týká vždy jednotlivých (samostatných) desítkových číslic (cifer)

-už pomocí 4bitů je tak možno zakódovat 24= 16 znaků (10 číslic, od 0 do 9, plus 6 dalších znaků)

-k zakódování čísel od 000.000 do 999.999 (tedy pro 6 dekadických čísel) tak potřebujeme 6x4=24bitů

-(jde o 6ti dekádové číslo, pro jedno číslo od 0 do 9 potřebujeme 4bity, 6dekád x 4bity = 24bitů)

-šest 4bitových slov =>

-pro 000.000 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-pro 999.999 = 1001 1001 1001 1001 1001 1001

-BCD8421 kód používá běžného váhového systému 8421 z přirozeného dvojkového kódu

-(a každou desítkovou číslici samostatně na tento systém převádí)

| 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A |  | D | C | B | A |  | D | C | B | A |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |

(938)10 = (1011  0011  1000)BCD

| 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A |  | D | C | B | A |  | D | C | B | A |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |

(756)10 = (0111  0101  0110)84 21

-z tabulky je vidět jak každou číslici vyjádříme samostatně dvojkovým slovem

-převod jde oběma směry snadno, přehledně, platíme za to ale větším množstvím bitů, kód je méně hospodárný

-má i jiné nevýhody, přesto se ale velice často používá

-při zápisu jej musíme zřetelně odlišit, aby nedošlo k záměně s přirozeným neboli čistým dvojkovým kódem

-mezi každou čtyřbitovou skupinou necháváme větší mezeru, případně ještě označíme ( )BCD nebo ( )8421

-pokud je označení pouze ( )BCD předpokládáme nejrozšířenější kód 8421 (známe totiž i jiné 1242, 1245, atd.)

-(100)10 	=> použijeme tři 4bitová dvojková čísla po dekádách (0001 0000 0000)BCD

-(1111) 10 	=> použijeme čtyři 4bitová dvojková čísla po dekádách (0001 0001 0001 0001)BCD

-často jsou dekadické číslice zakódovány i více než potřebnými 4bity

-kódy s nadpočetnými bity se nazývají redundantní (redundants, latinsky = mající přebytek, nadbytečný)

-jsou využívány v tzv. bezpečnostních kódech

-k detekci chyb vzniklých při přenosu (detekční kódy) nebo ke korekci vzniklých chyb (korekční kódy)

-BCD kód obecně není vhodný k aritmetickým operacím, tak jako dvojkový

-počítání vyžaduje složitější postupy (algoritmy)

Kódování a dekódování

-existují různé číselné soustavy, nelze se proto vyhnout převodu různých údajů ze soustavy jedné do druhé

-nejčastěji se převádí informace ze soustavy dvojkové do desítkové a opačně

-určité kombinaci nul a jedniček (kódu) přiřazujeme určité desítkové číslo a opačně

-způsob převádění z jedné soustavy do druhé nazýváme kódování nebo dekódování

-v praxi kódování a dekódování uskutečňujeme pomocí elektronických obvodů

Kodéry	-log.IO, které dokáží generovat (sestavit) požadované kódy

Dekodéry	-log.IO, které identifikují (zjišťují) určité kódy a převádějí je na jiné

Kód		-určité kombinaci znaků (nul a jedniček) přiřadíme určité desítkové číslo

Kódování

-opačná úloha proti dekódování

-převod desítkového čísla na číslo dvojkové v libovolném kódu

-nejčastěji převádíme čísla desítková na kód BCD 8421

-jde tedy nejčastěji o převod jednoho desítkového čísla na číslo vyjádřené nejčastěji čtyřmi bity

-chceme získat z deseti možných čísel (0 až 9) jedno číslo vyjádřené 4bity

Dekódování

-opačná úloha proti kódování

-převod dvojkového čísla v libovolném kódu na číslo desítkové (případně na dvojkové v jiném kódu)

-nejčastěji převádíme kód BCD 8421 na čísla desítková

-jde tedy o převod čísla vyjádřeného čtyřmi bity na jedno desítkové číslo (převod v kódu „1 z 10“)

-chceme získat jedno číslo z deseti možných (0 až 9)

Příklad:

Kódování desítkového čísla do kódu BCD8421 a následné dekódování 4bit.čísla BCD8421 na číslo desítkové

0

1                  D 8

2

3                  C 4

4

5                  B 2

6

7                  A 1

8

9

0

D 8                  1

2

C 4                  3

4

B 2                  5

6

A 1                  7

8

9

K

O

D

É

R

D

E

K

O

D

É

R

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| D | C | B | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |

-vyšší hodnota než číslo 9, tedy váhově 1001, se v tomto BCD kódu nesmí vyskytnout