# VY_32_INOVACE_159_Telegrafní kódy-MTA2 a ASCII

Telegrafní kódy-MTA2 a ASCII

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Telegrafní kódy-MTA2 a ASCII |
| Označení | VY_32_INOVACE_159_Telegrafní kódy-MTA2 a ASCII |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy |
| Ročník | 2. |
| Autor | Číselné soustavy a kódování |
| Datum ověření | 09.04.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje telegrafní kódy MTA2 a ASCII. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Telegrafní kódy (alfanumerické kódy)

-určené k přenosu zpráv (historicky nejstarší telegrafní kód je Morse kód)

-s dálnopisy vznikla nutnost kódovat informaci do sériového tvaru s konstantní délkou kódových značek

Mezinárodní telegrafní kód číslo 2 (MTA2)

-informace je zobrazena pěti bity (v telegrafní terminologii pěti intervaly)

-užitečnou informaci uvozuje tzv. START bit (log.0, protože v klidu je obvykle na lince log.1)

-užitečnou informaci ukončuje tzv. STOP bit

-užitečná informace je zakódovaná pěti bity (pět bitů poskytuje 25 = 32 kombinací)

-každý interval (bit) má délku 20msec, tj. 50baudů

-(baud je převrácená hodnota trvání elementárního signálu → 1/20msec = 1/0,02 = 50baudů)

-5bitů  je příliš malý počet kombinací (32kombinací)

-kombinace 29 a 30 proto zdvojují smysl většiny kódových informací

-vyslaný kód 29 = všechny kombinace mají základní význam (písmena)

-vyslaný kód 30 = všechny kombinace mají druhý význam (číslice, doplňkové a řídící znaky)

-způsob zobrazení v tabulce odpovídá záznamu na pětistopé papírové děrné pásce

-informace je zakódována v pěti bitech pomocí plného materiálu a větších otvorů v pásce (otvor = log.1)

-jemnější děrování mezi druhým a třetím sloupcem vytváří vodící stopu, která slouží k posouvání pásky

| -(pomocí ozubeného kolečka čtecího mechanizmu, tzv. čtečky) Mezinárodní telegrafní kód č.2 (MTA2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS | FS | 1 | 2 | ° | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A | - | 1 | 1 | ° | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | ? | 1 | 0 | ° | 0 | 1 | 1 |
| 3 | C | : | 0 | 1 | ° | 1 | 1 | 0 |
| 4 | D | EQ | 1 | 0 | ° | 0 | 1 | 0 |
| 5 | E | 3 | 1 | 0 | ° | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | ° | 1 | 0 | ° | 1 | 1 | 0 |
| 7 | G | ˇ | 0 | 1 | ° | 0 | 1 | 1 |
| 8 | H | ´ | 0 | 0 | ° | 1 | 0 | 1 |
| 9 | I | 8 | 0 | 1 | ° | 1 | 0 | 0 |
| 10 | J | BL | 1 | 1 | ° | 0 | 1 | 0 |
| 11 | K | ( | 1 | 1 | ° | 1 | 1 | 0 |
| 12 | L | ) | 0 | 1 | ° | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | . | 0 | 0 | ° | 1 | 1 | 1 |
| 14 | N | , | 0 | 0 | ° | 1 | 1 | 0 |
| 15 | O | 9 | 0 | 0 | ° | 0 | 1 | 1 |
| 16 | P | 0 | 0 | 1 | ° | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Q | 1 | 1 | 1 | ° | 1 | 0 | 1 |
| 18 | R | 4 | 0 | 1 | ° | 0 | 1 | 0 |
| 19 | S | , | 1 | 0 | ° | 1 | 0 | 0 |
| 20 | T | 5 | 0 | 0 | ° | 0 | 0 | 1 |
| 21 | U | 7 | 1 | 0 | ° | 1 | 0 | 0 |
| 22 | V | = | 0 | 1 | ° | 1 | 1 | 1 |
| 23 | W | 2 | 1 | 1 | ° | 0 | 0 | 1 |
| 24 | X | / | 1 | 0 | ° | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Y | 6 | 1 | 0 | ° | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Z | + | 1 | 0 | ° | 0 | 0 | 1 |
| 27 | CR |  | 0 | 0 | ° | 0 | 1 | 0 |
| 28 | LF |  | 0 | 1 | ° | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LS |  | 1 | 1 | ° | 1 | 1 | 1 |
| 30 | FS |  | 1 | 1 | ° | 0 | 1 | 1 |
| 31 | SP |  | 0 | 0 | ° | 1 | 0 | 0 |
| 32 | NU |  | 0 | 0 | ° | 0 | 0 | 0 |

-čtečka čte informaci prostřednictvím mechanických snímačů, později pomocí fotodiod nebo fototranzistorů

-zpráva se nejprve vyděrovala na papírovou pásku externím děrovačem nebo v dálnopise

-následně se v dálnopise přečetla a odeslala

| Význam řídících znaků MTA2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| znak | Název (anglicky) | Význam |
| CR | Návrat vozu (Carriage Return) | Vyvolá posunutí aktivního místa tak, aby se dostalo do prvního znakového místa v témže řádku |
| SP | Mezera (Space) | Vyvolá dopředný posun aktivního místa o jedno znakové místo v témže řádku |
| LF | Posun o řádek (Line Feed) | Vyvolá posunutí aktivního místa do stejného znakového místa v následujícím řádku |
| EQ | Dotaz (WhoAreYou-WRU) | Žádost o odpověď od protější stanice „kdo tam“ |
| BL | Zvonek (Bell) | Používá se, je-li třeba upoutat pozornost obsluhy, může ovládat návěstní zařízení |
| FS | Číslicová změna (Figure Shift) | Vyvolá přechod k interpretaci za ní následujících kódových značek jako číslice až do přijetí znaku LS |
| LS | Písmenová změna (Letters Shift) | Vyvolá přechod k interpretaci za ní následujících kódových značek jako písmena až do přijetí znaku FS |
| NU | Prázdná kombinace (Null) | Používání je omezeno na některé systémy a je stanoveno v doporučení CCIT S.1 a S.4 |
| Význam kombinací odpovídajících číslicovým protějškům písmen F, G, H není mezinárodně normalizován a je vyhrazen pro národní nebo soukromé použití V sériovém tvaru je pořadí bitů v každé kódové značce 1(první) až 5 (poslední) |  |  |

Mezinárodní telegrafní kód číslo 5 (ASCII)

Nevýhodou abecedy MTA2 je poměrně malý počet znaků, takže nejsou pro aplikaci v systémech dálkového zpracování dat nejvhodnější, neboť počítače pracují většinou s rozsáhlejšími abecedami, definovanými sedmi popřípadě osmiprvkovými kódy.

V systémech dálkového zpracování dat se proto používá mezinárodní abeceda CCITT 5, resp. ISO-7, standardizovaná v CCITT doporučením T.50 a v ISO-7 standardem ISO 646.

Prototypem této abecedy byla americká normalizovaná abeceda ASCII (Američan Standard Code for Information Interchange).

Jde o 7 bitový kód s doplněným osmým paritním bitem (má tedy 27 = 128 možností kódování)

Jsou většinou uváděny v osmičkové nebo hexadecimální soustavě (v PC pak převáděny do dvojkové soustavy)

Kromě mezinárodní verze se používají národní a aplikačně orientované verze, které mohou volitelným pozicím v mezinárodní verzi přiřadit jiné symboly.

Znaky od 000 až do 031 jsou vyhrazeny pro řídící znaky, dále pokračuje základní soubor grafických znaků

Pomocí znaku SO lze předepsat přechod k jinému souboru grafických znaků

Pomocí řídícího znaku SI lze předepsat zase návrat k základnímu souboru

Tento přechod se týká jen znaků od 032 dále, s výjimkou znaku DEL, který patří do souboru řídících znaků

Tímto způsobem jsou tvořeny národní znakové sady, včetně grafických symbolů

ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange, tedy americký standardní kód pro výměnu informací. V podstatě jde o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy, a jiné znaky používané v informatice. Jde o historicky nejúspěšnější znakovou sadu, z které vychází většina současných standardů pro kódování textu přinejmenším v euro-americké zóně.

Tabulka obsahuje tisknutelné znaky: písmena, číslice, jiné znaky (závorky, matematické znaky (+-*/% …), interpunkční znaménka (,.:; …), speciální znaky (@$~ …)), a řídící (netisknutelné) kódy, které byly původně určeny pro řízení periferních zařízení (např. tiskárny nebo dálnopisu).

Kód ASCII je podle původní definice sedmibitový, obsahuje tedy 128 platných znaků. Pro potřeby dalších jazyků a pro rozšíření znakové sady se používají osmibitová rozšíření ASCII kódu, která obsahují dalších 128 kódů. Takto rozšířený kód je přesto příliš malý na to, aby pojmul třeba jen evropské národní abecedy. Pro potřeby jednotlivých jazyků byly vytvořeny různé kódové tabulky, význam kódů nad 127 není tedy jednoznačný. Systém kódových tabulek pro národní abecedy vytvořila například organizace ISO.

## Tabulka ASCII kódů

| Dec | oktal | Hex | Znak | Význam | 7 | 6 | 5 | o | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 000 | 00 | NUL |  | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 001 | 01 | SOH | Start of Header | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 002 | 002 | 02 | STX | Start of Text | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 003 | 003 | 03 | ETX | End of Text | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 004 | 004 | 04 | EOT | End of Transmission | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 005 | 005 | 05 | ENQ | Enquiry | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 006 | 006 | 06 | ACK | Acknowledge | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 007 | 007 | 07 | BEL | Bell | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 008 | 010 | 08 | BS | Backspace | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 011 | 09 | HT | Horizontal Tab | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 010 | 012 | 0a | LF | Line Feed | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 011 | 013 | 0b | VT | Vertical Tab | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 012 | 014 | 0c | FF | Form Feed | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 013 | 015 | 0d | CR | Carriage Return | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 014 | 016 | 0e | SO | Shift Out | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 015 | 017 | 0f | SI | Shift In | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 016 | 020 | 10 | DLE | Data Link Escape | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 021 | 11 | DC1 | (XOn) | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 018 | 022 | 12 | DC2 | (XOff) | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 019 | 023 | 13 | DC3 |  | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 020 | 024 | 14 | DC4 |  | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 021 | 025 | 15 | NAK | Negative Acknowledge | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 022 | 026 | 16 | SYN | Synchronous Idle | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 023 | 027 | 17 | ETB | End of Transmission Block | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 024 | 030 | 18 | CAN | Cancel | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 031 | 19 | EM | End of Medium | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 026 | 032 | 1a | SUB | Substitute | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 027 | 033 | 1b | ESC | Escape | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 028 | 034 | 1c | FS | File Separator | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 029 | 035 | 1d | GS | Group Separator | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 030 | 036 | 1e | RS | Record Separator | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 031 | 037 | 1f | US | Unit Separator | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 032 | 040 | 20 | SPC |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 041 | 21 | ! |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 034 | 042 | 22 | " |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 035 | 043 | 23 | # |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 036 | 044 | 24 | $ |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 037 | 045 | 25 | % |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 038 | 046 | 26 | & |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 039 | 047 | 27 | ' |  | 0 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 040 | 040 | 28 | ( |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | 051 | 29 | ) |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 042 | 052 | 2a | * |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 043 | 053 | 2b | + |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 044 | 054 | 2c | , |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 045 | 055 | 2d | - |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 046 | 056 | 2e | . |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 047 | 057 | 2f | / |  | 0 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 048 | 060 | 30 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 061 | 31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 050 | 062 | 32 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 051 | 063 | 33 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 052 | 064 | 34 | 4 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 053 | 065 | 35 | 5 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 054 | 066 | 36 | 6 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 055 | 067 | 37 | 7 |  | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 056 | 070 | 38 | 8 |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | 071 | 39 | 9 |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 058 | 072 | 3a | : |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 059 | 073 | 3b | ; |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 060 | 074 | 3c | < |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 061 | 075 | 3d | = |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 062 | 076 | 3e | > |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 063 | 077 | 3f | ? |  | 0 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 064 | 100 | 40 | @ |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 101 | 41 | A |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 066 | 102 | 42 | B |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 067 | 103 | 43 | C |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 068 | 104 | 44 | D |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 069 | 105 | 45 | E |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 070 | 106 | 46 | F |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 071 | 107 | 47 | G |  | 1 | 0 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 072 | 110 | 48 | H |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 111 | 49 | I |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 074 | 112 | 4a | J |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 075 | 113 | 4b | K |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 076 | 114 | 4c | L |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 077 | 115 | 4d | M |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 078 | 116 | 4e | N |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 079 | 117 | 4f | O |  | 1 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 080 | 120 | 50 | P |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 121 | 51 | Q |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 082 | 122 | 52 | R |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 083 | 123 | 53 | S |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 084 | 124 | 54 | T |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 085 | 125 | 55 | U |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 086 | 126 | 56 | V |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 087 | 127 | 57 | W |  | 1 | 0 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 088 | 130 | 58 | X |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | 131 | 59 | Y |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 090 | 132 | 5a | Z |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 091 | 133 | 5b | [ |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 092 | 134 | 5c | \ |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 093 | 135 | 5d | ] |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 094 | 136 | 5e | ^ |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 095 | 137 | 5f | _ |  | 1 | 0 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 096 | 140 | 60 | ` |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 141 | 61 | a |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 098 | 142 | 62 | b |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 099 | 143 | 63 | c |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 144 | 64 | d |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 145 | 65 | e |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 146 | 66 | f |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 147 | 67 | g |  | 1 | 1 | 0 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | 150 | 68 | h |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 151 | 69 | i |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 152 | 6a | j |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 153 | 6b | k |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | 154 | 6c | l |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | 155 | 6d | m |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | 156 | 6e | n |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 157 | 6f | o |  | 1 | 1 | 0 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 160 | 70 | p |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 161 | 71 | q |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 162 | 72 | r |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | 163 | 73 | s |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | 164 | 74 | t |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 165 | 75 | u |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 118 | 166 | 76 | v |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 167 | 77 | w |  | 1 | 1 | 1 | o | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 170 | 78 | x |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 171 | 79 | y |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | 172 | 7a | z |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | 173 | 7b | { |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | 174 | 7c | ¦ |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 175 | 7d | } |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | 176 | 7e | ~ |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 127 | 177 | 7f | DEL |  | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Popis speciálních a řídících znaků

Tyto neviditelné znaky byly určeny pro řízení dálnopisu nebo tiskárny, ale v současnosti se z nich využívá jen poměrně malá část. Nejčastěji používané speciální znaky jsou:

SPC (Space, mezera, prázdný znak), HT (Horizontal Tab., tabulátor), LF (Line Feed, odřádkování), CR (CarriageReturn, návrat vozíku)

Bohužel, ani pro používání těchto kódů neexistuje všeobecně přijímaný standard. Např. operační systémy Unix používají pro odřádkování kód LF, systémy firmy Microsoft používají kombinaci CR+LF, systémy firmy Apple používají kód CR. (viz Nový řádek)

Ostatní speciální znaky se používají například pro definici komunikačních protokolů při komunikaci mezi počítači. Zde je význam speciálních znaků podle původního standardu.

### Řídící znaky úpravy záznamu (Fyzické ovládání zařízení)

| Řídící znak | název | význam |
| --- | --- | --- |
| BS | Krok zpět (Back Space) | Vyvolá pohyb aktivního místa o jedno místo zpět v téže záznamové řádce (návrat o 1 znak zpět) |
| CR | Návrat vozu (Carriage Return) | Vyvolá pohyb aktivního místa na první místo v téže záznamové řádce (návrat tiskové hlavičky na začátek) |
| FF | Nová stránka (Form Feed) | Vyvolá posunutí aktivního místa do téhož znakového místa v předem určeném řádku další stránky (posun na další stránku) |
| HT | Vodorovná tabelace (HorizontálTabulation) | Vyvolá posunutí aktivního místa na další předem stanovené místo v téže záznamové řádce (horizontální tabulátor) |
| LF | Posun o řádek (Line Feed) | Vyvolá posunutí aktivního místa do stejného znakového místa na dalším řádku (posun o 1 řádek dolů) |
| VT | Svislá tabelace (Vertical Tabulation) | Vyvolá posunutí aktivního místa do téhož znakového místa na dalším předem určeném řádku (vertikální tabulátor) |

### Řídící znaky přenosu (Logické řízení komunikace)

| Řídící znak | název | význam |
| --- | --- | --- |
| ### ACK | ### Potvrzení ### (Acknowledge) | ### Vysílá příjemce jako kladnou odpověď volajícímu ### (potvrzení připravenosti ke komunikaci) |
| ### DLE | ### Autoregistr 1 ### (Data Link Escape) | ### Mění význam určitého počtu za ní následujících značek; je určen výhradně pro získání další řídící funkce přenosu (pro kódování speciálních znaků) |
| ### ENQ | ### Dotaz ### (Enquiry) | ### Žádost o odpověď od vzdálené stanice, při prvním použití ve veřejné komutované síti „kdo tam“ (dotaz, žádost o komunikaci) |
| ### EOT | ### Konec přenosu ### (End of Transmission) | ### Označuje konec přenosu jedné nebo více zpráv ### (konec vysílání) |
| ### ETB | ### Konec bloku ### (End of Transm.Block) | ### Označuje konec přenosového bloku při blokovém přenosu dat |
| ### ETX | ### Konec textu ### (End of Text) | ### Označuje konec textu |
| ### NAK | ### Záporné potvrzení ### (NegativeAcknowledge) | ### Vysílá příjemce jako zápornou odpověď volajícímu ### (zamítnutí, žádosti o komunikaci) |
| ### SOH | ### Začátek záhlaví ### (Start of Heading) | ### První znak záhlaví ### (začátek hlavičky) |
| ### STX | ### Začátek textu ### (Start of Text) | ### Znak předcházející text a ukončení záhlaví |
| ### SYN | ### Synchronizace (Synchronization) | ### Slouží k dosažení a udržení synchronizmu při synchronních přenosech |

### Řídící znaky ovládání přídavného zařízení (Fyzické ovládání přídavného zařízení)

| Řídící znak | název | význam |
| --- | --- | --- |
| ### DC1 DC2 | ### Řízení zařízení (Device kontrol) | ### Slouží především k zapínání a rozběhu přídavného zařízení |
| ### DC3 DC4 | ### Řízení zařízení (Device kontrol) | ### Slouží především k vypínání a zastavování přídavného zařízení |

### Řídící znaky komunikace (Fyzické řízení komunikace)

| Řídící znak | název | význam |
| --- | --- | --- |
| ### BEL | ### Zvonek (Bell) | ### Používá se, je-li třeba upoutat pozornost obsluhy, může ovládat návěstní zařízení |
| ### CAN | ### Zrušení (Cancel) | ### Označuje, že jsou chybná data, jež jej předcházejí (přesný význam nutno dohodnout) |
| ### DEL | ### Výmaz chyby (Delete) | ### Používá se k výmazu (předěrování dat na děrné pásce), slouží též jako výplňková značka |
| ### EM | ### Konec záznamového prostředí (End of Medium) | ### Slouží k identifikaci konce záznamového prostředí, nebo konce informační dávky na záznamovém prostředí |
| ### NUL | ### Prázdný znak (Null) | ### Používá se k vyplňování záznamového prostředí, nebo k časovému vyplňování |
| ### SPC | ### Mezera (Space) | ### Vyvolá dopředné posunutí aktivního místa o jedno znakové místo v témže řádku |
| ### SUB | ### Substituce ### (Substitute) | ### Používá se k nahrazení značky zaznamenané jako neplatné, zavádí se obvykle automaticky |

### Řídící znaky pro oddělování informací (Oddělovače informací)

| Řídící znak | název | význam |
| --- | --- | --- |
| ### US | ### Oddělovač jednotek ### (Unit Separator) | ### Vymezuje datový celek zvaný jednotková informace |
| ### RS | ### Oddělovač záznamu ### (Record Separator) | ### Vymezuje datový celek zvaný záznam |
| ### GS | ### Oddělovač skupin ### (Group Separator) | ### Vymezuje datový celek zvaný skupina |
| ### FS | ### Oddělovač souboru ### (File Separator) | ### Vymezuje datový celek zvaný soubor |

### Řídící znaky pro rozšiřování kódu (Rozšiřování kódu)

| Řídící znak | název | význam |
| --- | --- | --- |
| ## ESC | ## Autoregistr 2 (Escape) | ## Mění význam dohodnutého počtu kódových značek, které za ní následují; používá se k rozšíření řídících funkcí |
| ## SI | ## Návrat registru (Shift In) | ## Vyvolá přechod k interpretaci následujících značek, předepsané základním souborem (znaky 032 až dokonce) |
| ## SO | ## Změna registru (Shift Out) | ## Vyvolá přechod k interpretaci následujících značek, předepsané doplňkovým souborem (znaky 032 až dokonce) |

## Escape sekvence

Znak ESC (Escape) se používá např. pro definici tzv. escape sekvencí používaných pro rozšíření ASCII kódu pro různé účely. Jeden nebo několik znaků následujících znak ESC nejsou interpretovány jako ASCII kódy, ale mohou mít speciální význam, např. mohou definovat novou pozici kurzoru na obrazovce, nebo mohou definovat velikost fontu používaného tiskárnou, přepnout tiskárnu ze znakového do grafického módu atd.

Organizace ANSI definovala sekvence určené pro ovládání znakových terminálů. Tyto sekvence zahrnují např. posun kurzoru na určitý řádek a sloupec obrazovky.

Faktickým standardem pro starší jehličkové tiskárny jsou escape sekvence používané firmou Epson.

-------------------------------------------------------

Z používaných abeced jsou ale nejpoužívanější abecedy definované osmibitovým kódem, umožňujícím zobrazit celkem 256 znaků, např.:

EBCDIC (Extended Binary-Code Decimal Interchange Code) firmy IBM

USASCII (USA Standard Code for Information Interchange)

ISO-8 (odvozená z USASCII)

KOI-8 (odvozená z USASCII)

-----------------------------------------------------------

ASCII je anglická zkratka "American Standard Code for Information Interchange", (americký normalizovaný kód pro výměnu informací). Jedná se o kódovací tabulku pro základní znaky anglické abecedy používané v oblasti informatiky. Každý znak je v tabulce reprezentován jednoznačným číslem v rozsahu 0 až 255.

Základní ASCII tabulka má dohromady 128 znaků (na pozici 0–127). Tato sada se nazývá standardní sada znaků ASCII (ASCII standard charakter set). Hodnoty 0-31 a 127 jsou použity pro netisknutelné řídící kódy, hodnoty 32–126 jsou použity pro prezentaci písmen, číslic a oddělovacích znaků. Sadu znaků (128 - 255) nazýváme rozšířenou sadou znaků ASCII (ASCII extended character set).

Zdroj:	www.tyl.cz/Pocitace/Internet/Tabulka-ASCII-znaku.html

ASCII tabulka: Jo to kódovací tabulka, která umožňuje napsat libovolný znak.

Návod k použití: 
Laicky: Přidržíme LEVÝ Alt a zadáme uvedené číslo ( na Numerická klávesnice). Např. Alt + 64 vám udělá @.

Učebně: Alt + dekadický kód znaku = požadovaný znak.