# VY_32_INOVACE_144_Osmičková soustava

Osmičková soustava

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Osmičková soustava |
| Označení | VY_32_INOVACE_144_Osmičková soustava |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 29.01.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové a pracovní listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o číslicových soustavách, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly vybraných číslicových soustav. Učební text popisuje a vysvětluje osmičkovou soustavu, převody z osmičkové soustavy do desítkové a opačně, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Osmičková soustava (Oktalová)

-předpis, podle kterého se zápis daného čísla provádí, se nazývá osmičková soustava (soustava o základu osm)

-osmičková soustava používá osmi znaků: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

-každé osmičkové číslo je tak možné zapsat pomocí těchto znaků (osmi číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

-číslice je jeden znak, který vyjadřuje určitou číselnou hodnotu

-číslo je tvořeno nejméně jednou nebo více číslicemi

-číslo v běžném použití zapisujeme např. (12345670)8 nebo (12345670)oct

-nuly na prvních místech zleva opět nezapisujeme, nezapisujeme číslo ve tvaru (00000000012345670)8

-k zápisu osmičkového čísla používáme tedy osmi číslic 0-1-2-3-4-5-6-7

-nejnižší řád počítá 0,1,2 až 7 pak následuje přenos 1 do vyššího řádu 10

-nejnižší řád počítá opět 0 až 7 (10,11,12 až 17), pak následuje další přenos 1 do vyššího řádu 20

-nejnižší řád počítá opět 0 až 7 (20,21,22 až 27), pak následuje další přenos 1 do vyššího řádu 30

-a tak stále dokola

0-1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-30-31-32-33-34-35-36-37-40- atd.

| desítkově | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osmičkově | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 |

-pro zápis platí stejná pravidla jako pro desítkovou a jiné soustavy

-i v osmičkové soustavě se čísla zapisují zleva doprava

-na levé krajní pozici je číslice s nejvyšším významem, na pravé krajní pozici pak s nejnižším významem

-každá pozice má svou váhu, nazýváme ji řád

-číslice nultého řádu vyjadřují, kolik "jednotek" (osm na nultou 80) je obsaženo v čísle

-číslice prvního řádu vyjadřují, kolik "desítek" (osm na prvou 81) je obsaženo v čísle, atd.

Poziční zápis osmičkové soustavy

| pozice | atd. | o9 | o8 | o7 | o6 | o5 | o4 | o3 | o2 | o1 | o0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| váha | atd. | J134.217.728 | I16.777.216 | H2.097.152 | G262.144 | F32.768 | E4.096 | D512 | C64 | B8 | A1 |
| řád | atd. | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |

-zapsané osmičkové číslo, např. (110177)8 čteme: osmičkové číslo jedna-jedna-nula-jedna-sedm-sedm

-základ soustavy  8

-číslice soustavy  0,1,2,3,4,5,6,7

=

+

+

+

+

+

1 x 85

(36991)10

7 x 80

7 x 81

1 x 82

0 x 83

1 x 84

=

+

+

+

+

+

32768

(36991)10

7

56

64

0

4096

-soustava se používá při práci s mikroprocesory (pracují s 8bity), viz např. známý 8bitový μP 8080A

-data se přenáší po osmi vodičích a zpracovávají se v šíři (paralelně) nebo délce (sériově) osmi bitů najednou

-komunikace (vzájemné předávání informací mezi μP a pamětmi) probíhá též pomocí 8bit adresové sběrnice

-i u μP 16bitových či 32bitových je zachována možnost zpracování informací po slově, po 1Bytu, po 8bitech

-práce po 8bitech je základ

|  | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| postupně až |  |  |  |  |  |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| postupně až |  |  |  |  |  |
| 511 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| postupně až |  |  |  |  |  |
| 4095 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a tak postupně dále |  |  |  |  |  |

Převody z osmičkové soustavy do desítkové a opačně

Převod z osmičkové do desítkové soustavy

(46)8 = 4 x 81 + 6 x 80  = 32+6 = (38)10

(237)8 = 2 x 82 + 3 x 81 + 7 x 80 = 128+24+7 = (159)10

Provádíme jednotlivé součty součinů a výsledkem je číslo v desítkové soustavě.

Převod z desítkové do osmičkové soustavy (postupné dělení)

(38)10 = (46)8			kontrola:

38 : 8 = 4 zbytek 6		(46)8 = 4 x 81 + 6 x 80 = 32+6 = (38)10

4 : 8 = 0 zbytek 4

(159)10 = (237)8		kontrola

159 : 8 = 19 zbytek 7		(237)8 = 2x82 + 3x81 + 7x80 = 128+24+7 = (159)10

19 : 8 =  2 zbytek 3

2 : 8 = 0 zbytek 2

Převod pomocí váhových pozic

| osmičkové číslo | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32768 | 4096 | 512 | 64 | 8 | 1 |  |
| (46)8 |  |  |  |  | 4 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | +32 | +6 | =(38)10 |
| (110177)8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |  |
|  | +32768 | +4096 | +0 | +64 | +56 | +7 | =(3691)10 |

Příklady převodů z osmičkové soustavy do desítkové a opačně

Převeď z osmičkové do desítkové soustavy (součty součinů):

(57)8 =

(177)8 =

(375)8 =

Převeď z desítkové do osmičkové soustavy (postupné dělení):

(38)10 = 			kontrola:

(159)10 = 			kontrola

(391)10 = 			kontrola

Proveď převod pomocí váhových pozic:

| osmičkové číslo | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32768 | 4096 | 512 | 64 | 8 | 1 |  |
| (77)8 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1177)8 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110177)8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =(33)10 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(339)10 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(2599)10 |

Příklady převodů z osmičkové soustavy do desítkové a opačně - řešení

Převeď z osmičkové do desítkové soustavy (součty součinů):

(57)8 = 5 x 81 + 7 x 80  = 40 + 7 = (47)10

(177)8 = 1 x 82 + 7 x 81 + 7 x 80 = 64 + 56 + 7 = (127)10

(375)8 = 3 x 82 + 7 x 81 + 5 x 80 = 192 + 56 + 5 = (253)10

Převeď z desítkové do osmičkové soustavy (postupné dělení):

(38)10 = (46)8			kontrola:

38 : 8 = 4 zbytek 6		(46)8 = 4 x 81 + 6 x 80 = 32+6 = (38)10

4 : 8 = 0 zbytek 4

(159)10 = (237)8		kontrola

159 : 8 = 19 zbytek 7		(237)8 = 2x82 + 3x81 + 7x80 = 128+24+7 = (159)10

19 : 8 =   2 zbytek 3

2 : 8 =   0 zbytek 2

(391)10 = (237)8		kontrola

391 : 8 = 48 zbytek 7		(607)8 = 6x82 + 0x81 + 7x80 = 384+0+7 = (391)10

48 : 8 =   6 zbytek 0

6 : 8 =   0 zbytek 6

Proveď převod pomocí váhových pozic:

| osmičkové číslo | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32768 | 4096 | 512 | 64 | 8 | 1 |  |
| (77)8 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | +56 | +7 | =(63)10 |
| (1177)8 |  |  | 1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | +512 | +64 | +56 | +7 | =(639)10 |
| (110177)8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |  |
|  | +32768 | +4096 | +0 | +64 | +56 | +7 | =(3691)10 |
| (41)8 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | +32 | +1 | =(33)10 |
| (523)8 |  |  |  | 5 | 2 | 3 |  |
|  |  |  |  | +320 | +16 | +3 | =(339)10 |
| (5.017)8 |  |  | 5 | 0 | 1 | 7 |  |
|  |  |  | +2560 | +0 | +32 | +7 | =(2599)10 |