# VY_32_INOVACE_146_Další převody mezi soustavami

Další převody mezi soustavami

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Další převody mezi soustavami |
| Označení | VY_32_INOVACE_146_Další převody mezi soustavami |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 12.02.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o číslicových soustavách, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly vybraných číslicových soustav. Učební text popisuje a vysvětluje další způsoby převodů mezi jednotlivými soustavami. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Další převody mezi soustavami

Převod z osmičkové do dvojkové soustavy (přes desítkovou)

(673)8 = (443)10 = (110111011)2

(673)8 = 6 x 82 + 7 x 81 + 3 x 80 = 32+6 = 384+56+3 = (443)10

443 : 2 =221zbytek 1

221 : 2 =110zbytek 1

110 : 2 =  55zbytek 0

55 : 2 = 27 zbytek 1

27 : 2 = 13 zbytek 1

13 : 2 = 6   zbytek 1

6 : 2 = 3   zbytek 0

3 : 2 = 1   zbytek 1

1 : 2 = 0   zbytek 1

kontrola:

(110111011)2 = 	1x28 + 1x27 + 0x26 + 1x25 + 1x24 + 1x23 + 0x22 + 1x21 + 1x20 =

256  + 128  +  0     + 32     + 16    +   8    +  0     +   2    +  1     =   (443)10

Převod z dvojkové do osmičkové soustavy (bez mezipřevodu do desítkové)

#### -dvojkové číslo se rozdělí zprava po trojicích, například (1011001)2          (    1    011    001)2

-pokud je třeba doplní se zleva nulami					(001 – 011 – 001)2

#### -každá trojice se převede samostatně do osmičkové soustavy		    1        3        1        = (131)8

Převod z osmičkové do dvojkové soustavy (bez mezipřevodu do desítkové)

#### -každá cifra osmičkového čísla se vyjádří samostatně ve dvojkové soustavě

#### -např.(673)8 =     6        7        3

#### 110 – 111 – 011  = (110111011)2

Převod z dvojkové do šestnáctkové soustavy (bez mezipřevodu do desítkové)

#### -dvojkové číslo se rozdělí zprava po čtveřicích, například (1100001)2	(  110    0001)2

-pokud je třeba doplní se zleva nulami					(0110 – 0001)2

#### -každá čtveřice se převede samostatně do šestnáctkové soustavy		     6          1          = (61)hex

Převod z šestnáctkové do dvojkové soustavy (bez mezipřevodu do desítkové)

#### -každá cifra šestnáctkového čísla se vyjádří samostatně ve dvojkové soustavě

#### -např.(BC)16 =	B(11)   C(12)

#### 1011 – 1100  = (10111100)2

Převádění desetinných čísel metodou postupného násobení

-desetinné číslo násobíme dvěmi tak dlouho, dokud není výsledek větší než jedna

-poté jedničku odřízneme a počítáme s číslem opět menším než jedna podle předchozího postupu

-opakujeme, než se nám začnou násobená čísla opakovat nebo již dále nemáme po odříznutí 1 co s čím násobit

(0,3)10 = (0,01001)2 ... číslo 1001 je periodické

| 0,3x2=0,6 | 0,6x2=1,2 | Odřez 1 | 0,2x2 =0,4 | 0,4x2=0,8 | 0,8x2=1,6 | Odřez 1 | 0,6x2=1,2 | další opakování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | opakování 1 |  |

| Převod na římská čísla a naopak římské | desítkové |
| --- | --- |
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |

-znaky se skládají psaním od nejvyšší hodnoty k nejnižší

-menší hodnota před větší znamená odečet (např. IV = 4)

-takto se odečítá jen jediná číslice (např. IIV už nejde)

-např. (1975)10 = MCMLXXV

-s římskými číslicemi se v počítači setkáváme minimálně

- v běžném životě se s nimi ale občas setkáme

#### Tabulka pro převod ze šestnáctkové do desítkové soustavy

(D7)16 = D(13)×161 + 7×160 = 208 + 7 = (215)10

-tabulka může sloužit jako jednoduchá pomůcka pro převod z desítkové do šestnáctkové soustavy (i naopak)

-např. (215)10 = (D7)16   (tam, kde se protnou řádky a sloupce je výsledek)

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1_ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2_ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3_ | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 4_ | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 5_ | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 6_ | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 7_ | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| 8_ | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
| 9_ | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| A_ | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| B_ | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| C_ | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| D_ | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
| E_ | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| F_ | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |