# VY_32_INOVACE_145_Šestnáctková soustava

Šestnáctková soustava

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Šestnáctková soustava |
| Označení | VY_32_INOVACE_145_Šestnáctková soustava |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 06. 02. 2013 a 07. 02. 2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové a pracovní listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o číslicových soustavách, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly vybraných číslicových soustav. Učební text popisuje a vysvětluje šestnáctkovou soustavu, převody z šestnáctkové soustavy do desítkové a opačně, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Šestnáctková soustava (Hexadecimální)

-předpis, dle něho se zápis daného čísla provádí, se nazývá šestnáctková soustava (soustava o základu šestnáct)

-šestnáctková soustava používá šestnáct znaků: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C ,D ,E, F

-každé šestnáctkové číslo je tak možné zapsat pomocí těchto znaků (číslic a písmen) 0, 1, až 9, A, B, C, D, E, F

-číslice nebo písmeno je jeden znak, který vyjadřuje určitou číselnou hodnotu

-číslo je tvořeno nejméně jednou nebo více číslicemi či písmeny

-číslo v běžném použití zapisujeme např. (13ADF)16 nebo (13ADF)hex

-nuly na prvních místech zleva opět nezapisujeme, nezapisujeme číslo ve tvaru (0000000000013ADF)16

-k zápisu šestnáctkového čísla používáme tedy šestnácti znaků 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F

-nedostávající se číslice (končí 9) jsou nahrazena písmeny A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

-nejnižší řád počítá 0,1,2 až F pak následuje přenos 1 do vyššího řádu 10

-nejnižší řád počítá opět 0 až F (10,11,12 až 1F), pak následuje další přenos 1 do vyššího řádu 20

-nejnižší řád počítá opět 0 až F (20,21,22 až 2F), pak následuje další přenos 1 do vyššího řádu 30

-a tak stále dokola

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1A-1B-1C-1D-1E-1F-20-21-22-atd.

| desítkově | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šestnáctkově | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 000A | 000B | 000C |

-pro zápis platí stejná pravidla jako pro desítkovou a jiné soustavy

-i v šestnáctkové soustavě se čísla zapisují zleva doprava

-na levé krajní pozici je číslice s nejvyšším významem, na pravé krajní pozici pak s nejnižším významem

-každá pozice má svou váhu, nazýváme ji řád

-číslice nultého řádu vyjadřují, kolik "jednotek" (šestnáct na nultou 160) je obsaženo v čísle

-číslice prvního řádu vyjadřují, kolik "desítek" (šestnáct na prvou 161) je obsaženo v čísle, atd.

Poziční zápis šestnáctkové soustavy

| pozice | atd. | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 | h0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| váha | atd. | J68.719.476.736 | I4.294.967.296 | H268.435.456 | G16.777.216 | F1.048.576 | E65.536 | D4.096 | C256 | B16 | A1 |
| řád | atd. | 89 | 88 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 |

-zapsané šestnáctkové číslo, např. (3ADF)16 čteme: šestnáctkové číslo tři-A-D-F

-základ soustavy  16

-číslice soustavy 0,1 až 9,A,B,C,D,E,F

=

+

+

+

(15071)10

F x 160

D x 161

A x 162

3 x 163

=

+

+

+

(15071)10

15x1

13x16

10x256

3x4096

=

+

+

+

(15071)10

15

208

2560

12288

-písmena 	A=10

B=11

C=12

D=13

E=14

F=15

-v porovnání s desítkovou soustavou je vidět, že šestnáctková soustava je úspornější,

-pro vyjádření stejně velkého čísla potřebuje výrazně méně znaků (číslic a písmen)

-šetří tak prostor (spokojí se s menším počtem binárních čísel-bitů) a urychluje činnost

-šestnáctková soustava je mimořádně vhodná pro počítače

-soustava se používá při práci s 16bitovými mikroprocesory (pracují s 2x8bity)

-soustavu používáme pro jednodušší zápis dvojkových čísel

-místo čtyř dvojkových číslic píšeme jednu šestnáctkovou

|  | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| postupně až |  |  |  |  |  |
| 255 | 0 | 0 | 0 | F | F |
| 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| postupně až |  |  |  |  |  |
| 4095 | 0 | 0 | F | F | F |
| 4096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| postupně až |  |  |  |  |  |
| 65535 | 0 | F | F | F | F |
| 65536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a tak postupně dále |  |  |  |  |  |

Srovnávací tabulka číselných soustav

| desítková | osmičková | šestnáctková | dvojková |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 10 | 8 | 1000 |
| 9 | 11 | 9 | 1001 |
| 10 | 12 | A | 1010 |
| 11 | 13 | B | 1011 |
| 12 | 14 | C | 1100 |
| 13 | 15 | D | 1101 |
| 14 | 16 | E | 1110 |
| 15 | 17 | F | 1111 |
| 16 | 20 | 10 | 1 0000 |

Převody z šestnáctkové soustavy do desítkové a opačně

Převod z šestnáctkové do desítkové soustavy

(A2)16 = (A)10 x 161 + 2 x 160 = 160+2 = (162)10

(205)16 = 2 x 162 + 0 x 161 + 5 x 160 = 512+0+5 = (517)10

(CAD)16 = (C)12x162 + (A)10x161 + (D)13x160 = 3072+160+13 = (3245)10

Provádíme jednotlivé součty součinů a výsledkem je číslo v desítkové soustavě.

Převod z desítkové do šestnáctkové soustavy (postupné dělení)

(162)10 = (A2)16		kontrola:

162 : 16 = 10     zbytek   2	(A2)16 = (A)10x161 + 2x160 =160+2 = (162)10

10 : 16 = 0  zbytek 10=A

(243)10 = (F3)hex		kontrola:

243 : 16 = 15     zbytek   3	(F3)16 = (F)15x161 + 3x160 = 240+3 = (162)10

15 : 16 =  0  zbytek 15=F

(262)10 = (106)16		kontrola

262 : 16 = 16 zbytek 6   	(106)16=1x162+0x161+6x160=256+0+6=(262)10

16 : 16 =   1 zbytek 0

1 : 16 =   0 zbytek 1

Převod pomocí váhových pozic

| šestnáctkové číslo | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.048.576 | 65.536 | 4.096 | 256 | 16 | 1 |  |
| (A2)16 |  |  |  |  | A(10) | 2 |  |
|  |  |  |  |  | +160 | +2 | =(162)10 |
| (262)16 |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  |
|  |  |  |  | +512 | +96 | +2 | =(610)10 |

Příklady převodů z šestnáctkové soustavy do desítkové a opačně

Převeď z šestnáctkové do desítkové soustavy (součty součinů):

(A2)16 =

(205)16 =

(CAD)16 =

(1CBF)16 =

(11ABE)16 =

Převeď z desítkové do šestnáctkové soustavy (postupné dělení):

(173)10 = 			kontrola:

(243)10 = 			kontrola:

(262)10 = 			kontrola

(320)10 = 			kontrola

Proveď převod pomocí váhových pozic:

| šestnáctkové číslo | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.048.576 | 65.536 | 4.096 | 256 | 16 | 1 |  |
| (A2)16 |  |  |  |  |  |  |  |
| (262)16 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1388)16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =(170)10 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(2.748)10 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(72.367)10 |

Příklady převodů z šestnáctkové soustavy do desítkové a opačně - řešení

Převeď z šestnáctkové do desítkové soustavy (součty součinů):

(A2)16 = (A)10 x 161 + 2 x 160 = 160+2 = (162)10

(205)16 = 2 x 162 + 0 x 161 + 5 x 160 = 512+0+5 = (517)10

(CAD)16 = (C)12x162 + (A)10x161 + (D)13x160 = 3072+160+13 = (3245)10

(1CBF)16 = 1x163 + (C)12x162 + (B)11x161 + (F)15x160 = 4096+3072+176+15 = (7359)10

(11ABE)16 = 1x164 + 1x163 + (A)10x162 + (B)11x161 + (E)14x160 = 65536+4096+2560+176+14 = (72382)10

Převeď z desítkové do šestnáctkové soustavy (postupné dělení):

(173)10 = (AD)16		kontrola:

173 : 16 = 10zbytek 13=D   	(AD)16 = (A)10x161 + (D)13x160 =160+13 = (173)10

10 : 16 = 0  zbytek 10=A

(243)10 = (F3)hex		kontrola:

243 : 16 = 15     zbytek   3	(F3)16 = (F)15x161 + 3x160 = 240+3 = (162)10

15 : 16 =  0  zbytek 15=F

(262)10 = (106)16		kontrola

262 : 16 = 16 zbytek 6   	(106)16=1x162+0x161+6x160=256+0+6=(262)10

16 : 16 =   1 zbytek 0

1 : 16 =   0 zbytek 1

(320)10 = (140)16		kontrola

320 : 16 = 20 zbytek 0   	(140)16=1x162+4x161+0x160=256+64+0=(320)10

20 : 16 =   1 zbytek 4

1 : 16 =   0 zbytek 1

Proveď převod pomocí váhových pozic:

| šestnáctkové číslo | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.048.576 | 65.536 | 4.096 | 256 | 16 | 1 |  |
| (A2)16 |  |  |  |  | A(10) | 2 |  |
|  |  |  |  |  | +160 | +2 | =(162)10 |
| (262)16 |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  |
|  |  |  |  | +512 | +96 | +2 | =(610)10 |
| (1388)16 |  |  | 1 | 3 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | +4.096 | +768 | +128 | +8 | =(5.000)10 |
| (AA)16 |  |  |  |  | A(10) | A(10) |  |
|  |  |  |  |  | +160 | +10 | =(170)10 |
| (ABC)16 |  |  |  | A(10) | B(11) | C(12) |  |
|  |  |  |  | +2.560 | +176 | +12 | =(2.748)10 |
| (11AAF)16 |  | 1 | 1 | A(10) | A(10) | F(15) |  |
|  |  | 65.536 | 4.096 | 2.560 | 160 | 15 | =(72.367)10 |