# VY_32_INOVACE_152_Demultiplexery z dekodérů

Demultiplexery z dekodérů

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Demultiplexery z dekodérů |
| Označení | VY_32_INOVACE_ 152_Demultiplexery z dekodérů |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 20.03.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje princip demultiplexeru vytvořeného z vybraných dekodérů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Demultiplexor

(logický přepínač z jednoho vstupu na několik výstupů)

-lze použít ve funkci dekodéru, stejně tak jako i dekodér lze použít ve funkci demultiplexeru

-jde o kombinační obvod ve funkci přepínače s možností těchto funkcí

-s pouze jedním informačním vstupem

-s n adresovými vstupy

-s 2n informačních výstupů

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) pouze z jednoho vstupu na adresou vybraný výstup

Invertující demultiplexor

-funkce demultiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) pouze z jednoho vstupu na adresou vybraný výstup

-přepíná signál a na výstup X nebo Y podle logického stavu na řídícím vstupu b

-signál a je přiveden paralelně na dvě hradla NAND

-jedno hradlo je řízeno přímo řídícím signálem b, druhé jeho inverzí ()

-zavřené hradlo má na výstupu log. 1, otevřené hradlo má pak na výstupu negované a ()

| b | a | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| b | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |
| 1 | 1 |  |

Neinvertující demultiplexor

-funkce demultiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) pouze z jednoho vstupu na adresou vybraný výstup

-přepíná signál a na výstup X nebo Y podle logického stavu na řídícím vstupu b

-tentokrát však prochází signál a přepínačem v přímém tvaru (proto neinvertující)

| b | a | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

| b | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | a | 1 |
| 1 | 1 | a |

Dekodér 7442 jako 8mi výstupový demultiplexor

-informační vstup	-vstup D, váha 8

-adresovací vstupy	-vstupy C, B, A, váhy 4, 2, 1

-výstupy		-0 až 7 (8 a 9 se nepoužívají)

-kombinací proměnných na adresovacích vstupech A, B, C si vyberu jeden z výstupů 0 až 7

-na tento adresou vybraný výstup nyní přenesu informaci (0 nebo 1) z informačního vstupu D

| Kód BCD8421 |  |  |  | Kód 1 z 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des. číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D8 | C4 | B2 | A1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Dekodér 74 154 jako 16ti výstupový demultiplexer

|  |  | Kód BCD8421 |  |  |  | Kód 1 z 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des. číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G2 | D8 | C4 | B2 | A1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |

X.......	může mít úroveň 0 nebo 1, pro funkci není rozhodující

*…… využito pro funkci demultiplexoru

- blokovací (vybavovací, řídící) vstup	-G1, G2 dle pravdivostní tabulky

-adresovací vstupy				-A, B, C, D

-výstupy					-0 až 15

-obvod je určen především pro funkci dekodéru binárního kódu BCD8421 na kód 1 z 16

-přičemž využívá všechny kombinace čtyřbitového čísla na vstupu

-(je určen k dekódování čtyř binárně kódovaných vstupů na jeden ze 16ti samostatných výstupů)

-vybavovací vstupy G1, G2 pro funkci dekodéru musí být na úrovni log. 0 (viz tabulka)

-lze použít i jako demultiplexer (logický přepínač z jednoho vstupu na 16 výstupů)

-funkce demultiplexoru je podobná funkci přepínače

-kombinací proměnných na adresovacích vstupech A, B, C, D si vyberu jeden z výstupů 0 až 15

-na tento adresou vybraný výstup nyní přenesu informaci (0 nebo 1) z jednoho z vybavovacích vstupů G1, G2

-druhý vybavovací vstup je na log.0

-informací na blokovacím (vybavovacím) vstupu (0 nebo 1) vlastně otvírám nebo blokuji vybraný výstup

-a tím tak propustím nebo zablokuji informaci do vydekódované (vybrané) adresy (kanálu 1 z 16)

Dekodéry (demultiplexory) 74154 lze skládat (a vytvářet tak demultiplexory 1 z n)

-pro dekodér 1 z 32	=> G2 = log.0

-pro demultiplexer 	=> G2 = informační váha

Dvojitý dekodér 74155 jako 2 x 4výstupový demultiplexer

| A, B………. adresovací vstupy B | A | 1G | 1C | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1G, 2G	……	blokovací (vybavovací) vstupy

1C, 2C	……	synchronizační vstupy

| B | A | 2G | 2C | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |