# VY_32_INOVACE_158_Neváhové kódy

Neváhové kódy

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Neváhové kódy |
| Označení | VY_32_INOVACE_158_Neváhové kódy |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 09.04.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje princip vybraných neváhových kódů (Greyův kód, jednokrokový BCD kód). |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Grayův kód (zrcadlový kód, kód s jednou změnou)

-u dosud uvažovaných kódů dochází při sledování přirozené řady čísel ke změně ve více bitech (řádech)

-(při přechodu z některých dvojkových hodnot na následující dvojkové hodnoty, tedy o 1větší nebo o 1menší)

-v (BCD)8421 např. při přechodu ze 7 (0111) do 8 (1000) se změní dokonce všechny čtyři bity (řády)

-tyto změny by měly být provedeny přesně ve stejném okamžiku, aby nenastaly nežádoucí mezistavy

-tato skutečnost je v některých aplikacích značně riziková, většinou technicky neřešitelná, nesplnitelná

-je tak žádoucí kód, u kterého se přechod na následující hodnotu realizuje pomocí změny jediného bitu

-tento požadavek splňuje Grayův kód (kód s jednou změnou, zrcadlový kód)

Grayův kód sestavujeme z dvojkových číslic s použitím zrcadlení:

0

1                              .

1  zrcadlový obraz

0

Doplníme 0 před čísla nad reflexní přímkou (zrcadlem) a 1 před čísla pod přímkou

0 0

0 1  reflexní přímka     .

1 1

1 0

Přemístíme reflexní přímku nakonec, vytvoříme zrcadlový obraz a před čísla opět doplníme 0 a 1

0 0 0

0 0 1

0 1 1

0 1 0                                .

1 1 0  zrcadlový obraz

1 1 1

1 0 1

1 0 0

Postup můžeme neustále opakovat a vytvořit tak Grayův kód o libovolném počtu bitů.

Všimněme si, že změna jednoho bitu je i na konci při přechodu z poslední pozice na začátek.

Odměřovací pravítkoKód hexadecimálníB4B3B2B1

Odměřovací pravítkoKód GrayůvG4G3G2G1

Převod N2→ngray

G4 = B4

G3 = B3 + B4

G2 = B2 + B3

G1 = B1 + B2

Převod ngray → N2

B4 = G4

B3 = G3 + G4

B2 = G2 + G3 + G4

B1 = G1 + G2 + G3 + G4

Kdysi se k odměřování polohy u číslicově řízených obráběcích strojů používali snímače s Grayovým kódem v provedení jak lineárním (skleněné pravítko) tak rotačním. Kombinace světlých a tmavých políček pak vyjadřuje absolutní a nedestruktivní údaj o poloze (po vypnutí a zapnutí zařízení je údaj zachován, na rozdíl od přírůstkových impulsových snímačů).

Pokud se zadávání a následné zpracování hodnot odehrálo v binárním kódu, informace pak bylo nutné převádět mezi binárním a Grayovým kódem oběma směry. Pro realizaci převodníku se využívá NONEKVIVALENCE

Ruční převod z dekadické (BCD či jiné) soustavy do Grayova kódu provádíme ve dvou krocích:

1. Nejprve převedeme číslo z dekadické (BCD či jiné) soustavy do binární

-je-li počet bitů binárního čísla sudý, přidáme před nejvyšší řád 0

-je-li počet bitů binárního čísla lichý, nepřidáme nic

2. Grayův kód vytvoříme postupným srovnáváním sousedních bitů

-pokud jsou dva sousední bity stejné, zapíšeme v Grayově kódu 0

-pokud jsou dva sousední bity rozdílné, zapíšeme v Grayově kódu 1

(45)10 = (101101)2 → počet bitů je sudý,

přidáme proto před nejvyšší řád 0     	→ 0   1   0   1   1   0   1

srovnáním sousedních řádů získáme:        1   1   1   0   1   1

výsledný převod je pak (45)10 = (101101)2 = (111011)G

Ruční převod z Grayova kódu na desítkový provádíme následně:

-k jednotlivým jedničkovým bitům Grayova kódu dáváme hodnoty, jejichž znaménka se střídají

| -tedy …… | ±64-1 = ±63 | ±32-1 = ±31 | ±16-1 = ±15 | ±8-1 = ±7 | ±4-1 = ±3 | ±2-1 = ±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-u první jedničky bude (+), u dalších jedniček se zapisuje střídavě znaménko mínus (-) a plus (+)

| Příklad: Gray | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | (101110)G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnota řádu | ±63 | ±31 | ±15 | ±7 | ±3 | ±1 |  |
| Výsledná hodnota | +63 |  | -15 | +7 | -3 |  | (52)10 |

Převeďte následující čísla BCD na Grayův kód

0100 0111 0101 (BCD)	= 475 (10)	= 111011011 (2)	=100110110 (Gray)

1001 1001 0111 (BCD)	= 997 (10)	= 1111100101 (2)	=1000010111 (Gray)

Převeďte následující čísla v Grayově kódu přes desítkovou číselnou soustavu na čísla BCD

10011 (Gray)		= 29 (10)	=0010 1001 (BCD)

10010101 (Gray)	= 230 (10)	=0010 0011 000 (BCD)

Tabulka srovnání kódů BCD s Gray

| Poznámka: des | BCD(8421) | Oblast BCD+3 | Hexa dec | Gray | Oblast Gray+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 |  | 0 | 0000 |  |
| 1 | 0001 |  | 1 | 0001 |  |
| 2 | 0010 |  | 2 | 0011 |  |
| 3 | 0011 | 0 | 3 | 0010 | 0 |
| 4 | 0100 | 1 | 4 | 0110 | 1 |
| 5 | 0101 | 2 | 5 | 0111 | 2 |
| 6 | 0110 | 3 | 6 | 0101 | 3 |
| 7 | 0111 | 4 | 7 | 0100 | 4 |
| 8 | 1000 | 5 | 8 | 1100 | 5 |
| 9 | 1001 | 6 | 9 | 1101 | 6 |
| 10 | 1010 | 7 | A | 1111 | 7 |
| 11 | 1011 | 8 | B | 1110 | 8 |
| 12 | 1100 | 9 | C | 1010 | 9 |
| 13 | 1101 |  | D | 1011 |  |
| 14 | 1110 |  | E | 1001 |  |
| 15 | 1111 |  | F | 1000 |  |

Výhodou váhových kódů je snadná možnost jejich převodu na analogovou hodnotu. Výstup jednoduchého D/A převodníku se získá sečtením napětí odpovídajícím hodnotám číslic 0 a 1 na odporech, jejichž velikost je úměrná váhám kódu

Jednokrokový BCD kód

-kód neváhový, vlastnostmi připomínající Gray

-kódy dvou sousedních čísel (tedy číslo o jednu nahoru nebo dolů) se liší jen na jedné čtyřbitové pozici

-přechod na následující hodnotu binárního čísla nahoru či dolů se tak realizuje pomocí změny jen jediného bitu

-(v binárním kódu desítkového čísla se tak mění vždy jen jediná 0 na 1 nebo jediná 1 na 0)

|  | Jiné neváhové kódy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| des | Gray | Jednokrokový BCD kód | Johnson | Glixon |
| 0 | 0000 | 0001 | 00000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0011 | 00001 | 0001 |
| 2 | 0011 | 0010 | 00011 | 0011 |
| 3 | 0010 | 0110 | 00111 | 0010 |
| 4 | 0110 | 0100 | 01111 | 0110 |
| 5 | 0111 | 1100 | 11111 | 0111 |
| 6 | 0101 | 1110 | 11110 | 0101 |
| 7 | 0100 | 1010 | 11100 | 0100 |
| 8 | 1100 | 1011 | 11000 | 1100 |
| 9 | 1101 | 1001 | 10000 | 1000 |
| 10 | 1111 |  |  |  |
| 11 | 1110 |  |  |  |
| 12 | 1010 |  |  |  |
| 13 | 1011 |  |  |  |
| 14 | 1001 |  |  |  |
| 15 | 1000 |  |  |  |