# VY_32_INOVACE_157_BCD vícebitové váhové kódy

BCD vícebitové váhové kódy

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | BCD vícebitové váhové kódy |
| Označení | VY_32_INOVACE_157_BCD vícebitové váhové kódy |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 04.04.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje princip vybraných BCD vícebit váhových kódů (kódy P z N, paritní kódy). |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

BCD vícemístné kódy

-přímý dvojkový kód není zabezpečený proti poškození

-k chybám může dojít při přenosu jednotlivých bitů, správnost přenosu bitů mohou ovlivnit i různé poruchy

-při chybě dojde k záměně 0 a 1, přenos informace je potom zkreslený (informace nová, chybová)

-pokud je jeden bit poškozený chybou, je nově vzniklá hodnota stejně pravděpodobná jako původní, ale jiná

-chyba tak nebude detekována

-některé chyby můžeme odhalit pomocí vhodných kódů (vícemístné kódy)

-tyto kódy jsou navrženy tak, aby každá kódovaná číslice obsahovala buď sudý, nebo lichý počet jedniček

Kódy P z N

-P = počet bitů (jedničkových)

-N = přesný počet (celkový počet bitů)

Kód 1 z 10

-jeden jedničkový bit z celkem 10bitů

-číslice 0 až 9 jsou zobrazeny deseti bity, z nichž je vždy pouze jeden jedničkový

-umožňuje tak kontrolu správnosti na lichou paritu

-(809)10 = (0100000000 0000000001 1000000000)1 z 10

-nevýhodou je velká nadbytečnost, která zpomaluje a prodražuje přenos

Kódy 2 z 5

-dva jedničkové bity z celkem 5bitů

-číslice 0 až 9 jsou zobrazeny pěti bity, z nichž jsou vždy dva jedničkové

-umožňuje tak kontrolu správnosti na sudou paritu

Kód dvojitý 1 z 5 (dvojkově pětkový, duble-5-code, Bi-Quinar code) (50 43210)

-se skládá ze dvou částí, z pětimístné části s váhami 43210 a z dvoumístné části s váhami 50

-pomocí sedmimístného binárního kódu tak lze zakódovat 27 = 128 různých znaků

-ale jen 10 binárních zápisů ze 128 možných představuje platný kód

-z hlediska kontroly chyb se proto dobře hodí pro dálkový přenos dat

-v pětimístné i v dvojmístné části musí být vždy jen jeden bit roven log.1, a to lze snadno kontrolovat

|  | BCD váhové kódy vícemístné paritní |  |  |  | …doplněné |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| des | 1 z 10 (9876543210) | 2 z 5 (74210) | 2 z 5 (84210) | dvojitý 1 z 5 duble-5-code Bi-Quinar code (50 43210) | sudá parita S8421 (P8421) | lichá parita L8421 (P8421) | putující jednička Walking code |
| 0 | 0000000001 | 11000 | 11000 | 01 00001 | 00000 | 10000 | 00011 |
| 1 | 0000000010 | 00011 | 00011 | 01 00010 | 10001 | 00001 | 00101 |
| 2 | 0000000100 | 00101 | 00101 | 01 00100 | 10010 | 00010 | 00110 |
| 3 | 0000001000 | 00110 | 00110 | 01 01000 | 00011 | 10011 | 01010 |
| 4 | 0000010000 | 01001 | 01001 | 01 10000 | 10100 | 00100 | 01100 |
| 5 | 0000100000 | 01010 | 01010 | 10 00001 | 00101 | 10101 | 10100 |
| 6 | 0001000000 | 01100 | 01100 | 10 00010 | 00110 | 10110 | 11000 |
| 7 | 0010000000 | 10001 | 10100 | 10 00100 | 10111 | 00111 | 01001 |
| 8 | 0100000000 | 10010 | 10001 | 10 01000 | 11000 | 01000 | 10001 |
| 9 | 1000000000 | 10100 | 10010 | 10 10000 | 01001 | 11001 | 10010 |

Kódy doplněné o pátý paritní bit (S8421, L8421)

-mezi detekční kódy patří také kterýkoliv ze čtyřmístných kódů, pokud je doplněn o pátý paritní bit

-hodnota číslice paritního bitu se určí tak, aby počet log.1 čísla byl sudý (sudá parita) nebo lichý (lichá parita)

-možnost zjistit chybu v jednom slově je pouze pokud vznikla v jediném bitu tohoto jednoho slova.

-chybu ve dvou a více bitech jednoho slova u vyjmenovaných kódů již detekovat nelze

-(jen náhodně, pokud při chybách ve více bitech nesedí příslušná parita)

Chyby přenosu paritních kódů

Princip kontroly sudou paritou

-každé jedno slovo (desítková číslice) se skládá z několika bitů (jedniček a nul)

-při jejich přenosu (cestě počítačem) může dojít k jejich chybě, které se projeví změnou počtu nul a jedniček

-abychom tyto chyby zjistily, přidáváme hned na vstupu ke každému slovu ještě jeden, tzv. paritní bit

-u sudé parity je to tak, že pokud má slovo lichý počet jedniček, přidá se paritní bit = 1

-pokud má slovo sudý počet jedniček, přidá se paritní bit = 0

-zařízení musí obsahovat obvody nebo programy kontroly parity

-ty pak na různých místech přenosu kontrolují, zdali se nám slovo nezměnilo, kontrolují ho na paritu

-kontrolují paritu slova, je-li stále sudá, počet jedniček je sudý, je vše „redy“ (parita = 1)

-zjistí-li kontrola lichý počet jedniček, tedy nesprávnou paritu, je „error“ (parita = 0)

-po každém čtvrtém slově (bloku) ještě následuje paritní kontrolní slovo celého bloku

-ještě jednou kontroluje, zda-li, teď už čtyři slova prošla správně

-dostáváme tak tzv. horizontální a vertikální kontrolu paritou a paritním slovem

|  | Code | Přidaný paritní bit | Horizontální kontrola parity |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovo 1 | 0001 | 1 | 1 |
| Slovo 2 | 0001 | 1 | 1 |
| Slovo 3 | 1000 | 1 | 1 |
| Slovo 4 | 0011 | 0 | 1 |
| Přidané blokové paritní slovo | 1011 |  |  |
| Vertikální kontrola parity | 1111 |  |  |

Určete v níže uvedeném zadání přidané paritní bity, přidané blokové kontrolní slovo a kontrolu parity

|  | Code | Přidaný paritní bit | Horizontální kontrola parity |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovo 1 | 1011 | 1 | 1 |
| Slovo 2 | 1001 | 0 | 1 |
| Slovo 3 | 1100 | 0 | 1 |
| Slovo 4 | 1000 | 1 | 1 |
| Přidané blokové paritní slovo | 0110 |  |  |
| Vertikální kontrola parity | 1111 |  |  |

Princip kontroly lichou paritou

-(princip kontroly lichou paritou je analogický)