# VY_32_INOVACE_143_Dvojková soustava

Dvojková soustava

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Dvojková soustava |
| Označení | VY_32_INOVACE_143_Dvojková soustava |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 24.01.2013 a 29.01.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové, pracovní a testové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o číslicových soustavách, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly vybraných číslicových soustav. Učební text popisuje a vysvětluje dvojkovou soustavu, převody z dvojkové soustavy do desítkové a opačně, pracovní část pak hned ověřuje nabité znalosti žáků. Testový list pak prověřuje předcházející nabité znalosti žáků. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Dvojková soustava (Binární)

-předpis, podle kterého se zápis daného čísla provádí, se nazývá dvojková soustava (soustava o základu dvě)

-dvojková soustava používá dvou znaků: 0, 1

-každé dvojkové číslo je tak možné zapsat pomocí těchto znaků (dvou číslic 0, 1)

-číslice je jeden znak, který vyjadřuje určitou číselnou hodnotu

-číslo je tvořeno nejméně jednou nebo více číslicemi

-číslo v běžném použití zapisujeme např. (110101)2 nebo (110101)bin

-nuly na prvních místech zleva opět nezapisujeme, nezapisujeme číslo ve tvaru (0000000000110101)2

-k zápisu dvojkového čísla používáme tedy dvou číslic 0-1

-nejnižší řád počítá 0,1, pak následuje přenos 1 do vyššího řádu 10

-nejnižší řád počítá opět 0,1 (10,11), pak následuje další přenos 1 do vyššího řádu 100

-nejnižší řád počítá opět 0,1 (100, 101,110,111), pak následuje další přenos 1 do vyššího řádu 1000

-nejnižší řád počítá opět 0,1 (1000, 1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111), pak následuje další přenos 10000

-a tak stále dokola

0-1-10-11-100-101-110-111-1000-1001-1010-1011-1100-1101-1111-10000-10001-10010-10011-10100-atd.

| desítkově | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dvojkově | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 |

-dvojková soustava je mimořádně vhodná pro počítače

-dá se snadno vyjádřit v technické podobě pomocí dvou stavů :  " vypnuto - zapnuto " (nula – jedna)

-z porovnání s desítkovou soustavou je ale vidět, že výhoda pro počítače v podobě pouhých dvou číslic je vykoupena nutností používat podstatně více číslic pro zápis stejného čísla

Příklad: 	v desítkové soustavě číslo 1024 používá pro zápis 4 číslice, 1024 = (1024)10

v dvojkové soustavě musíme použít číslic 10, neboť (1024)10 = (0100 0000 0000)2

-pro zápis platí stejná pravidla jako pro desítkovou a jiné soustavy

-i ve dvojkové soustavě se čísla zapisují zleva doprava

-na levé krajní pozici je číslice s nejvyšším významem, na pravé krajní pozici pak s nejnižším významem

-každá pozice má svou váhu, nazýváme ji řád

-číslice nultého řádu vyjadřují, kolik "jednotek" (dvě na nultou 20) je obsaženo v čísle

-číslice prvního řádu vyjadřují, kolik "desítek" (dvě na prvou 21) je obsaženo v čísle, atd.

Poziční zápis dvojkové soustavy

| pozice | atd. | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| váha | atd. | H512 | I256 | H128 | G64 | F32 | E16 | D8 | C4 | B2 | A1 |
| řád | atd. | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

-zapsané dvojkové číslo, např. (110101)2 čteme: dvojkové číslo jedna-jedna-nula-jedna-nula-jedna

-základ soustavy  2

-číslice soustavy  0,1

=

+

+

+

+

+

1 x 25

(53)10

1 x 20

0 x 21

1 x 22

0 x 23

1 x 24

=

+

+

+

+

+

32

(53)10

1

0

4

0

16

-je to základní soustava, se kterou pracují počítače

-dvojkové číslo „0“ nebo „1“ znamená 1bit (binary digit)    „0“ = 1bit, „1“ = 1bit

-1b (1bit) je základní jednotkou informace

-8b (8bitů) = 1B (1Byt, čti Bajt), 8bitové slovo, 1Bytové slovo

| (111)2 = 3bitové slovo, | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a tak postupně dále |  |  |  |  |  |

(10100)2 = 5bitové slovo

(10010010)2 = 8bitové slovo nebo 1Bytové slovo

Převody z dvojkové soustavy do desítkové a opačně

Převod z dvojkové do desítkové soustavy

(101)2 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 4+0+1 = (5)10

(1011)2 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 8+0+2+1 = (11)10

(1111)2 = 1 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 8+4+2+1 = (15)10

(11001)2 = 1 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 16+8+0+0+1 = (25)10

Provádíme jednotlivé součty součinů a výsledkem je číslo v desítkové soustavě.

Převod z desítkové do dvojkové soustavy (postupné dělení)

(5)10 = (101)2			kontrola:

5 : 2 = 2 zbytek 1		(101)2 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 4+0+1 = (5)10

2 : 2 = 1 zbytek 0

1 : 2 = 0 zbytek 1

(11)10 = (1011)2		kontrola

11 : 2 = 5 zbytek 1		(1011)2 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 8+0+2+1 = (11)10

5 : 2 =  2 zbytek 1

2 : 2 = 1 zbytek 0

1 : 2 = 0 zbytek 1

Převod pomocí váhových pozic

| dvojkové číslo | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| (110110)2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | +32 | +16 | +0 | +4 | +2 | +0 | =(54)10 |
| (11111111)2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | +256 | +128 | +64 | +32 | +16 | +8 | +4 | +2 | +1 | =(511)10 |

Příklady převodů z dvojkové soustavy do desítkové a opačně

Převeď z dvojkové do desítkové soustavy (součty součinů):

(101)2 =

(1011)2 =

(1111)2 =

(11001)2 =

(111001)2 =

(1111001)2 =

Převeď z desítkové do dvojkové soustavy (postupné dělení):

(5)10 = 				kontrola:

(8)10 = 				kontrola:

(11)10 = 			kontrola

(19)10 = 			kontrola

(99)10 = 			kontrola

(7)10 = 				kontrola:

Proveď převod pomocí váhových pozic:

| dvojkové číslo | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| (110110)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1010101)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11111111)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101010101)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1001111001)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11111011111)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(9)10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(15)10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(19)10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(33)10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(520)10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(1537)10 |

Příklady převodů z dvojkové soustavy do desítkové a opačně - řešení

Převeď z dvojkové do desítkové soustavy (součty součinů):

(101)2 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 4+0+1 = (5)10

(1011)2 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 8+0+2+1 = (11)10

(1111)2 = 1 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 8+4+2+1 = (15)10

(11001)2 = 1 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 16+8+0+0+1 = (25)10

(111001)2 = 1 x 25 + 1 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 32+16+8+0+0+1 = (57)10

(1111001)2 = 1 x 27 + 1 x 25 + 1 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 64+32+16+8+0+0+1 = (121)10

Převeď z desítkové do dvojkové soustavy (postupné dělení):

(5)10 = (101)2			kontrola:

5 : 2 = 2 zbytek 1		(101)2 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 4+0+1 = (5)10

2 : 2 = 1 zbytek 0

1 : 2 = 0 zbytek 1

(8)10 = (1000)2		kontrola:

8 : 2 = 4 zbytek 0		(1000)2 = 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 0 x 20 = 8+0+0+0 = (8)10

4 : 2 = 2 zbytek 0

2 : 2 = 1 zbytek 0

1 : 2 = 0 zbytek 1

(11)10 = (1011)2		kontrola

11 : 2 = 5 zbytek 1		(1011)2 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 8+0+2+1 = (11)10

5 : 2 =  2 zbytek 1

2 : 2 =  1 zbytek 0

1 : 2 =  0 zbytek 1

(19)10 = (10011)2		kontrola

19 : 2 = 9 zbytek 1		(10011)2 = 1 x 24 + 0 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 16+0+0+2+1 = (19)10

9 : 2 =  4 zbytek 1

4 : 2 =  2 zbytek 0

2 : 2 =  1 zbytek 0

1 : 2 =  0 zbytek 1

(99)10 = (1100011)2		kontrola

99 : 2 =  49 zbytek 1		(1100011)2=1x26+1x25+0x24+ 0x23+0x22+1x21+1x20=64+32+0+0+0+2+1=(99)10

49 : 2 =  24 zbytek 1

24 : 2 =  12 zbytek 0

12 : 2 =    6 zbytek 0

6 : 2 =    3 zbytek 0

3 : 2 =    1 zbytek 1

1 : 2 =    0 zbytek 1

(7)10 = (111)2			kontrola:

7 : 2 = 3 zbytek 1		(111)2 = 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 = 4+2+1 = (7)10

3 : 2 = 1 zbytek 1

1 : 2 = 0 zbytek 1

Proveď převod pomocí váhových pozic:

| dvojkové číslo | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | desítkové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  |
| (110110)2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | +32 | +16 | +0 | +4 | +2 | +0 | =(54)10 |
| (1010101)2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | +64 | +0 | +16 | +0 | +4 | +0 | +1 | =(85)10 |
| (11111111)2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | +128 | +64 | +32 | +16 | +8 | +4 | +2 | +1 | =(255)10 |
| (101010101)2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | +256 | +0 | +64 | +0 | +16 | +0 | +4 | +0 | +1 | =(341)10 |
| (1001111001)2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | +512 | +0 | +0 | +64 | +32 | +16 | +8 | +0 | +0 | +1 | =(633)10 |
| (11111011111)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | +1024 | +512 | +256 | +128 | +64 | +0 | +16 | +8 | +4 | +2 | +1 | =(2015)10 |
| (1001) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +8 | +0 | +0 | +1 | =(9)10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +8 | +4 | +2 | +1 | =(15)10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +16 | +0 | +0 | +2 | +1 | =(19)10 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | +32 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | =(33)10 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | +512 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +8 | +0 | +0 | +0 | =(520)10 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | +1024 | +512 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | =(1537)10 |

Test dvojková soustava

1) základem dvojkové soustavy je číslo 2 a dvojková soustava používá tedy soustavu dvou znaků. Doplňte následující tabulku pro příslušné dvojkové číslo

| desítkově | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dvojkově | 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) index pro rozlišení dvojkové soustavy obvykle píšeme

a) (101)2			b) 1012		c) (101)2		d) 1012

3) nejnižší řád počítá 0, 1, pak následuje tzv.

a) přenos 1 do vyššího řádu 10

b) výnos 1 do vyššího řádu 10

c) převod 1 do vyššího řádu 10

d) vývod 1 do vyššího řádu 10

4) ve dvojkové soustavě se čísla zapisují

a) zleva doprava		b) zprava doleva	c) shora dolů		d) zdola nahoru

5) na levé krajní pozici dvojkového čísla je číslice s významem

a) nejnižším			b) středním		c) nejvyšším		d) žádným

6) každá pozice má svou váhu, nazýváme ji řád, číslice nultého a druhého řádu tak vyjadřují

a) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na nultou 20 a dvě na druhou 22) je obsaženo v čísle

b) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na prvou 21 a dvě na druhou 22) je obsaženo v čísle

c) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na nultou 20 a dvě na třetí 23) je obsaženo v čísle

d) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na prvou 21 a dvě na třetí 23) je obsaženo v čísle

7) číslice v pozici 20, 21, 22, 23 jsou určitého řádu, neboť jim přísluší váhy

a) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=0, 21=1, 22=4, 23=8

b) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=1, 21=2, 22=4, 23=8

c) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=0, 21=1, 22=2, 23=3

d) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=0, 21=2, 22=4, 23=8

8) dvojkové číslo, např. (110101)2 přečteme: dvojkové číslo jedna-jedna-nula-jedna-nula-jedna a můžeme ho zapsat několika způsoby

(110101)2 = (1 x 25)	+ (1 x 24)   	+ (0 x 23) 	+ (1 x 22)	+ (0 x 21)	+ (1 x 20)

(110101)2 = 32	+ 16	+ 0	+ 4	+ 0		+ 1

Zapište stejným způsobem dvojkové číslo (11101110)2

(11101110)2 =

(11101110)2 =

9) Dvojkové číslo (111111)2 zapište způsobem, kdy jednotlivá čísla se násobí příslušnými pozičními váhami, které jsou příslušnou mocninou základu dvojkové soustavy

(11111111)2 =

10) nejnižší váha (řád) dvojkového čísla je určena podle své pozice v pozičním systému

a) první vlevo		b) první vpravo	c) první dole		d) první nahoře

Test dvojková soustava - řešení

1) základem dvojkové soustavy je číslo 2 a dvojková soustava používá tedy soustavu dvou znaků. Doplňte následující tabulku pro příslušné dvojkové číslo

| desítkově | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dvojkově | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |

2) index pro rozlišení dvojkové soustavy obvykle píšeme

a) (101)2			b) 1012		c) (101)2		d) 1012

3) nejnižší řád počítá 0, 1, pak následuje tzv.

a) přenos 1 do vyššího řádu 10

b) výnos 1 do vyššího řádu 10

c) převod 1 do vyššího řádu 10

d) vývod 1 do vyššího řádu 10

4) ve dvojkové soustavě se čísla zapisují

a) zleva doprava		b) zprava doleva	c) shora dolů		d) zdola nahoru

5) na levé krajní pozici dvojkového čísla je číslice s významem

a) nejnižším			b) středním		c) nejvyšším		d) žádným

6) každá pozice má svou váhu, nazýváme ji řád, číslice nultého a druhého řádu tak vyjadřují

a) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na nultou 20 a dvě na druhou 22) je obsaženo v čísle

b) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na prvou 21 a dvě na druhou 22) je obsaženo v čísle

c) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na nultou 20 a dvě na třetí 23) je obsaženo v čísle

d) kolik "jednotek" a "stovek" (dvě na prvou 21 a dvě na třetí 23) je obsaženo v čísle

7) číslice v pozici 20, 21, 22, 23 jsou určitého řádu, neboť jim přísluší váhy

a) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=0, 21=1, 22=4, 23=8

b) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=1, 21=2, 22=4, 23=8

c) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=0, 21=1, 22=2, 23=3

d) jednotek, desítek, stovek, tisícovek, neboť 20=0, 21=2, 22=4, 23=8

8) dvojkové číslo, např. (110101)2 přečteme: dvojkové číslo jedna-jedna nula-jedna-nula-jedna a můžeme ho zapsat několika způsoby

(110101)2 = (1 x 25)	+ (1 x 24)   	+ (0 x 23) 	+ (1 x 22)	+ (0 x 21)	+ (1 x 20)

(110101)2 = 32	+ 16	+ 0	+ 4	+ 0		+ 1

Zapište stejným způsobem dvojkové číslo (11101110)2

(11101110)2 = (1 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (0 x 24) + (1 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) + (0 x 20)

(11101110)2 = 128       + 64         + 32         + 0           + 8           + 4           + 2           + 0

9) Dvojkové číslo (111111)2 zapište způsobem, kdy jednotlivá čísla se násobí příslušnými pozičními váhami, které jsou příslušnou mocninou základu dvojkové soustavy

(11111111)2 = (1 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (1 x 24) + (1 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20)

10) nejnižší váha (řád) dvojkového čísla je určena podle své pozice v pozičním systému

a) první vlevo		b) první vpravo	c) první dole		d) první nahoře