# VY_32_INOVACE_ 150_Dekódování - dekodéry sestavené z hradel

Dekódování - dekodéry sestavené z hradel

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Dekódování - dekodéry sestavené z hradel |
| Označení | VY_32_INOVACE_ 150_Dekódování - dekodéry sestavené z hradel |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Číselné soustavy a kódování |
| Ročník | 2. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 06.03.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy jsou vhodné do úvodních hodin tematického celku o kódech, kódování a dekódování v digitální technice, kdy seznamujeme žáky se základními pravidly kódování a dekódování. Učební text popisuje a vysvětluje dekódování na dekodérech sestavených z hradel. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Dekódování – dekodéry sestavené z hradel

-převod dvojkového čísla v určitém kódu na číslo desítkové

-obyčejně platí, že pro každou kombinaci vstupního log. signálu je log.0 pouze na jednom z výstupů

-aktivní výstup desítkového čísla tak bývá obvykle log.0

Převod dvojkového přirozeného čísla na desítková 0 až 3 (1 ze 4)

| Přirozený 2kód |  | Kód 1 ze 4 |  |  |  | desítkové číslo | Pro aktivní výstup log.0 platí tyto rovnice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |

Převod součtu v součin provedeme opět dvojitou negací ()

Převod z kódu BCD8421 na čísla desítková 0 až 9 (1 z 10)

| Kód BCD8421 |  |  |  | Kód 1 z 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des. číslo | Pro aktivní výstup log.0 platí tyto rovnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D8 | C4 | B2 | A1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |  | ** |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |  |  |

* 	-z tabulky je vidět, že váha D je nadbytečná,

může nabývat log.1 i 0, protože následné kombinace A, B, C v řádku se již nikde neopakují

** 	-podobně pro váhy B, C

Převod dvojkového přirozeného čísla na sedmisegmentovku pro znaky L, H, O, P

-převod dvojkového čísla v určitém kódu na číslo desítkové sedmisegmentovky

-obyčejně platí, že pro každou kombinaci vstupního log. signálu je log.0 pouze na příslušných výstupech sedmisegmentového znaku

-aktivní výstupy sedmisegmentového znaku tak bývají obvykle na log.0

| B | A | a | b | c | d | e | f | g | znak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | P |
|  |  |  |  | ekvivalence |  | 0 | 0 |  |  |