# VY_32_INOVACE_180_Číslicové BKO typu T

Číslicové BKO typu T

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Číslicové BKO typu T |
| Označení | VY_32_INOVACE_180_Číslicové BKO typu T |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO typu T |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Klopný obvod typu T

| T | Q |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Q | stav KO se nemění |
| 1 |  | Q stav KO se mění na opačný, dle hodinového vstupu |

(T = trigger = spouštět)

Používá se velmi málo. Tento obvod je paměťovým prvkem s jedním vstupem. Mění svůj stav v závislosti na taktovacím pulsu.

Je-li na vstupu T log.1, mění svůj stav v rytmu synchronizačního, taktovacího, hodinového pulzu

Je-li na vstupu T log.0, zůstává výstup nezměněn

Klopný obvod typu T z JK ko – dělička 2

-spojíme-li oba vstupy JK ko  a tento vstup označíme za T, získáme ko typu T z JK ko

-bude-li J = K = 1, bude se stav obvodu měnit s ukončením každého hodinového pulzu (viz časové průběhy)

-délka periody výstupního signálu je 2x perioda vstupního signálu

-tím jsme vytvořili JK ko jako počítací ko

-ke změně stavu dochází s týlem hodinového impulzu

-spojíme-li pak více těchto obvodů, získáme různá zapojení čítačů (děličů)