# VY_32_INOVACE_175_Číslicové BKO D

Číslicové BKO D

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Číslicové BKO D |
| Označení | VY_32_INOVACE_175_Číslicové BKO D |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO D z integrovaných obvodů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Synchronní BKO typu D

| T | D | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Stav KO se nemění |  |
| 0 | 1 | Stav KO se nemění |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

D	synchronní vstup kombinační, datový vstup

T	taktovací, hodinový vstup

-přidáním invertoru k RST klopnému obvodu vznikne D klopný obvod

-oproti RST ko nemůže přijít do nedefinovaného (zakázaného) stavu

-výstup Q kopíruje stav na vstupu D při T = 1

-ostatní je stejné jako u RST

Zjednodušené zapojení D klopného obvodu se signalizací pomocí LED

BKO typu D – samostatná práce

1. Dokresli zapojení D KO, doplň popis vstupů a výstupů, doplň pravdivostní tabulku

| T | D | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. D KO patří mezi obvody

a) synchronní			b) asynchronní		c) synchronně-asynchronní

3. Na vstupu D KO se prosazuje obecně

a) log. 0			b) log. 1			c) log. 0 i log.1

4. T=1, Z = 1 (zápis, set = nastavení) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu Z nezáleží

5. T=0, N = 0 (nulování, reset = nulování) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu N nezáleží

6. kombinace vstupů = 0, = 0 se smí použít jen, když po ní nenastane nová kombinace vstupů

a) = 1, = 1		b) = 0, = 1		c) = 1, = 0	d) nesmí použít

7. Asynchronní vstup D nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

8. Synchronní vstup T nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

9. Asynchronní vstup Z nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

10. Asynchronní vstup N nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

11. Celkovém znulování všech KO do jednotného stavu provádí vstup

a) T				b) D			c) 			d)

12. Celkovém zjedničkování všech KO do jednotného stavu provádí vstup

a) T				b) D			c) 			d)

BKO typu D – samostatná práce - řešení

1. Dokresli zapojení D KO, doplň popis vstupů a výstupů, doplň pravdivostní tabulku

| T | D | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Stav KO se nemění |  |
| 0 | 1 | Stav KO se nemění |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

|  |  | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Neurčitý (zakázaný) stav |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Stav KO se nemění |  |

2. D KO patří mezi obvody

a) synchronní			b) asynchronní		c) synchronně-asynchronní

3. Na vstupu D KO se prosazuje obecně

a) log. 0			b) log. 1			c) log. 0 i log.1

4. T=1,  = 0 (zápis, set = nastavení) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu  nezáleží

5. T=0,  = 0 (nulování, reset = nulování) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu  nezáleží

6. kombinace vstupů = 0, = 0 se smí použít jen, když po ní nenastane nová kombinace vstupů

a) = 1, = 1		b) = 0, = 1		c) = 1, = 0	d) nesmí použít

7. Asynchronní vstup D nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

8. Synchronní vstup T nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

9. Asynchronní vstup Z nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

10. Asynchronní vstup N nazýváme

a) jednotkový, zápisový	b) nulovaní, mazací	c) taktovací, hodinový	d) kombinační, datový

11. Celkovém znulování všech KO do jednotného stavu provádí vstup

a) T				b) D			c) 			d)

12. Celkovém zjedničkování všech KO do jednotného stavu provádí vstup

a) T				b) D			c) 			d)