# VY_32_INOVACE_176_Číslicové BKO D integrovaný MH7474

Číslicové BKO D integrovaný MH7474

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Číslicové BKO D integrovaný MH7474 |
| Označení | VY_32_INOVACE_176_Číslicové BKO D integrovaný MH7474 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO D v integrované formě s označením MH7474 |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Integrovaný synchronní BKO typu D - MH 7474

|  |  | D | C | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1 | X | 0 | Stav KO se nemění |  |
| 1 | 1 | X | 1 | Stav KO se nemění |  |
| 0 | 1 | X | X | set 1 | 0 |
| 1 | 0 | X | X | reset 0 | 1 |
| 0 | 0 | X | X | Zakázaný stav |  |

D	synchronní vstup, vstupní proměnná, datový vstup

C	taktovací (hodinový) vstup

R 	asynchronní vstup, reset, nulovaní (mazací) pulz

S 	asynchronní vstup, set, zápisový (nahazovací) pulz, jednotkování

Nadřazenost: R převládá nad S, oba potom převládají nad D i C (viz pravdivostní tabulka)

IO 7474 využívá vzorkovacího principu, tzn., že nereaguje na statickou úroveň taktovacího pulzu, nýbrž je řízen pouze změnou logické úrovně taktovacího pulzu. Informace na vstupu D se přesouvá na výstup Q s náběžnou hranou (s čelem) taktovacího pulzu.

Má-li vstup C statickou (pevnou) logickou úroveň (0 nebo 1), informace se nepřenese, zůstává na vstupu D.

| Asynchronními vstupy R a S lze ovládat stav výstupu „natvrdo“, bez ohledu na taktovací pulzy (viz pravdivostní tabulka). Pokud přivedeme na R a S současně log. 0 nezachováme jednoznačnost funkce KO. Na výstupech Q a budou přechodně log.1, ale po současném odpojení vstupních úrovní bude stav výstupu neurčitý. |  | Q |  | Význam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Neurčitý stav |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Set (jednotkování) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Resetování (nulování) |
| 1 | 1 | Q |  | Stav KO se nemění |

Následným zapojením D ko získáme základní zapojení jako počítací ko, dělička 2

Ke změně stavu dochází s čelem hodinového impulzu