# VY_32_INOVACE_179_Číslicové BKO s mezipamětí JK integrovaný MH7472

Číslicové BKO s mezipamětí JK integrovaný MH7472

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Číslicové BKO s mezipamětí JK integrovaný MH7472 |
| Označení | VY_32_INOVACE_179_Číslicové BKO s mezipamětí JK integrovaný MH7472 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO JK v integrované formě s označením MH 7472 |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Integrovaný synchronní BKO typu JK – MH 7472

|  |  | J | K | C | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | Stav KO se nemění Q |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Stav se mění na opačný | Q |
| 1 | 1 | X | X | 0 | Stav KO se nemění |  |
| 1 | 1 | X | X | 1 | Stav KO se nemění |  |
| 0 | 1 | X | X | X | Set 1 | 0 |
| 1 | 0 | X | X | X | Reset 0 | 1 |
| 0 | 0 | X | X | X | Zakázaný stav |  |

J, K	synchronní vstupy vstupních proměnných, datové vstupy (J = J1.J2.J3, K = K1.K2.K3)

C	taktovací (hodinový) vstup

R 	asynchronní vstup, reset, nulovaní (mazací) pulz

S 	asynchronní vstup, set, zápisový (nahazovací) pulz, jednotkování

Nadřazenost: R převládá nad S, oba potom převládají nad J, K i C (viz pravdivostní tabulka)

IO 7472 označujeme jako dvojčinný (master-slave), což se vztahuje ke způsobu řízení klopného obvodu taktovacím pulzem. Informace se ze synchronních vstupů přenáší s čelem (náběžnou hranou) taktovacího pulzu do první řídící části klopného obvodu (části „master“).

Týlem (sestupnou hranou) téhož taktovacího pulzu se přenáší do druhé řízené části („slave“) klopného obvodu a na výstupy Q.

Má-li vstup C statickou (pevnou) logickou úroveň (0 nebo 1), informace se nepřenese, zůstává na vstupech J,K

| Asynchronními vstupy R a S lze ovládat stav výstupu „natvrdo“, bez ohledu na taktovací pulzy (viz pravdivostní tabulka). Pokud přivedeme na R a S současně log. 0 nezachováme jednoznačnost funkce KO. Na výstupech Q a budou přechodně log.1, ale po současném odpojení vstupních úrovní bude stav výstupu neurčitý. |  | Q |  | Význam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Neurčitý stav |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Set (jednotkování) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Resetování (nulování) |
| 1 | 1 | Q |  | Stav KO se nemění |