# VY_32_INOVACE_173_Číslicové BKO RS

Číslicové BKO RS

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Číslicové BKO RS |
| Označení | VY_32_INOVACE_173_Číslicové BKO RS |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO RS z integrovaných obvodů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Asynchronní BKO typu RS

RS klopný obvod z hradel NAND

|  |  | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Zakázaný stav |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Stav KO se nemění |  |

-používají se často

-na vstupu se prosazuje log.0

-má dva statické vstupy a dva výstupy

-= 0 (set = nastavení) výstup Q nastaví do log.1

-= 0 (reset = nulování) výstup Q nastaví do log.0

Kombinace vstupních hodnot ,  , při kterých dochází k nedefinovanému stavu, se smí použít, jen když po této kombinaci nenastane nová kombinace vstupů , , při níž se klopný obvod nemění. V tomto případě totiž nelze předem určit, do jakých log. stavů se dostanou výstupy Q, .

Tedy kombinace = 0, = 0 se smí použít jen když po ní nenastane nová kombinace vstupů = 1, = 1

RS klopný obvod z hradel NOR

| -používají se málo S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Stav KO se nemění |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Zakázaný stav |  |

-na vstupu se prosazuje log.1

Příklad použití RS klopného obvodu:

-použití RS klopného obvodu při odstranění zákmitů u tlačítka

Sepnutí mechanického kontaktu se při dostatečně velkém časovém měřítku jeví jako několikanásobné sepnutí a rozepnutí. Tento přechodový jev se pak na výstupu RS klopného obvodu neprojeví.

-někdy se používá RS klopný obvod sestavený jen z invertorů

Jiný způsob vytvoření startovacího impulsu

Po stlačení tlačítka je formován krátký impulz

BKO typu RS – samostatná práce

1. Dokresli zapojení RS KO, doplň popis vstupů a výstupů, doplň pravdivostní tabulku

|  |  | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. RS KO patří mezi obvody

a) synchronní			b) asynchronní		c) synchronně-asynchronní

3. Na vstupu RS KO se prosazuje obecně

a) log. 0			b) log. 1			c) log. 0 i log.1

4. = 0 (set = nastavení) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu  nezáleží

5. = 0 (reset = nulování) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu  nezáleží

6. kombinace vstupů = 0, = 0 se smí použít jen když po ní nenastane nová kombinace vstupů

a) = 1, = 1		b) = 0, = 1		c) = 1, = 0

7. Dokresli zapojení RS KO pro odstranění zákmitů u tlačítka, doplň popis vstupů a výstupů

8. Dokresli zapojení RS KO z invertorů pro odstranění zákmitů u tlačítka, doplň popis vstupů a výstupů

9. Jaký přechodový jev, který řeší předchozí obrázek, se na výstupu RS klopného obvodu neprojeví

a) sepnutí tlačítka 		b) rozepnutí tlačítka		c) zákmity tlačítka

BKO typu RS – samostatná práce - řešení

1. Dokresli zapojení RS KO, doplň popis vstupů a výstupů, doplň pravdivostní tabulku

|  |  | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Zakázaný stav |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Stav KO se nemění |  |

2. RS KO patří mezi obvody

a) synchronní			b) asynchronní		c) synchronně-asynchronní

3. Na vstupu RS KO se prosazuje obecně

a) log. 0			b) log. 1			c) log. 0 i log.1

4. = 0 (set = nastavení) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu  nezáleží

5. = 0 (reset = nulování) výstup Q nastavuje obecně do

a) log. 0			b) log. 1			c) na vstupu  nezáleží

6. kombinace vstupů = 0, = 0 se smí použít jen když po ní nenastane nová kombinace vstupů

a) = 1, = 1		b) = 0, = 1		= 1, = 0

7. Dokresli zapojení RS KO pro odstranění zákmitů u tlačítka, doplň popis vstupů a výstupů

8. Dokresli zapojení RS KO z invertorů pro odstranění zákmitů u tlačítka, doplň popis vstupů a výstupů

9. Jaký přechodový jev, který řeší předchozí obrázek, se na výstupu RS klopného obvodu neprojeví

a) sepnutí tlačítka 		b) rozepnutí tlačítka		c) zákmity tlačítka