# VY_32_INOVACE_169_BKO z tranzistorů v praxi

BKO z tranzistorů v praxi

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | BKO z tranzistorů v praxi |
| Označení | VY_32_INOVACE_169_BKO z tranzistorů v praxi |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní použití BKO z tranzistorů v praxi. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Bistabilní klopný obvod v praxi

BKO (flip-flop) vytváří dva stabilní stavy, které se samovolně nemění a obvod setrvává v kterémkoliv z nich libovolně dlouhou dobu. Změnu stavu způsobí výhradně spouštěcí impuls, přivedený na bázi jednoho nebo obou tranzistorů. Základní schéma BKO je na obrázku. Charakteristickým znakem je stejnosměrné propojení obou stupňů, tj. prostřednictvím R3, R4, nikoliv pomocí kondenzátorů. Paralelně připojené kondenzátory C1, C2 s malou kapacitou slouží pouze ke zkrácení přechodového děje při překlápění (urychlovací kondenzátory)

Popis činnosti:

Na obrázku máme BKO řízený impulsy střídavé polarity. Jestliže se po připojení otevře T1, na jeho kolektoru bude nepatrné (nulové) napětí. Přes R4 se změna napětí dostane k bázi T2 a T2 zavře. Ihned stoupne napětí na jeho kolektoru a kladná polarita se přes R3 dostane na bázi T1. Tím stabilizuje stav otevřeného T1. Jedná se o první stabilní stav: T1 vede, T2 nevede

Změna tohoto stavu může nastat jedině v případě, že dojde k uzavření T1. Může to způsobit záporný impuls, přivedený k bázi dosud otevřeného T1, přes R2. V okamžiku se T1 uzavře, na jeho kolektoru prudce stoupne napětí a kladný impuls se přes R4 dostane k bT2. To stačí k otevření T2, přičemž na jeho kolektoru klesne napětí k nule. Přes R3 je připojena bT1, kde toto „záporné“ napětí stabilizuje uzavření T1. Vznikl druhý stabilní stav: T1 nevede, T2 je otevřený.

Jestliže se nyní objeví záporný impuls, uplatní se u otevřeného T2 přes R1. Klopný obvod se znovu překlopí. Může ale přijít i kladný impuls a dosáhne stejného účinku. Bude na něj reagovat přes R2 dosud uzavřený T1, takže se otevře. Jak je vidět, situaci kolem spouštěcích impulsů je možné řešit různým způsobem.

BKO se používají v řídících obvodech, jako součást spouštěné ČZ osciloskopu atd.

BKO se připojením na Ucc nastaví do nahodilého stavu. Aby se překlopil do opačného stavu, potřebuje vždy napěťový impuls přiváděný na vstup C, vstup R slouží k nulování a vstup S k nastavování požadovaného počátečního stavu. Obvod má schopnost si pamatovat a přiváděný impuls dělí 2.

Po připojení Ucc přejde KO do náhodného stabilního stavu a čeká na příchod spouštěcího impulsu. Přijde-li kladný spouštěcí impuls na bT1, hned se otevře a T2 se zavře. Stav je stabilní, neboť stav T1, T2 se změní až po příchodu dalšího kladného spouštěcího impulsu na bT2. Tedy pro vytvoření jednoho impulsu je třeba dvou spouštěcích impulsů. Obvod lze rozšířit ještě o jeden vstup, pomocí diod, odporů a dvou kondenzátorů, pak každým příchodem impulsu na tento vstup se KO překlopí do opačného stavu. (Obdoba jako u TTL KO-T). R – reset, nulování	 S – set, nastavení C (clock) – hodinové impulsy k překlápění

BKO v provedení s hradly TTL

-vyrábí se celá řada BKO, základní z nich jsou RS, D, JK.Na obrázku je zapojení RS klopného obvodu:

Využití bistabilních klopných obvodů:

1. využívá se schopnosti obvodu zůstat ve stavu 0 (1) neomezenou dobu => má paměť

2. využívá se schopnosti, že při spouštění i zkresleným impulsem vytváří obvod přesně obdélníkové impulsy - tvaruje

3. využívá se schopnosti vytvořit jeden výstupní impuls jako odezvu na dva spouštěcí impulsy pro dělení frekvence – dělí dvěma