# VY_32_INOVACE_162_AKO z tranzistorů

AKO z tranzistorů

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | AKO z tranzistorů |
| Označení | VY_32_INOVACE_162_AKO z tranzistorů |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření | 9. 09. 2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci AKO z tranzistorů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Astabilní klopný obvod (AKO) z tranzistorů (multivibrátor)

nemá žádnou klidovou polohu, neustále kmitá, je to generátor obdélníkových průběhů.

-obvod neustále kmitá

-pro vysvětlení funkce kmitání na chvíli zastavíme

-např. v okamžiku, kdy je T1 zavřen a T2 otevřen

-v tomto stavu se C2 bude nabíjet

-(v obvodu +Ucc, RC1, C2, bT2, eT2, zem)

-současně se bude vybíjet kondenzátor C1

-(nabitý v předchozím cyklu)

-(v obvodu +Ucc, RB1, C1, kT2, eT2, zem)

-C1 se bude vybíjet k nule

-a pak nabíjet na opačnou polaritu, než je značeno

-C1 dosáhne prahového (otvíracího) napětí na beT1

-T1 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne na nulu

-tato záporná změna se přenese přes C2 do bT2 (bT2=0V)

-T2 se tak zavře

-v tomto stavu se bude nabíjet kondenzátor C1

-(v obvodu Ucc, RC2, C1, bT1, eT1, zem)

-současně se bude vybíjet kondenzátor C2

-v obvodu Ucc, RB2, C2, kT1, eT1, zem)

-C2 se bude se vybíjet k nule

-a pak se nabíjet na opačnou polaritu, než je naznačeno

-C2 dosáhne prahové (otvírací)hodnoty přechodu beT2

-T2 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne k nule

-tato záporná změna se přenese přes C1 do bT1

-T1 se tak zavře

-děj se periodicky opakuje, než vypnou proud.

-na obrázku jsou časové průběhy napětí v AKO

Vzhledem k tomu, že kondenzátor C1, resp. C2 je nabíjen vždy přes kolektorový rezistor, dochází k silnému zatížení výstupního obvodu a výstupní impuls je zkreslen. Abychom toto zkreslení odstranili, je třeba zajistit nabíjení kondenzátoru z jiného odporu než kolektorového.

Na obrázcích máme zapojení k zabránění deformace výstupního impulsu

Právě zapojení s korekčními diodami se často používá. C2 se nabíjí přes odpor R1, nabíjení přes RC1 brání záporně polarizovaná dioda D1. Pro vybíjení přes RB2 a otevřený T1 je dioda D1 polarizovaná propustně.

AKO – samostatná práce

Dokresli chybějící součástky AKO, doplň správný popis všech součástek ve schématu, popiš funkci

AKO – samostatná práce - řešení

Dokresli chybějící součástky AKO, doplň správný popis všech součástek ve schématu, popiš funkci

nemá žádnou klidovou polohu, neustále kmitá, je to generátor obdélníkových průběhů

-obvod neustále kmitá

-pro vysvětlení funkce kmitání na chvíli zastavíme

-např. v okamžiku, kdy je T1 zavřen a T2 otevřen

-v tomto stavu se C2 bude nabíjet

-(v obvodu +Ucc, RC1, C2, bT2, eT2, zem)

-současně se bude vybíjet kondenzátor C1

-(nabitý v předchozím cyklu)

-(v obvodu +Ucc, RB1, C1, kT2, eT2, zem)

-C1 se bude vybíjet k nule

-a pak nabíjet na opačnou polaritu, než je značeno

-C1 dosáhne prahového (otvíracího) napětí na beT1

-T1 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne na nulu

-tato záporná změna se přenese přes C2 do bT2 (bT2=0V)

-T2 se tak zavře

-v tomto stavu se bude nabíjet kondenzátor C1

-(v obvodu Ucc, RC2, C1, bT1, eT1, zem)

-současně se bude vybíjet kondenzátor C2

-v obvodu Ucc, RB2, C2, kT1, eT1, zem)

-C2 se bude se vybíjet k nule

-a pak se nabíjet na opačnou polaritu, než je naznačeno

-C2 dosáhne prahové (otvírací)hodnoty přechodu beT2

-T2 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne k nule

-tato záporná změna se přenese přes C1 do bT1

-T1 se tak zavře

-děj se periodicky opakuje, než vypnou proud.