# VY_32_INOVACE_168_BKO z tranzistorů

BKO z tranzistorů

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | BKO z tranzistorů |
| Označení | VY_32_INOVACE_168_BKO z tranzistorů |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO z tranzistorů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Bistabilní klopný obvod (BKO) z tranzistorů

-má dvě klidové polohy, v každé z nich může setrvat libovolně dlouhou dobu, vnějším impulsem lze klopný obvod překlopit z jedné do druhé stabilní polohy.

-po připojení ke zdroji UCC se obvod ustálí

-jeden tranzistor bude otevřen a druhý uzavřen

-do báze otevřeného tranzistoru přijde záporný impuls

-tranzistor se začne zavírat

-jeho kolektorové napětí roste

-tento vzrůst se přenese na bázi druhého tranzistoru

-ten se otevírá

-celý děj probíhá lavinovitě (rychle)

-původně uzavřený tranzistor se tak úplně otevře

-původně otevřený tranzistor se tak úplně zavře

-tím skončí překlápění

-obvod setrvává v tomto novém stabilním stavu

-teprve příchodem dalšího spouštěcího impulsu se může opět překlopit do opačného stavu

Spouštět lze i zavedením kladného impulsu do báze zavřeného tranzistoru. Spouštěcí impuls je vždy třeba přivést přes omezovací rezistor, nikdy nesmí být přiloženo plné napětí, aby nedošlo k destrukci tranzistoru.

Pro urychlení překlápění se můžeme setkat se zapojením tzv. urychlovacích kondenzátorů C1 a C2 o relativně malé kapacitě. Tyto kondenzátory mají za úkol vázat na sebe náboj otevřeného přechodu B-E v okamžiku přechodu tranzistoru z vodivého do nevodivého stavu.

Záporné napětí (-UP) je tzv. přídržné napětí, které má za úkol zatlačit pracovní bod zavřeného tranzistoru dovnitř oblasti uzavření (potvrdit uzavření tranzistorů)

BKO lze spouštět:

Nesouměrně

-spouštěcí impulsy budeme přivádět střídavě na oba vstupy

Souměrně

-spouštěcí impulsy přivádíme na jeden společný vstup přes hradlo

Symetrické spouštění BKO pomocí derivačního článku a diodového hradla

V případě souměrného spouštění dělí obvod kmitočet vstupního signálu na jeho polovinu.

V hudbě to znamená snížení tónu o 1 oktávu.

Lze ho tedy v tomto zapojení použít jako děličku dvěma.

BKO – samostatná práce

Dokresli chybějící součástky AKO, doplň správný popis všech součástek ve schématu, popiš funkci

BKO – samostatná práce - řešení

Dokresli chybějící součástky AKO, doplň správný popis všech součástek ve schématu, popiš funkci

-má dvě klidové polohy, v každé z nich může setrvat libovolně dlouhou dobu, vnějším impulsem lze klopný obvod překlopit z jedné do druhé stabilní polohy.

-po připojení ke zdroji UCC se obvod ustálí

-jeden tranzistor bude otevřen a druhý uzavřen

-do báze otevřeného tranzistoru přijde záporný impuls

-tranzistor se začne zavírat

-jeho kolektorové napětí roste

-tento vzrůst se přenese na bázi druhého tranzistoru

-ten se otevírá

-celý děj probíhá lavinovitě (rychle)

-původně uzavřený tranzistor se tak úplně otevře

-původně otevřený tranzistor se tak úplně zavře

-tím skončí překlápění

-obvod setrvává v tomto novém stabilním stavu

-teprve příchodem dalšího spouštěcího impulsu se může opět překlopit do opačného stavu

Spouštět lze i zavedením kladného impulsu do báze zavřeného tranzistoru. Spouštěcí impuls je vždy třeba přivést přes omezovací rezistor, nikdy nesmí být přiloženo plné napětí, aby nedošlo k destrukci tranzistoru.

Pro urychlení překlápění se můžeme setkat se zapojením tzv. urychlovacích kondenzátorů C1 a C2 o relativně malé kapacitě. Tyto kondenzátory mají za úkol vázat na sebe náboj otevřeného přechodu B-E v okamžiku přechodu tranzistoru z vodivého do nevodivého stavu.

Záporné napětí (-UP) je tzv. přídržné napětí, které má za úkol zatlačit pracovní bod zavřeného tranzistoru dovnitř oblasti uzavření (potvrdit uzavření tranzistorů)