# VY_32_INOVACE_170_SKO z tranzistorů

SKO z tranzistorů

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | SKO z tranzistorů |
| Označení | VY_32_INOVACE_170_SKO z tranzistorů |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci SKO z tranzistorů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Schmittův klopný obvod (SKO) z tranzistorů

SKO (trigger) je v podstatě BKO, který se překlápí z jednoho stavu do druhého v závislosti na frekvenci vstupního signálu. Jednodušeji řečeno, obvod dodržuje stejnou frekvenci, s jakou přichází střídavý signál na jeho vstup. Přitom převádí libovolný napěťový průběh na obdélníkový, případně na ostré špičky (po průchodu derivačním členem).

SKO slouží k úpravě tvaru impulzů. Jeho základní vlastností je hystereze. To znamená, že jeho výstup je závislý nejen na hodnotě vstupu, ale i na jeho původním stavu. Hystereze, která je jindy nežádoucí, má zde své opodstatnění v tom, že zabraňuje vzniku zákmitů výstupního signálu v okolí střední úrovně spínání. Citlivost obvodu se nastavuje šíří-velikostí hystereze. Obvod je možno využít i jako jednobitový analogově digitální převodník - komparátor.

| Hystereze Schmittova KO. • U - vstupní signál • A bez hystereze • B s hysterezí. |  | Hystereze Schmittova KO. Závislost výstupního signálu (in) na vstupním signálu (out) |
| --- | --- | --- |

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schmitt_with_transistors.svg

V nejjednodušší verzi lze SKO zapojit pomocí dvou tranzistorů.

V klidovém stavu je tranzistor T1 uzavřen a tranzistor T2 je plně otevřen. Na výstupu je tedy velmi malé napětí dané součtem saturačního napětí tranzistoru a úbytkem napětí na rezistoru RE. S příchodem signálu se při určité hodnotě vstupního napětí UH otevře tranzistor T1, který uzavře tranzistor T2 a na výstupu je přibližně napájecí napětí (H). Aby se obvod překlopil zpět na úroveň logiky L, je třeba, aby hodnota vstupního napětí klesla pod určitou hodnotu UL, která je menší než UH. Rozdíl UH – UL je napěťová hystereze obvodu.

SKO si lze představit jako speciální verzi bistabilního multivibrátoru reagujícího na definované úrovně vstupního napětí. Dosažení prahového napětí se projeví skokovou změnou výstupního napětí.

SKO ze vstupního napětí libovolného průběhu vytvoří dvojúrovňový signál. Překročením dolní (horní) hraniční hodnoty vstupního signálu se klopný obvod překlopí do dolní (horní) úrovně.

V číslicové technice SKO slouží k úpravě tvaru impulsů, které přivádíme na vstupy logických členů (pro spolehlivou funkci logického členu, totiž musí být na jeho vstupu signál s pravoúhlým průběhem a strmým čelem i týlem). Základní vlastností SKO je hystereze (signál na výstupu je závislý na hodnotě vstupu a současně i na jeho původním stavu). Obvod má dva stabilní stavy, které se skokem mění při průchodu vstupního signálu nastavenou napěťovou úrovní. Tak můžeme z analogového signálu, získat signál logický.

http://coptel.coptkm.cz/reposit.php?action=0&id=10528

SKO se překlápí podle velikosti vstupního napětí. V každém z obou stavů může setrvat libovolně dlouho, pokud je splněna podmínka velikosti vstupního napětí.

Při malém vstupním napětí je tranzistor T1 uzavřen a T2 otevřen. Tranzistorem T2 protéká proud, který vytváří úbytek napětí na rezistoru R2.

Když vstupní napětí přesáhne velikost U1A = IE2·R2+UBE, tranzistor T1 se otevře a T2 uzavře. Obvod se překlopí. Tranzistorem T1 teče menší proud, který vytvoří menší úbytek napětí na R2. Tím se udržuje obvod v popsaném stavu.

Když se vstupní napětí zmenší pod velikost U1B = IE1·R2+UBE1, tranzistor T1 se uzavře, obvod se překlopí a úbytek napětí na R2 se opět zvýší.

Kondenzátor C1 zrychluje překlápění obvodu. Rozdíl napětí U1A a U1B vytváří hysterezi obvodu. Schmittův klopný obvod se používá ke tvarování pulsů.

http://vecjeobsazena.webnode.cz/schmituv-klopny-obvod/