# VY_32_INOVACE_177_Číslicové BKO s mezipamětí

Číslicové BKO s mezipamětí

Autor: 	Rutar Jaromír

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Číslicové BKO s mezipamětí |
| Označení | VY_32_INOVACE_177_Číslicové BKO s mezipamětí |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Klopné obvody |
| Ročník | 1. |
| Autor | Rutar Jaromír |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o klopných obvodech. Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní funkci BKO s mezipamětí z integrovaných obvodů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Synchronní BKO s mezipamětí

Aby mohl být klopný obvod překlápěn každým následujícím taktovacím pulzem přiváděným na jedinou svorku do opačného stavu, musí být vybaven vnitřní pamětí.

V době náběžné hrany (tedy změny z log.0 na log.1) taktovacího pulzu, stav prvního ko RST odpovídá okamžitým úrovním na vstupech R, S. Druhý ko RST se nemůže měnit, neboť na jeho vstupu T je log.0 přes invertot I. Či-li informace zůstává zatím „v paměti“ na výstupech prvního ko RST.

V době sestupné hrany (tedy změny z log.1 na log.0) téhož taktovacího pulzu se vstupní hradla prvního ko RST uzavřou a jeho stav se již nemůže nyní měnit. Přes invertor I se ale na vstup T druhého ko RST dostane log.1 a tento ko RST se otevře a nastaví do stavu, ve kterém je první ko RST.

Tzn., že tento ko RST s mezipamětí náběžnou hranou taktovacího pulzu zapíše stav do mezipaměti a sestupnou hranou téhož taktovacího pulzu přepíše tento stav z mezipaměti na výstup Q celého obvodu.