# VY_32_INOVACE_196_Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měření elektrického proudu |
| Označení | VY_32_INOVACE_196_Měření elektrického proudu |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 06.11.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip měření elektrického proudu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Měření elektrického proudu

- měříme ampérmetrem, miliampérmetrem, mikroampérmetrem, galvanometrem

- v obvodu jej zapojujeme do série se spotřebičem, u něhož měříme proud

- jestliže měřící rozsah ampérmetru nestačí, zvětšíme ho bočníkem

- bočník zapojujeme paralelně k ampérmetru (do série se spotřebičem)

- jsou to velmi přesné odpory z manganinových tyčí nebo plechů

- vnější svorky jsou pro připojení do proudového obvodu

- vnitřní svorky jsou pro připojení ampérmetru

- proud se nám podle Kirchhofova zákona rozdělí do ampérmetru IA  a do bočníku Ib,

- přitom 	UA=Ub    	UA=RA . IA

- ⇒IbIA=RARbUb= Rb . Ib

- RA . IA= Rb . Ib

- Rb=RAn-1označíme-li n číslo, kolikrát chceme zvětšit rozsah ampérmetru bočníkem, pak bude procházet proud (n-1)x větší než ampérmetrem, bočník tak musí mít odpor (n-1)x menší, než je odpor ampérmetru, odpor bočníku pak je

- velké střídavé proudy měříme pomocí měřících transformátorů proudu

- primární vinutí zapojíme do série se zátěží, svorky značíme velkými písmeny K,L

- sekundární vinutí (svorky) značím,e malými písmeny k,l, připojujeme sem ampérmetr obvykle s normalizovaným rozsahem do 5A. Jen když přívody jsou velmi dlouhé (MP umístěn daleko od měřícího transformátoru) použijeme rozsah do 1A

- sekundární strana ampérmetru je (malý vnitřní odpor) vlastně spojena nakrátko, proto sekundární obvod nesmíme nikdy během měření rozpojit, protože primární proud by jádro transformátoru přesytil (to by se nebezpečně zahřálo) a do sekundárního obvodu by se indukovalo značně vysoké napětí (poškozením MP a ohrožení bezpečnosti). Sekundární obvod je proto vybaven zkratovací svorkou (měníme-li MP napřed zkratujeme sekundár). Sekundární obvod musí být stále zkratován buď ampérmetrem nebo svorkou

- p=I1I2=N2N1=U2U1jako u každého transformátoru i tady platí:

- ⇒I1=p×I2

- kT=p×kA      konstanta transformátoru

- I1=kT×αA      velikost měřeného proudu

- k rychlému měření bez přerušení obvodu používáme u střídavých proudů tzv. klešťový ampérvoltmetr

- příklady:

- Urči proud, když na měřícím transformátoru proudu s primárním vinutím do 500A a sekundárním vinutím do 5A je připojen ampérmetr do 5A, který ukazuje proud 4,2A.

- IA=4,2A

- p=I1I2=5005=100

- I1=p×IA=100×4,2=420A

- Urči proud, když na měřícím transformátoru proudu s primárním vinutím do 500A a sekundárním vinutím do 5A je připojen ampérmetr do 15A, který má 100dílkovou stupnici a ukazuje 28,1dílku.

- kA=rozsahstupnice=15A100d=0,15Ad

- IA=kA×α=0,15×28,1=4,215A

- p=I1I2=5005=100

- I1=p×IA=100×4,215=421,5A

- nebo

- kT=p×kA=100×0,15=15Ad

- I1=kT×αA=15×28,1=421,5A

- Urči proud tekoucí elektrickým topidlem o příkonu P=2kW, připojené na napětí U=220V, když na normalizovaném měřícím transformátoru proudu o primárním vinutí do 15A ukazuje ampérmetr s rozsahem do 6A na 60ti dílkové stupnici výchylku 32 dílků.

- kA=rozsahstupnice=6A60d=0,1Ad

- IA=kA×αA=0,1×32=3,2A

- p=I1I2=155normalizováno=3

- I1=p×IA=3×3,2=9,6A

- Nebo

- kT=p×kA3×0,1=0,3Ad

- I1=kT×αA=0,3×32=9,6A