# VY_32_INOVACE_193_Měřící soustava elektrostatická a s otočným magnetem

Měřící soustava elektrostatická a s otočným magnetem

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měřící soustava elektrostatická a s otočným magnetem |
| Označení | VY_32_INOVACE_193_Měřící soustava elektrostatická a s otočným magnetem |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 17.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip elektrostatické měřící soustavy a s otočným magnetem. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Měřící soustava elektrostatická

- na principu vzájemného přitahování nebo odpuzování těles s elektrickými náboji

- používají se jako voltmetry pro měření vysokého AC nebo DC napětí

- napětí se přivádí ke dvěma pevným svislým destičkám, mezi kterými je zavěšena lehká Al destička, která je vodivě spojena s jednou pevnou destičkou a má s ní el.náboj stejné polarity

- souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné přitahují, takže Al destička je jednou pevnou destičkou přitahována, druhou odpuzována

- výkyv destičky se přenáší převodovým mechanizmem na ručku

výhoda:

- při měření DC vysokého napětí nemají žádnou vlastní spotřebu, při AC pak velmi malou, neboť závisí na kapacitě soustavy a na kmitočtu napětí

- rozsah lze zvětšit odporovým děličem napětí pro AC i DC měření, nebo kapacitním ale jen pro AC měření

Měřící soustava s otočným magnetem

- pevná cívka, v jejíž dutině je otočně uložen permanentní magnet

- teče-li cívkou proud vytváří se v ní magnet.pole

- to svými účinky působí na trvalý magnet a natáčí ho tak, aby jeho magnet.pole splynulo s magnet.polem cívky, tj. aby obě pole měla stejný směr

- proti natáčení magnetu působí řídící moment, vznikající zkrucováním spirálových pružin

- ručka se natočí do polohy, při které se moment soustavy rovná momentu řídícímu

- jakmile přestane cívkou procházet proud, vrátí pružinka ručku do klidové polohy

- MP málo přesné, jen pro měření DC proudu či napětí

- stupnice má 0 uprostřed, vhodný pro měření, kde se mění smysl DC proudu---motorová vozidla