# VY_32_INOVACE_182_Zásady práce v el. laboratoři 2

Zásady práce v el. laboratoři

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Zásady práce v el. laboratoři |
| Označení | VY_32_INOVACE_182_Zásady práce v el. laboratoři 2 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 06. 09. 2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text zahrnuje a na úvod popisuje zásady bezpečnosti práce při měření v elektrotechnické laboratoři, zásady pro praktická elektrická měření, podmínky správného měření, postup při měření, vyhodnocení výsledků a laboratorní řád. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Zásady bezpečnosti práce při měření v elektrotechnické laboratoři.

- Při elektrotechnickém měření je třeba si počínat opatrně a s rozvahou, abychom neutrpěli úraz elektrickým proudem.

- Přístroje zapojujeme vždy při odpojeném zdroji.

- Jsou-li v měřeném obvodu zapojeny kondenzátory, vybijeme je vždy ihned po skončeném měření.

- Při měření se chráníme styku se živými, tj. neizolovanými částmi obvodu.

- Rozsahy přepínáme pouze vždy pravou rukou, abychom při náhodném dotyku chránili před účinky elektrického proudu alespoň krajinu srdeční, která je nejchoulostivější.

- Důležité je, zvláště při měření vyšších napětí, aby osoba provádějící měření nebyla sama.

- Přebytečné osoby se na pracovišti zdržovat nesmějí, protože by svou přítomností mohly vnášet neklid do činnosti měřicí osoby.

- Učňové elektrotechnického oboru smějí vykonávat obsluhu a práci na elektrickém zařízení, které odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, fyzické zdatnosti a vždy s dohledem nebo pod dozorem osoby určené k jejich odbornému výcviku. Při měření nesmí být přítomno více než 10 učňů.

- Oděv osob při obsluze a práci na elektrických zařízeních musí být volen vzhledem k nebezpečí, které může vzniknout.

Při práci pod napětím nebo  v jeho blízkosti se nesmí používat oděvů volně vlajících. Dále se zakazuje pracovat s vyhrnutými rukávy nebo mít oděv bez rukávů. Rukávy pracovních oděvů musí být v zápěstí zapnuty.

Nesmí se nosit kovové řetízky, kovové náramky, prsteny, štítky nebo jiné kovové předměty.

- Při úrazu elektrickým proudem je nutno rychle, ale přitom s rozvahou, poskytnout postiženému první pomoc, podle pokynů uvedených na bezpečnostní tabulce, která je vyvěšena v místnosti laboratoře elektrického měření. Tyto pokyny si každý učeň zapsal do sešitu a naučil se je.

Zásady pro praktická elektrická měření.

- Připravené měřicí přístroje, pomocné přístroje a spojovací vodiče prohlédneme, zda na nich nejsou nějaké závady (rozbité kryty, ohnutá ručka, opálené svorky, nalomená kabelová oka, poškozená izolace, vlhké přístroje nebo vodiče). Případné závady ihned hlásit učiteli!

- Na prázdný laboratorní stůl rozložíme podle schema zapojení měřicí přístroje (MP) a přitom dbáme, aby byly snadno přístupné, dobře se z nich odečítalo a vzájemně se magneticky neovlivňovaly (vzdálenost minimálně cca 30cm). Poloha MP musí odpovídat značce na stupnici.

- Přístroje zapojíme podle schema, ale zatím bez zdroje. Nejprve napojujeme proudové obvody. V místech spojení musí být co nejdokonalejší dotyk.  Je třeba si dát pozor na zvolený průřez vodiče dle procházejícího proudu. Teprve potom zapojujeme napěťové obvody.

- U obvodů se stejnosměrnými proudy dbáme na správnou polaritu (pozor na označené vstupní svorky MP).

- Přístroje přepneme na největší rozsahy. Překontrolujeme nulové polohy ruček MP.

- Jsou-li použity regulační prvky nastavíme je na nejmenší proud a napětí a na největší odpor.

- Překontrolujeme celé zapojení.

- Je-li zapojení správné a vše ostatní v pořádku, nahlásíme připravenost učiteli, s jehož asistencí připojíme teprve celé zapojení na napájecí zdroj.

- Nastavíme správné napětí nebo proud, upravíme rozsahy MP a začneme měřit.

- Hodnoty zapisujeme do předem připravených tabulek, záznamů o měření či protokolů.

Podmínky správného měření, postup při  měření, vyhodnocení výsledků

- Zvolíme vhodnou měřicí metodu.

- Měřicí přístroj (MP) musí mít potřebnou třídu přesnosti a co nejmenší vlastní spotřebu.

- Zapojíme MP, nastavíme jejich největší rozsahy a zkontrolujeme nulové polohy ruček, případné chyby opravíme.

- Po kontrole zapojení se připojí zdroj a zmenší rozsahy MP tak, aby ručky MP ukazovaly asi v poslední třetině stupnice.

- Měříme tak, že u důležitých měření zaznamenáváme zařazené měřicí rozsahy a výchylky ruček v dílcích do předem připravených tabulek. Výpočet naměřených hodnot se provede až po ukončeném měření.

- Výchylku ručky čteme při kolmém pohledu na ni, u stupnic podložených zrcátkem se musí obraz ručky krýt s ručkou přístroje. Má-li stupnice několik dělení,  je třeba výchylku odečítat na příslušném dělení.

- Po ukončení měření se provede úklid použitých pomůcek.

- Celé měření zaznamenáme a vyhodnotíme doma v Protokolu o provedeném měření.

- Protokol je třeba vypracovat do 14ti dnů vhodnou grafickou úpravou (neškrtat, nepřepisovat, nečmárat…, rýsovat, používat pravítka, šablonky…). Předepsané body ( viz vzorový protokol) řádně vypsat a popsat. Využít a zúročit poznámky z praktického měření.

- Je třeba využít i teoretických znalostí z jiných předmětů a zapracovat je do protokolu, např. proč jsme zvolili zrovna tuto metodu, proč tento voltmetr, apod.

- Ve vyhodnocení ne jen konstatovat, že měření proběhlo v pořádku, ale jasně zhodnotit výsledky (měřený předmět vyhovuje či nevyhovuje a proč, závislost je taková a taková, naměřené odchylky jsou proto a proto, apod.).

- Ve výsledné známce bude zohledněna rovněž estetika protokolu.

Laboratorní řád

- Měření s přenosnými měřícími přístroji (MP) je kvalifikováno jako práce na elektrickém zařízení.

- Před započetím práce v laboratoři musí být každý žák prokazatelně poučen.

- Žáci smí provádět jen úkony, kterými je pověřil vyučující.

- Do laboratoře se nesmí nosit tašky a věci stejného charakteru jako je vybavení laboratoře (elektronické součástky, vodiče, měřicí přístroje).

- V laboratoři se nesmí konzumovat jídlo a nápoje.

- Při pobytu v laboratoři je nutno zachovávat klid a pořádek.

- Do laboratoře lze vstoupit nebo ji opustit jen s vědomím vyučujícího.

- Na součásti zařízení laboratoře se nesmí věšet žádné předměty, žáci musí být přezuti.

- Žáci nesmí nic zapínat nebo spouštět bez přímého příkazu vyučujícího.

- Při jakékoliv práci musí být v laboratoři nejméně 2 žáci.

- V případě, že dojde k úrazu elektrickým proudem, havarijnímu stavu nebo požáru, je každý povinen co nejdříve vypnout zařízení - pomocí červeného stop tlačítka.